ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Основные положения договора

К лоту № АТК-10/16

| № п/п | Предмет договора | Выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений, расположенных на территориях складов ГСМ-1, ГСМ-2, технической зоны а/п «Внуково» |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок и условия оплаты | Выполнение работ без авансирования, на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, в течение не менее 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки. |
| 2 | Сроки поставки (оказания услуг, выполнения работ) | 90 календарных дней с даты начала работ. |
| 3 | Ответственность | В случае просрочки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) на Поставщика налагаются штрафные санкции (пени) в размере 0,1% от стоимости такого товара за каждый день просрочки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), но не более 10% от стоимости. Вышеназванное условие применяется со дня его возникновения в случае направления Покупателем соответствующего письменного требования (претензии). Если штрафные санкции не были письменно предъявлены, то их сумма составляет 0 (ноль) рублей. В случае просрочки оплаты товара (оказания услуг, выполнения работ) на Покупателя налагаются штрафные санкции (пени) в размере 0,1% от стоимости неоплаченного товара (оказания услуг, выполнения работ) за каждый день просрочки оплаты, но не более 10% от стоимости. Вышеназванное условие применяется со дня его возникновения в случае направления Покупателем соответствующего письменного требования (претензии). Если штрафные санкции не были письменно предъявлены, то их сумма составляет 0 (ноль) рублей. |
| 4 | Порядок изменения и расторжения договора | Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случае поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок. Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении. Любые изменения и дополнения к договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами |
| 5 | Порядок разрешения споров | Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| 7 | Требования к техническим решениям | Необходимо выполнить ремонт следующих зданий и сооружений: 1. Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.16 (услов. номер - 27017) инв. №000000011 (Служебное здание ГСМ-2): - Затереть цементно-песчаным раствором М-100 трещину в стыке сборных железобетонных многопустотных плит покрытия и окрасить место ремонта в белый цвет (рис. 2 Приложение 1) Общая длина трещин 11,5 м.п.; -Удалить поврежденные участки штукатурного покрытия ж/б плит покрытия в рядах А-Б оси 2-3 (рис.2 Приложение 1), нанести новый слой раствора М100 и окрасить место ремонта в белый цвет. Площадь поврежденных участков 3,5 м2.; - Выполнить ремонт отмостки со стороны фасада здания по ряду В оси 3-2 (рис. 4 Приложение 1) бетоном В7,5 на участке площадью 2 м2. 2. Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.16, стр.3 (услов. номер - 27007) инв. №000000012 (Станция пожаротушения ГСМ-2): - Зачеканить цементно-песчаным раствором М100 участки с разрушением заделки швов между сборными ж/б плитами покрытия №2 и №3, №3 и №4 в рядах А-Б между осями 1-2 и окрасить место ремонта в белый цвет (рис. 2 Приложение 2). Суммарная длина поврежденных участков 18 м.п.; - Расшить острым шабером коррозионную трещину длиной 1,5 м.п. в сборной ж/б плите покрытия №7 в рядах А-Б оси 1-2 (рис. 2 Приложение 2), затереть цементно-песчаным раствором М100 и окрасить место ремонта в белый цвет; - Удалить поврежденные участки штукатурного покрытия наружной кирпичной стены здания по ряду А в осях 1-2 (рис. 3 Приложение 2), общей площадью 5 м2 и нанести новый слой цементно-песчаного раствора М100; - Удалить произрастающую растительность между отмосткой и цоколем, заделать цементно-песчаным раствором М100 стыки примыкания отмостки к наружным кирпичным стенам по всему периметру здания (рис. 3-5 Приложение 2). Суммарная длина 40 м.п. 3. Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.16, стр.5 (услов. номер - 27016) инв.№000000002 (Мастерская спецтехники): - Удалить отслаивающееся штукатурное покрытие, расчистить металлическими щетками поверхность кирпичной кладки над оконными проемами наружной стены по оси 3 ряды Б-В (рис. 5 Приложение 3) площадью 7 м2, откоса дверного проема наружной стены по ряду В, в осях 3-2 (рис. 4) площадью 1,5 м2 и кирпичной трубы по ряду В ось 2 на отм. 4.000-7.650 м. (рис. 4, 5 Приложение 3) площадью 24 м2, увлажнить основание и оштукатурить указанные дефектные участки кирпичной кладки цементно-песчаным раствором М100; - Отбить слабый бетон на участках его разрушения в надоконных перемычках наружной стены по оси 3 ряды Б-В (рис. 5 Приложение 3), тщательно очистить оголенную арматуру от продуктов коррозии металлическими щетками и восстановить защитный слой цементно-песчаным раствором М100 на участках суммарной площадью 2 м2; - Раскрыть острым шабером сквозную вертикальную трещину длиной 4 м.п. в кирпичной кладке внутренней стены по оси 2 ряды Б-В (рис. 1 Приложение 3) и заделать ее цементно-песчаным раствором М100 - Удалить отслаивающееся лакокрасочное покрытие сборных ж/б плит покрытия на внутренней поверхности площадью 84 м2, а так же кирпичной кладки стен изнутри помещений площадью 205 м2 (рис. 1, 2 Приложение 3) и окрасить масляной или водоэмульсионной краской в два слоя, предварительно ошпатлевать, огрунтовать и очистить ее от пыли; - Удалить растительность и заделать трещины в бетонной отмостке длиной 4 м.п. со стороны фасадов здания по ряду А в осях 1-2 и по оси 3 возле ряда В (рис. 4, 5 Приложение 3) цементно-песчаным раствором М100. - Выполнить капитальный ремонт кровли здания с полной заменой рулонного покрытия и заменой цементной стяжки, с обеспечением проектного уклона, примыканием водоизоляционного ковра к парапетам и другим возвышающимся над кровлей конструкциям, на площади 119 м2. 4. Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.16, стр.7 (услов.номер - 27020) инв. №000000008 (Мастерская ОТОС ГСМ-2) - Отбить слабый бетон на участках его разрушения в надоконных перемычках наружных стен по рядам А, В и по оси 1 (рис. 3, 4 Приложение 4), тщательно очистить оголенную арматуру от продуктов коррозии и восстановить защитный слой цементно-песчаным раствором М100, предварительно увлажнив поверхность бетона. Длина поврежденных участков 8 м.п. - Расчистить металлическими щетками поверхность кирпичной кладки откосов оконных проемов наружных стен по рядам А, В и по оси 1 (рис. 3, 4 Приложение 4), увлажнить основание и оштукатурить откосы цементно-песчаным раствором М100. Суммарная площадь оконных откосов 1,7 м2. - Раскрыть острым шабером горизонтальную трещину между наружными стенами по оси 2, ряду А и монолитной ж/б плитой покрытия изнутри помещения (рис. 1 Приложение 4), а так же горизонтальную трещину во внутренней перегородке возле оси 1 ряды Б-В (рис. 1) и заделать указанные трещины цементно-песчаным раствором М100. Суммарная длина трещин 3,5 м.п. - Удалить отслаивающееся лакокрасочное покрытие монолитной ж/б плиты покрытия изнутри помещения у ряда А, возле оси 2 (рис. 2 Приложение 4) и окрасить водоэмульсионной краской в два слоя, предварительно очистив поверхность от пыли на площади 1,5 м2. - Удалить разрушившийся и растрескавшийся слой в бетонной отмостке со стороны фасада здания по ряду В, в осях 2-1 (рис.4 Приложение 4) и выполнить ремонт отмостки бетоном В7,5 на участке площадью 9 м2 - Выполнить антикоррозионную защиту металлической пластины контура заземления длиной 2 м.п. (ширина пластины 50 мм.) со стороны фасада здания по оси 1 возле ряда В (рис. 1 Приложение 4) в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 (16) и СНиП 3.04.03-85 (15) с предварительной очисткой ее от продуктов коррозии. 5. Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.16, стр.1 (услов. номер - 26877) инв. №000000007 (Насосная станция №1 ГСМ-2) - Удалить отслаивающееся штукатурное покрытие, расчистить металлическими щетками поверхность кирпичной кладки наружных стен по оси 1 ряды В-Б, по оси 2 у ряда Б, по ряду В оси 6-4, по оси 6 ряды Б-В (рис. 3-6 Приложение 5), увлажнить основание и оштукатурить дефектные участки кирпичной кладки цементно-песчаным раствором М100. Общая площадь поврежденных участков 41 м2. - Раскрыть острым шабером горизонтальные трещины в стыках бетонирования наружной монолитной стены заглубленной части здания по ряду В в осях 1-6, заделать их тиксотропным ремонтным составом типа Консолит, Эмако, Барс или аналогичным и окрасить место ремонта в белый цвет. Суммарная длина трещин 11 м.п. - Раскрыть острым шабером вертикальную трещину в кирпичной кладке на стыке внутренней стены по ряду Б и перегородки в осях 2-3 (рис. 1 Приложение 5), а так же наклонные трещины в кирпичной кладке наружной стены по ряду А в осях 3-2 (рис. 1 Приложение 5) изнутри помещения, идущие вверх от угла дверного проема, заделать указанные трещины цементно-песчаным раствором М100. Суммарная длина трещин 9 м.п. - Удалить отслаивающееся лакокрасочное покрытие стен внутри помещений в осях 4-5 ряды А-Б (рис. 1 Приложение 5), лакокрасочное покрытие монолитных бетонных стен заглубленной части здания по осям 1, 6 ряды Б-В и по ряду В в осях 1-6 изнутри помещения на от. – 1.720 – 0.000, а так же лакокрасочное покрытие стен помещения лестницы в осях 3-4 ряды А-Б (рис. 1 Приложение 5) для входа в заглубленную часть здания, ошпатлевать и окрасить указанные стены помещений масляной краской в два слоя, предварительно ошпатлевать, огрунтовать и очистить поверхность от пыли. Суммарная площадь поверхностей 211 м2. - Удалить растительность и заделать цементно- песчаным раствором М100 трещины В бетонной отмостке наружных стен фасадов здания по ряду А в осях 2-5, по осям 2, 5 ряды А-Б, по оси 1 ряды Б-В (рис. 3-5 Приложение 5). Суммарная длина швов и трещин 33 м.п. - Выполнить отмостку наружных стен фасадов здания по ряду В оси 6-1 и по оси 6 ряды Б-В, (рис. 3, 6 Приложение 5) из тяжелого бетона класса В7.5 шириной 1 м. на щебеночном основании с обеспечением уклона от здания. Площадь участка 28м2. - Выполнить капитальный ремонт кровли здания с полной заменой рулонного покрытия и заменой цементной стяжки, с обеспечением проектного уклона, качественным примыканием водоизоляционного ковра к парапетам и другим возвышающимся над кровлей конструкциям. Площадь кровельного покрытия 184 м2. - Увеличить, согласно требованиям п. 5.9 СНиП 31-03-2001 (17), площадь существующих легкосбрасываемых конструкций помещения насосной в осях 1-6 ряды Б-В (рис. 1 Приложение 5) до требуемой величины - не менее S=10.6 м2.. Для этого необходимо выполнить в наружной стене по ряду В, в осях 1-6 два дополнительных оконных проема размером 2,0 х 0,9 м. и установить в них окна. 6. Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.16, стр.4 (услов.номер - 27011) инв. №000000006 (Насосная станция №3 ГСМ-2) - Удалить отслаивающееся штукатурное покрытие, расчистить металлическими щетками поверхность кирпичной кладки наружных стен по ряду Б оси 2-1 и по ряду А оси 1-2 (рис. 2 Приложение 6), увлажнить основание и оштукатурить указанные дефектные участки кирпичной кладки цементно-песчаным раствором М100. Общая площадь дефектных участков 2 м2. - Удалить отслаивающееся штукатурное покрытие, расчистить металлическими щетками поверхность кирпичной кладки откоса дверных проемов наружных стен по ряду А в осях 1-2 и по ряду Б в осях 2-1 (рис. 1 Приложение 6), увлажнить основание и оштукатурить указанные дефектные участки кирпичной кладки цементно-песчаным раствором М100. Суммарная площадь дверных откосов 4,5 м2. - Зачеканить цементным раствором М100 участки с разрушением заделки швов между сборными железобетонными многопустотными плитами покрытия в рядах А-Б между осями 1-2, длиной 18 п.м. и окрасить место ремонта в белый цвет (рис. 1 Приложение 6) - Выполнить работы по ремонту отмостки по всему периметру здания – 19 м.п. бетоном класса В7,5 с качественным примыканием отмостки к цокольной части наружных стен и обеспечением уклона от здания. - Выполнить капитальный ремонт кровли здания с полной заменой рулонного покрытия и заменой цементной стяжки, с обеспечением проектного уклона , примыканием водоизоляционного ковра к парапетам и другим возвышающимся над кровлей конструкциям, на площади 21 м2. 7. Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.16, стр.2 (услов. номер - 26878) инв. №000000005 (Насосная станция №2 ГМС-2) - Удалить отслаивающееся штукатурное покрытие, расчистить металлическими щетками поверхность кирпичной кладки наружных стен по ряду А оси 2-5 и у оси 7 по ряду Б оси 7-5, по оси 7 у ряда А и крыльца по ряду Б в осях 6-5 (рис. 3-5 Приложение 7), увлажнить основание и оштукатурить указанные дефектные участки кирпичной кладки цементно-песчаным раствором М100. Суммарная площадь поверхностей 37 м2. - Раскрыть острым шабером сквозную вертикальную трещину в кирпичной кладке наружной стены по ряду А в осях 5-6, идущую вверх от угла оконного проема – 3 м. п. (рис. 3 Приложение 7), наклонную трещину в кирпичной кладке наружной стены по ряду А в осях 4-5, идущую вверх от угла оконного проема – 2 м. п. (рис. 3 Приложение 7), вертикальную трещину в кирпичной кладке наружной стены изнутри помещения по ряду А возле оси 7 – 2 м. п. (рис. 1), вертикальную трещину в кирпичной кладке внутренней стены по оси 5 возле ряда А – 10 м. п. (рис. 1), а так же вертикальную трещину в кирпичной кладке на стыке внутренней стены по оси 6 и наружной стены по ряду А изнутри помещения – 4 м.п. (рис. 1 Приложение 7), заделать указанные трещины цементно-песчаным раствором М100. - Отбить слабый бетон на участках его разрушения, тщательно очистить оголенную арматуру от продуктов коррозии и восстановить защитный слой цементно-песчаным раствором М100 в продольных ребрах сборных железобетонных ребристых плит покрытия в осях 2-5 ряды А-Б, к оголенной арматуре которых приварены кронштейны крепления вентиляционных коробов и электрических кабелей (рис. 2 Приложение 7). Длина поврежденного участка 3 м. п. - Заделать цементно-песчаным раствором М100 стыки между сборными железобетонными многопустотными плитами покрытия в осях 5-6 ряды А-Б и стыки между плитами и наружной стеной по ряду А в осях 5-7 на участках их разрушения (рис. 2 Приложение 7). Суммарная длина участков 6 м. п. - Удалить растительность и заделать цементно-песчаным раствором М100 трещины в бетонной отмостке, а так же между отмосткой и наружными стенами по периметру здания (рис. 3-5 Приложение 7). Суммарная длина трещин и стыков 98 м.п. 8. Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.16, стр.6 (услов.номер - 27018) инв. №000000003 (Фильтрационный узел ГСМ-2) - Раскрыть острым шабером трещины в кирпичной кладке наружной стены здания по ряду А в осях 1-3 (рис.3 Приложение 8), а так же в кирпичной кладке наружных стен изнутри помещения по ряду Б в осях 1-2 и по ряду А в осях 2-1 (рис. 1 Приложение 8) и заделать раствором М100. Суммарная длина трещин 8 м.п. - Удалить поврежденные участки штукатурного покрытия наружной кирпичной стены здания по оси 1 в рядах Б-А (рис. 5 Приложение 8) и по ряду Б в осях 3-1 (рис. 4 Приложение 8), расчистить металлическими щетками разрушенную поверхность кирпичной кладки, увлажнить основание и нанести новый слой цементно-песчаного раствора М100, обеспечивая тщательную пригонку к старому слою. Общая площадь поврежденных участков 47 м2. - Трещину в стыке сборных железобетонных многопустотных плит покрытия №2 и №3 в рядах А-Б оси 1-2 (рис. 2 Приложение 8) затереть цементно-песчаным раствором М100 и окрасить место ремонта в белый цвет. Суммарная длина трещин 12 м.п. - Выполнить работы по ремонту отмостки со стороны фасада здания по ряду Б в осях 3-1 (рис. 4) и по оси 1 в рядах Б-А (рис. 5 Приложение 8) бетоном класса В7,5 с качественным примыканием отмостки к цокольной части наружных стен и обеспечением уклона от здания. Площадь поврежденных участков 9 м2. - Выполнить замену разрушеной отмостки наружных стен фасадов здания по ряду Б в осях 3-1 (рис. 4) из тяжелого бетона класса В7.5 шириной 1 м. на щебеночном основании с обеспечением уклона от здания. Площадь участка 6 м2. 9. Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.2, стр.1 (услов.номер - 27334) инв. №000000013 (Тарный склад АЗС ГСМ-1) - Раскрыть коррозионные трещины, отбить слабый бетон на участках его разрушения в сборных ж/б плитах покрытия №2-№5, №7 (рис. 1), тщательно очистить оголенную арматуру от продуктов коррозии металлическими щетками и восстановить защитный слой цементно-песчаным раствором М100, предварительно увлажнив поверхность бетона в местах ремонта. Общая площадь поврежденных участков 3 м.2; - Выполнить работы по ремонту отмостки по всему периметру здания (рис. 2) бетоном класса В7,5 с качественным примыканием отмостки к наружным стенам и обеспечением уклона от здания. Площадь участка 3,5 м2; - Выполнить отмостку наружных стен фасадов здания из тяжелого бетона класса В7.5 шириной 1 м. на щебеночном основании с обеспечением уклона от здания. Площадь участка 11м2. 10. Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.2 (услов.номер - 27333) инв. №000000010 (Служебное здание ГСМ-1) - Удалить поврежденные участки штукатурного покрытия наружной кирпичной стены на углу здания в осях Б/1 в отм. +2.500 – 3.650 м. и цокольной части наружной кирпичной стены по ряду А в осях 4-5 (рис. 3-5 Приложение 10), расчистить металлическими щетками разрушенную поверхность кирпичной кладки, увлажнить основание и нанести новый слой цементно-песчаного раствора М100, обеспечивая тщательную пригонку к старому слою. Окрасить место ремонта в белый цвет. Общая площадь поврежденных участков 2 м2. - Раскрыть острым шабером трещины в кирпичной кладке наружной стены по оси 5 в рядах А-Б (рис. 5 Приложение 10) и заделать цементно-песчаным раствором М100. Окрасить место ремонта в белый цвет. Суммарная длина трещин 7,5 м. - Удалить отслоившееся лакокрасочное покрытие с кирпичной кладки наружных стен изнутри помещения по ряду Б в осях 2-3 и 4-5, по оси 5 в рядах Б-А, а также внутренней перегородки помещения в рядах А-Б оси 3-4 (рис.1 Приложение 10) и окрасить масляной краской в два слоя, предварительно отшпатлевать и очистить поверхность от пыли. Общая площадь поврежденных участков 23 м2. - Трещины в стыках сборных ж/б плит покрытия (рис.2 Приложение 10) затереть цементно-песчаным раствором М100. Окрасить место ремонта в белый цвет. Суммарная длина трещин 30,5 м.п. - Заделать трещины в бетонной отмостке со стороны фасадов здания по оси 1 в рядах Б-А, по ряду Б в осях 5-3 и 2-1 и по оси 5 в рядах А-Б (рис. 4, 5 Приложение 10) цементно-песчаным раствором М100. Суммарная длина трещин 8,5 м.п. 11. Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.2, стр.2 (услов.номер - 27338) инв. №000000004 (Склад спецжидкостей ГСМ-1) - Восстановить обрезанный уголок 40х40х5 мм. длиной 3м. вертикальной связи между металлическими колоннами каркаса по оси 1 в рядах Б-В (рис. 1 Приложение 11), а так же отсутствующий уголок 40х40х5 мм. длиной 3м. вертикальной связи между металлическими колоннами каркаса по оси 3 в рядах В-Б (рис.1 Приложение 11) - Заменить разрушенные асбесто-цементные волнистые листы наружного ограждения по оси 3 в рядах А-В (рис. 2 Приложение 11) на новые. 12. Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе,д.2, стр.3 (услов.номер - 27341) (Тарный склад ГСМ-1) - Раскрыть острым шабером трещины в кирпичной кладке наружных стен изнутри здания по оси 4 в рядах Б-А, по ряду А в осях 2-1, по оси 1 в рядах А-Б и по ряду Б в осях 1-2 (рис. 1 Приложение 12) и заделать цементно-песчаным раствором М100. Суммарная длина трещин 20 м.п. - Раскрыть острым шабером горизонтальные трещины шириной раскрытия до 1,5 мм., отбить отслаивающееся штукатурное покрытие между кирпичной кладкой наружных стен и монолитной ж/б плитой покрытия в рядах А-Б между осями 1-2 по всему периметру плиты (рис. 1 Приложение 12) и заделать цементно-песчаным раствором М100. Суммарная длина трещин 41 м.п. - Отбить слабый отслаивающийся бетон омоноличивания металлических балок (швеллер №18) монолитного ж/б покрытия в рядах А-Б между осями 1-2 (рис.2 Приложение 12) на участке его разрушения, тщательно очистить оголенные металлические балки от продуктов коррозии скребками и металлическими щетками, либо с помощью пескоструйных аппаратов и восстановить защитное покрытие цементно-песчаным раствором М100 по металлической сетке. Суммарная длина швеллеров 10,5 м. - Заменить разрушенный верхний ряд кирпичной кладки карниза наружной стены, выполненного над дверным проемом, по ряду Б в осях 3-2 (рис. 3 Приложение 12) на новую кирпичную кладку. Гнезда от изъятых кирпичей тщательно очистить от старого раствора и смочить водой. Для связи с существующей кладкой кирпичи следует устанавливать в гнезде в положении заменяемого кирпича. - Выполнить работы по ремонту отмостки по всему периметру здания бетоном класса В7,5 с качественным примыканием отмостки к цокольной части наружных стен и обеспечением уклона от здания. Длина поврежденных участков 38 м.п. 13. Комп. установка налива ТЗА инв. №000000166 (РП-11 (старый) и РП-11 (новый) -Раскрыть острым шабером сквозные вертикальные трещины в кирпичной кладке наружной стены навеса РП-11 (старый) по ряду Б в осях 1-2 (рис. 1 Приложение 13) и инъецировать их цементно-песчаным раствором М100. Суммарная длина трещин 4,5 м.п. - Расчистить металлическими щетками с последующей штукатуркой цементно-песчаным раствором М100 с молотым кирпичом (камнем) размороженную и разрушенную поверхность кирпичной кладки наружных стен навеса РП-11 (старый) по оси 1 ряд А и по оси 2 ряд А (рис.2 Приложение 13). Площадь поврежденных участков 3 м.2 - Зачеканить цементно-песчаным раствором М100 участки с разрушением заделки швов между сборными ж/б плитами покрытия навеса РП-11 (старый) №1 и №2, №2 и №3 (рис.1 Приложение 13) Суммарная длина швов 10 м.п. 14. Комп. установка налива ТЗА инв. №000000166 (РП-8 (старый) и РП-8 (новый) - Раскрыть острым шабером сквозные вертикальные трещины в кирпичной кладке наружной стены навеса РП-8 (старый) по ряду Б в осях 1-2 (рис. 1 Приложение 14) и инъецировать их цементно-песчаным раствором М100. Длина трещины 2,5 м. - Отбить слабый бетон на участках его разрушения в сборной ж/б плите покрытия №2 навеса РП-8 (старый) (рис.1 Приложение 14), тщательно очистить оголенную арматуру от продуктов коррозии металлическими щетками и восстановить защитный слой цементно-песчаным раствором М100. Площадь поврежденного участка 1 м2. - Зачеканить цементным раствором М100 участки с разрушением заделки швов между сборными ж/б плитами покрытия навеса РП-8 (старый) №1 и №2 (рис.1 Приложение 14). Длина шва 5 м. 15. Комп. установка налива ТЗА инв. №000000166 (РП-9 (старый) и РП-9 (новый) - Раскрыть острым шабером сквозную вертикальную трещину в кирпичной кладке наружной стены навеса РП-9 (старый) по ряду Б в осях 1-2 (рис. 1 Приложение 15) и инъецировать их цементно-песчаным раствором М100. Длина трещины 2,5 м. - Отбить слабый бетон на участках его разрушения в сборной ж/б плите покрытия №2 навеса РП-9 (старый) (рис.1 Приложение 15), тщательно очистить оголенную арматуру от продуктов коррозии металлическими щетками и восстановить защитный слой цементно-песчаным раствором М100. Общая площадь поврежденных участков 1м.2. - Зачеканить цементным раствором М100 участки с разрушением заделки швов между сборными ж/б плитами покрытия навеса РП-9 (старый) №1 и №2, №2 и №3 (рис.1 Приложение 15). Суммарная длина швов 7м.п. 16. Комп. установка налива ТЗА инв. №000000166 (РП-10 (старый) и РП-10 (новый) - Раскрыть острым шабером сквозную вертикальную трещину в кирпичной кладке наружной стены навеса РП-10 (старый) по ряду Б в осях 1-2 (рис. 1 Приложение 16) и инъецировать их цементно-песчаным раствором М100. Длина трещины 4 м. - Расчистить металлическими щетками с последующей штукатуркой цементно-песчаным раствором М100 с молотым кирпичом (камнем) размороженную и разрушенную поверхность кирпичной кладки наружной стены навеса РП-10 (старый) по ряду Б оси 2-1 (рис. 2 Приложение 16). Площадь поврежденных участков 2 м2. - Зачеканить цементным раствором М100 участки с разрушением заделки швов между сборными ж/б плитами покрытия навеса РП-10 (старый) №2 и №3 (рис.1 Приложение 16). Длина шва 5 м.п. |
| 8 | Требования к сметной документации | - Разработать сметную документацию (локальные и объектные сметы, сводный сметный расчет с обоснованием затрат 8-9 глав) на весь комплекс ремонтных работ. Сметная документация должна быть разработана с применением ПК Гранд-Смета или Smeta.ru базисно - индексным методом по сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (Федеральные единичные расценки) редакция 2014 года, в двух уровнях цен: в базисных ценах 2000г. и в текущих ценах с учетом индексации (ежемесячные индексы по элементам прямых затрат к ФЕР по г. Москва) на момент оформления сметной документации, в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), а так же с в соответствии с указаниями и рекомендациями МДС 81-37.2004, МДС 81-33.2004, МДС-81-25.2001, с учётом действующих на момент разработки изменений и дополнений, Постановлений правительства РФ, всеми решениями принятыми протоколами совещаний рабочих групп по всем вопросам разработки сметной документации, с участием представителей проектного института. Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать ресурсный метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учётом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчёт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР.) Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными если эти условия не отражены в ПОС. Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех.частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в двух вариантах раздельно: 1. В базовом (ФЕР- 2001) с пересчетом в текущий уровнь цен; 2. Только в базовом уровне цен (ФЕР- 2001.) |
| 9 | Гарантийные обязательства Подрядчика | Выполнить работы по договору в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в установленный договором срок. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с требованиями ГОСТам и другим нормативно-техническим документам (НТД), действующим на территории РФ; Обеспечить своевременную сдачу законченных работ Заказчику с оформлением соответствующей технической документации и актов сдачи-приемки. Обеспечить выполнение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда персоналом Подрядчика на объекте в соответствии с действующими нормативными актами. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или точности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. - не передавать результаты работ третьим лицам без согласия Заказчика; - выполнить все обязательства и работы по договору своим иждивением – своими материалами, силами и средствами, включая, но не ограничиваясь, привлечением своего персонала, использованием своего оборудования и своих материалов; с правом привлечения Субподрядчиков с предварительного письменного согласия Заказчика. В кратчайший срок и за собственный счет устранять недостатки и дополнять рабочую документацию при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты разрабатываемой Подрядчиком документации, или ее несоответствия условиям договора. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах договора. |
| 10 | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________