| «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор АО «ТЗС» ______________ /И.А. Лемешко/ «___» _______________ 2021 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор АО «АТК» ________________ /К.А. Мусатов/ «___» __________________ 2021 г. |  |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

Шифр АТК-20-013

Поставка автотопливозаправщика для перевозки Противокристаллизационной жидкости «И-М» (ПВКЖ), в рамках «Мероприятие по замене автотопливозаправщика модели 56142-010-31 на автотопливозаправщик в количестве 1 ед. на базе шасси по типу КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, с колесной формулой 4х2 и объемом от 5м3 до 8,5м3»

| 1. | Заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВИАЦИОННО-ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ (АО «АТК») |
| --- | --- | --- |
| 2. | Эксплуатирующая организация | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ СЕРВИС» (АО «ТЗС») |
| 3. | Предмет договора | Поставка автотопливозаправщика для перевозки Противокристаллизационной жидкости «И-М» (ПВКЖ) |
| 4. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 - Технические характеристики. |
| 5. | Требования к применению опциона | Не применимо |
| 6. | Срок поставки | Поставка осуществляется единовременно. В течение 120 (ста двадцати) рабочих дней с момента подписание договора. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара |
| 7. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 месяцев с даты подписания договора. |
| 8. | Гарантийный срок | Поставщик (предприятие-изготовитель) товара несет гарантийные обязательства за поставленный товар в период всего срока. Товар, при приемке которого были выявлены дефекты (брак) или вышедший из строя в период гарантийного срока обслуживания, должен быть заменен Поставщиком (предприятием-изготовителем), за исключением случаев, когда это произошло не по вине предприятия-изготовителя, а вследствие неправильного транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации Товара. Поставщик должен гарантировать безвозмездное устранение выявленных дефектов в период гарантийного срока. Гарантия на шасси – не менее 24 месяцев или 100 000 км, что наступит ранее с даты приёмки товара Заказчиком. Гарантия на спецоборудование – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приёмки товара Заказчиком |
| 9. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2, склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1; - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 10. | Стоимость товара | - Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. - В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения. |
| 11. | Дополнительная информация | Поставленный товар должен быть новым, произведен не позднее 2020 года. Перед транспортировкой (при необходимости) товар должен быть подвергнут консервации в соответствии с существующими ГОСТами, ТУ и иным документам предприятия-изготовителя. В каждое транспортное место должны быть вложены документы (накладные, упаковочные листы и т.п.), содержащие полную информацию о номенклатуре и количестве товара, а также полный пакет технической документации. |
| 12. | Перечень технических и иных документов | Поставщик при поставке Товара передает Заказчику всю необходимую сопроводительную документацию на поставляемый товар, которая должна включать в себя: - Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Госстандарта России на поставляемый товар; - Санитарно-эпидемиологических заключений государственной санитарно- эпидемиологической службы Российской Федерации на русском языке; - Технический паспорт на русском языке; - Паспорт транспортного средства; - Одобрение типа транспортного средства; - Техническое описание на русском языке; - Формуляр на русском языке; - Руководство по эксплуатации на русском языке; - Каталог сборочных единиц на русском языке; - Сервисная книга на русском языке; - Руководство по техническому обслуживанию и ремонту на русском языке; |

Приложение №1 - Технические характеристики

Приложение № 2 – Термины, определения и сокращения.

Начальник ССТ									П.С. Еремин

Приложение №1

к Техническому заданию

Технические характеристики

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автотопливозаправщик (АТЗ-8,5) | Колесная формула -; 4*2. Тип кабины; Однорядная, 2-х местная. Двигатель (тип); Дизельный с турбонадувом. Мощность двигателя, л.с.; ≥ 300. Экологический фактор; ≥ Евро - 5. Коробка передач (тип); механическая. Число передач КП; 9 шт.. Объем цистерны; ≥5м3 ≤8,5 м3. Материал цистерны; Нержавеющая сталь. Форма цистерны; Эллиптическая. Материал цистерны; Коррозионностойкая сталь 12X18H10T (AISI 304). Количество отсеков; 1 шт.. Волнорезы:; Наличие. Дыхательные клапаны цистерны; С огнеприградителями и функцией паровозврата, исключающих пролив при опрокидывании. Защитное ограждение заливных горловин по всей длине сосуда; Наличие. Налив цистерны:; Верхний/нижний (собственным насосом). Система ограничения налива; Наличие. Система рекуперации паров; Наличие. Донные клапаны цистерны; Пневматическое управление тип ДУ-100. Нижний налив/слив адаптер API 4”; Наличие. Раздаточный пистолет с счетчиком; Наличие. Запорное оборудование:. Донный клапан тип: Нержавеющий ДУ 100; Наличие. Шаровые краны: Нержавеющие ДУ 65; Наличие. Насос тип: СВН-80; Наличие. Блок подготовки воздуха для привода донного клапана; Наличие. Блок пневмоуправления донными клапана; Наличие. Счетчик жидкости тип ППО-40; Наличие. Раздаточный рукав кислотно-щелочной; Наличие. Комплектация:. Огнетушители 2 шт. тип ОП-6, расположение в пеналах; Наличие. Пеналы для напорно-всасывающих рукавов предназначенных для рукавов 3м., не менее 3 шт.; Наличие. Ящик для песка 1 шт., для массы не менее 25 кг.; Наличие. Противооткатные упоры с крепежом на ТС 2 шт.; Наличие. Цепь Заземления, контактирующая с землей; Наличие. Трос заземления со штырем на конце; Наличие. Проблесковый маяк в соответствии с ДОПОГ; Наличие. Световозвращающая лента, соответствующая требованиям правил ДОПОГ; Наличие. Лестница на цистерне с ступенями, исключающими скольжение; Наличие. Поручень безопасности алюминиевый, складной, высотой не менее метра; Наличие. Предупреждающие знаки «Опасность» 2 шт.; Наличие. Жидкость для промывания глаз 1 шт.; Наличие. Сигнальный жилет со светоотражающими полосами, 1 шт.; Наличие. Переносной фонарик 1 шт.; Наличие. Защитные перчатки 1 шт.; Наличие. Средства защиты глаз, очки, 1 шт.:; Наличие. Дренажная ловушка, 1 шт.:; Наличие. Сборный контейнер (ящик пластиковый) 1 шт.; Наличие. Лопата противоискровая, 1 шт.:; Наличие. Кошма, 1 шт.:; Наличие. Цвет кабины:; Белый. Цвет цистерны:; Оранжевый. Надпись: «Огнеопасно»:; Справа, слева и сзади цистерны. Знак опасности, 3 класс:; Справа, слева и сзади цистерны. Знак «Вещество опасное для окружающей среды»:; Справа, слева и сзади цистерны. Знак ограничения скорости:; Наличие, 90 км/ч. Официальный сервисная служба в регионе Заказчика, для проведения технического обслуживания и гарантийного ремонта; Наличие. Дополнительное оборудование шасси:. Тахограф; Наличие. Взрывозащищенное исполнение; Наличие. Блок СКЗИ; Наличие. Интерфейс тахографа; USB/K-Line/CAN/Bluetooth. Температура эксплуатации; -20 +85 °C. Печатающее устройство; Наличие. Терминал Мониторинга; Наличие. Используемая система навигации; ГЛОНАСС/GPS. Канал передачи данных GSM/GPRS; 900 / 1800 МГц. Длина; не более 115 мм. Ширина; не более 155 мм. Высота; не более 51мм. Количество SIM-карт; SIM-карт + SIM-chip. Встроенный аккумулятор; Наличие. Рабочий температурный диапазон; не хуже диапазона –36+77 С. Интерфейс RS-485; Наличие. Интерфейс RS-232; Наличие. Интерфейс 1-wire; Наличие. Интерфейс CAN; Наличие. Интерфейс USB; Наличие. Подключение голосовой связи; Наличие. Подключение бип; Наличие. Подключение тревожной кнопки; Наличие. Комплект поставки регистратора. Паспорт; Наличие. Комплект монтажных элементов; Наличие. Комплект соединительных кабелей; Наличие. Sim-чип "ЭРА-ГЛОНАСС"; Наличие. Маркировка, нанесенная на корпус регистратора. Товарный знак предприятия-изготовителя; Наличие. Наименование изделия; Наличие. ICID номер для идентификации в системе "ЭРА-ГЛОНАСС"; Наличие. Порядковый номер изделия по системе нумерации завода-изготовителя; Наличие. Год выпуска; Наличие. | Шт. | 1 |
|  |  | Датчик уровня топлива Габариты не более 80×77× (+ длина измерительной части) мм Длина измерительной части 700 мм Напряжение питания не хуже диапазона 8…45 В Ток потребления не более 50 мА Диапазон измерения температуры топлива не хуже диапазона –36/+77 С Предел погрешности измерения уровня не более ± 1.5 % от объема бака Интерфейс выдачи измеренных значений: RS-485 Потребляемая мощность не более 0,5 Вт Рабочий температурный диапазон, не хуже диапазона – 36…+77 С Степень защиты корпуса не менее IP66 Прокладка уплотнительная |  |  |

Начальник ССТ									П.С. Еремин

Зам. начальника ССТ								А.М. Майоров

Вед. Инженер ССТ									Е.А. Мусатов

Согласовано:

Главный инженер АО «ТЗС»							И.В. Яшкин

Директор по безопасности					                       В. В. Матвиенко

Приложение №2

к Техническому заданию

Термины, определения и сокращения

АО – Акционерное общество

2020 г – 2020 год

г. Москва – город Москва

д.2 – дом №2

мм - миллиметр

кг – килограмм

м – метр

м3 – метр кубический

км/ч – километр в час

л  – литр

мА – мегаампер

Вт – Ватт

В - вольт

% -  процент

МГц - Мегагертц

Ед. изм. – единица измерения

Кол-во – количество

Шт. - штука

« ≤ » - меньше или равно

« ≥ » - больше или равно