| «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор АО «ТЗС» ______________ И.А. Лемешко «___» _______________ 2020 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор АО «АТК» ________________ /К.А. Мусатов/ «___» __________________ 2020 г. |  |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

«Поставка автомобиля бортового с крано-манипуляторной установкой, в рамках Мероприятия по замене крано-манипуляторной установки FASSI F955A.22

| 1. | Заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВИАЦИОННО-ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ (АО «АТК») |
| --- | --- | --- |
| 2. | Эксплуатирующая организация | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ СЕРВИС» (АО «ТЗС») |
| 3. | Предмет договора | Поставка автомобиля бортового с крано-манипуляторной установкой |
| 4. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 - Технические характеристики. |
| 5. | Требования к применению опциона | Не применимо |
| 6. | Срок поставки | Поставка осуществляется единовременно. В течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента подписание договора. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара |
| 7. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 месяцев с даты подписания договора. |
| 8. | Гарантийный срок | Поставщик (предприятие-изготовитель) товара несет гарантийные обязательства за поставленный товар в период всего срока. Товар, при приемке которого были выявлены дефекты (брак) или вышедший из строя в период гарантийного срока обслуживания, должен быть заменен Поставщиком (предприятием-изготовителем), за исключением случаев, когда это произошло не по вине предприятия-изготовителя, а вследствие неправильного транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации Товара. Поставщик должен гарантировать безвозмездное устранение выявленных дефектов в период гарантийного срока. Гарантия на шасси – не менее 24 месяцев или 100 000 км., что наступит ранее с даты приёмки товара Заказчиком. Гарантия на крановую установку – не менее 12 месяцев или 1000 моточасов, что наступит ранее с даты приёмки товара Заказчиком. |
| 9. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2, склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1; - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 10. | Стоимость товара | - Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. - В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения. |
| 11. | Дополнительная информация | Поставленный товар должен быть новым, произведен не позднее 2020 года. Перед транспортировкой (при необходимости) товар должен быть подвергнут консервации в соответствии с существующими ГОСТами, ТУ и иным документам предприятия-изготовителя. В каждое транспортное место должны быть вложены документы (накладные, упаковочные листы и т.п.), содержащие полную информацию о номенклатуре и количестве товара, а также полный пакет технической документации. |
| 12. | Перечень технических и иных документов | Поставщик при поставке Товара передает Заказчику всю необходимую сопроводительную документацию на поставляемый товар, которая должна включать в себя: - Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Госстандарта России на поставляемый товар; - Санитарно-эпидемиологических заключений государственной санитарно- эпидемиологической службы Российской Федерации на русском языке; - Технический паспорт на русском языке; - Паспорт транспортного средства; - Одобрение типа транспортного средства; - Техническое описание на русском языке; - Формуляр на русском языке; - Руководство по эксплуатации на русском языке; - Каталог сборочных единиц на русском языке; - Сервисная книга на русском языке; - Руководство по техническому обслуживанию и ремонту на русском языке; |

Приложение №1 - Технические характеристики

Приложение № 2 – Термины, определения и сокращения.

Начальник ССТ									П.С. Еремин

Приложение №1

к Техническому заданию

Технические характеристики

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой | Колесная формула -; 6*4. Полная масса автомобиля, кг; ≤ 34000. Масса снаряженного автомобиля, кг; ≤ 14000. Топливный бак -; ≥ 350 л.. Тип кабины -; Однорядная, 2-х местная. Грузоподъемность, кг -; ≥ 11500. Двигатель (тип); Дизельный с турбонадувом. Мощность двигателя, л.с.; ≥ 300. Экологический фактор –; ≥ Евро - 5. Коробка передач (тип); механическая. Число передач КП -; ≥ 9. Материал бортовой платформы -; Сталь. Размеры бортовой платформы -; ≥6500*2550*≥600. Тип КМУ -; Тросовая. Максимальная высота подъема, м; ≥ 21. Максимальная рабочая высота, м; ≥ 22. Грузоподъемность на мин. Вылете, кг; ≥ 7000. Тип стрелы; 6 – гранная. Угол вращения; 360. Макс. Вылет стрелы, м -; ≥19,0. Задние Аутригеры; Наличие. Макс. Вылет аутригеров; ≥ 5 м. Официальный сервисная служба в регионе Заказчика, для проведения технического обслуживания и гарантийного ремонта; Наличие. Дополнительное оборудование шасси:. Тахограф; Наличие. Взрывозащищенное исполнение; Наличие. Блок СКЗИ; Наличие. Интерфейс тахографа; USB/K-Line/CAN/Bluetooth. Температура эксплуатации; -20 +85 °C. Печатающее устройство; Наличие. Терминал Мониторинга; Наличие. Используемая система навигации; ГЛОНАСС/GPS. Канал передачи данных GSM/GPRS; 900 / 1800 МГц. Длина; не более 115 мм. Ширина; не более 155 мм. Высота; не более 51мм. Количество SIM-карт; SIM-карт + SIM-chip. Встроенный аккумулятор; Наличие. Рабочий температурный диапазон; не хуже диапазона –36+77 С. Интерфейс RS-485; Наличие. Интерфейс RS-232; Наличие. Интерфейс 1-wire; Наличие. Интерфейс CAN; Наличие. Интерфейс USB; Наличие. Подключение голосовой связи; Наличие. Подключение бип; Наличие. Подключение тревожной кнопки; Наличие. Комплект поставки регистратора. Паспорт; Наличие. Комплект монтажных элементов; Наличие. Комплект соединительных кабелей; Наличие. Sim-чип "ЭРА-ГЛОНАСС"; Наличие. Маркировка, нанесенная на корпус регистратора. Товарный знак предприятия-изготовителя; Наличие. Наименование изделия; Наличие. ICID номер для идентификации в системе "ЭРА-ГЛОНАСС"; Наличие. Порядковый номер изделия по системе нумерации завода-изготовителя; Наличие. Год выпуска; Наличие. | Шт. | 1 |
|  |  | Датчик уровня топлива Габариты не более 80×77× (+ длина измерительной части) мм Длина измерительной части 700 мм Напряжение питания не хуже диапазона 8…45 В Ток потребления не более 50 мА Диапазон измерения температуры топлива не хуже диапазона –36/+77 С Предел погрешности измерения уровня не более ± 1.5 % от объема бака Интерфейс выдачи измеренных значений: RS-485 Потребляемая мощность не более 0,5 Вт Рабочий температурный диапазон, не хуже диапазона – 36…+77 С Степень защиты корпуса не менее IP66 Прокладка уплотнительная |  |  |

Начальник ССТ									П.С. Еремин

Зам. начальника ССТ								А.М. Майоров

Вед. Инженер ССТ									Е.А. Мусатов

Согласовано:

Главный инженер АО «ТЗС»								И.В. Яшкин

Директор по безопасности		                                                  		      В. В. Матвиенко

Приложение №2

к Техническому заданию

Термины, определения и сокращения

КМУ – Краново-манипуляторная установка.

АО – Акционерное общество

2020 г – 2020 год.

г. Москва – Город Москва.

д.2 – дом №2.

мм - миллиметр.

кг – килограмм

м. – метр

км/ч – километр в час

л. – литр

Ед. изм. – единица измерения.

Кол-во – количество.

Шт. - штука

« ≤ » - меньше или равно

« ≥ » - больше или равно