Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка средств индивидуальной защиты для нужд

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| 1 | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Предмет договора | Поставка средств индивидуальной защиты |
| 3 | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение № 1 – Технические характеристики. Приложение № 2 – Термины, определения и сокращения. |
| 4 | Дополнительная информация | 1.При поставке качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя; сертификатом соответствия или декларацией о соответствии; протоколом или иным документом, подтверждающим соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю; а так же другими документами, которые являются обязательными для данного товара (приложить заверенные копии). 2.Товар, предлагаемый к поставке должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания. 3.Не допускается замена на товар с другими характеристиками. 4.Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации), произведенным в 2019 г. 5.Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев с даты изготовления 6.В коммерческом предложении необходимо указать по каждой позиции наименование товара, производителя (торговую марку, бренд). 7.ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-70%) или увеличить (+30%) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения стоимости единицы продукции, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. |
| 5 | Условия и форма оплаты | 1.Лот является не делимым, согласно техническому заданию. 2.В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения. |
| 6 | Срок поставки | Поставка товара осуществляется согласно предоставленной спецификации к договору. Срок поставки продукции не более 30 календарных дней с даты подписания договора, после подачи письменной заявки на электронную почту с правом досрочной поставки. |
| 7 | Срок действия договора | Срок действия договора 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания договора. |
| 8 | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2 Склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1 - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 9 | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | -Сертификат качества завода-изготовителя. -Сертификатом соответствия. -Декларация о соответствии. -Протокол или иной документ, подтверждающим соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю. |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №1

Технические характеристики

Техническое задание:  «Поставка средств индивидуальной защиты

для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| Наименование | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Перчатки с полимерным покрытием | Перчатки «Сенсилайт» или эквивалент Универсальные перчатки на полиэфирной основе с полиуретановым покрытием на ладонной части для защиты от механических воздействий. Обеспечивают высокую ловкость руки в перчатке и комфорт работы. Полиэфирная основа обеспечивает надежную защиту рук при манипулировании легкими предметами, а полиуретановое покрытие ладонной части гарантирует ее сопротивление раздиру и истиранию, обеспечивает надежность захвата, благодаря чему перчатки являются неплохой экономичной альтернативой х/б перчаткам для легких и среднетяжелых работ. Класс вязки 13. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2012 Примерный вес брутто : 0.03 - 0.05 кг. | пара | 4 333 |
| Перчатки из полимерных материалов | Перчатки «Комфорт» (RF1) или эквивалент Изготавливаются из 100% латекса. Хлорированная поверхность обеспечивает дополнительную устойчивость к растворам кислот (до 50%) и щелочей (до 40%). Применение: хозяйственно-бытовые работы, общепромышленное использование. Гипоаллергенное х/б напыление внутри перчатки препятствует раздражению кожи рук. Имеют рельефную поверхность ладони, что обеспечивает удобный захват. Ароматизированы ванилью. Аналог перчаток КЩС тип ­­II. Толщина: 0,4 мм. Длина: 300 мм. ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 421 EN 420 EN 374 Примерный вес брутто : 0.05 - 0.07 кг. | пара | 24 |
| Перчатки защитные утепленные | Перчатки зимние «Хаски» или эквивалент Материал: трикотаж меланжевый бежево-коричневого цвета (50% шерсть, 50% акрил). Подкладка – флис. Межподкладочный утеплитель: Тинсулейт. Особенности модели: ладони усилены наладонниками из свиного спилка коричневого цвета толщиной 0,55 0,75 мм. Назначение: для защиты рук от механических воздействий и пониженных температур при эксплуатации в I, II, III, особом, а также ограниченно в IV климатических поясах. ТР ТС 019/2011 Примерный вес брутто : 0.12 - 0.15 кг. | пара | 48 |
| Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие | Перчатки Sigma («Сигма») или эквивалент Материал: высококачественные зимние перчатки изготовлены из акрила (10 класс вязки) с рельефным латексным покрытием. Особенности модели: рельефное латексное покрытие идеально подходит для надежного захвата мокрых скользких предметов. Бесшовная основа из акрила с начесом обеспечивает тепло и комфорт, а сигнальный цвет повышает безопасность работы в условиях плохой видимости. Назначение: строительные работы, коммунальное хозяйство в условиях пониженных температур Размеры: 9 – коричневый цвет оверлока, 10 – черный, 11 – белый. ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 420 Примерный вес брутто : 0.12 - 0.13 кг. | пара | 16 |
| Шерстяные вкладыши | Перчатки полушерстяные (вкладыш) Могут использоваться в качестве утепляющих перчаток-вкладышей в маслонефтестойкие рукавицы, краги, перчатки с полимерным покрытием, предназначенные для защиты от высоких механических рисков Перчатки трикотажные вязаные бесшовные из полушерстяной пряжи с ворсовой внутренней поверхностью. Объемный трикотаж создает теплоизолирующий барьер между рукой и защитной перчаткой и сохраняет руки в тепле. Класс вязки 7. Состав: пряжа полушерстяная (30% шерсть, 70% ПАН). ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.252-2013 Примерный вес брутто : 0.05 кг. | пара | 14 |
| Перчатки трикотажные с полимерным покрытием | Перчатки трикотажные с двойным латексным покрытием ладони Предназначены для защиты рук от механических воздействий и истирания, двойное латексное покрытие ладони и кончиков пальцев обеспечивает хороший захват и значительно повышает износостойкость. Класс вязки 13. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Примерный вес брутто : 0.05 кг. | пара | 146 |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | Трикотажные перчатки с точечным ПВХ-покрытием (13 класс) Высококачественные перчатки, в несколько раз превосходящие по качеству обычные хлопчатобумажные перчатки 7 и 10 класса вязки. Обладают повышенной прочностью к истиранию и разрыву и могут служить намного дольше, чем обычные перчатки. Защитные перчатки предназначены для работы с сухими предметами, обеспечивают комфорт и надежный захват предметов. Применение: склады, строительные, погрузо-разгрузочные работы, упаковка и т.д. Характеристики: перчатки трикотажные бесшовные с протектором из поливинилхлорида на ладонной части, класс вязки 13. Состав: 75% хлопок, 25% полиэфир. Масса одной пары: 45 г. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Примерный вес брутто : 0.04 - 0.05 кг. | пара | 84 |
| Перчатки резиновые | Перчатки «Альфатек» или эквивалент Непроницаемая для жидкости нитриловая перчатка с поверхностью, обеспечивающей мокрый захват, с пленкой однородного качества и трикотажной подкладкой из нейлона. Обеспечивают пользователю возможность манипулировать влажными и замасленными предметами при меньшем усилии захвата, но при более высокой надежности. Антистатичны. Рекомендованы для работы с химическими веществами (растворы кислот до 80% и щелочей до 40%), в полиграфической промышленности, автомобилестроении, сельском хозяйстве, в нефтехимической и авиакосмической промышленности. Длина: 305 мм. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 374 EN 420 EN 1149 Примерный вес брутто : 0.1 - 0.11 кг. | пара | 18 |
| Перчатки кислото-щелочестойкие | Перчатки «Би-Колор» или эквивалент Обладают высокой устойчивостью к воздействию кислот (до 80%) и щелочей (50%), солей, спиртов, неорганических растворителей. Обеспечивают прекрасный захват на сухих и влажных поверхностях. Изготавливаются из смеси латекса с неопреном. Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Имеют рифленую поверхность для обеспечения более надежного захвата. Ароматизированы ванилью. Подходят для сборочных работ в авиационной, химической и электронной промышленности, с/х. Толщина: 0,68 мм. Длина: 323 мм. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 420 EN 374 Примерный вес брутто : 0.1 - 0.14 кг. | пара | 108 |
| Перчатки для защиты от высоких температур, искр и брызг расплавленного металла | Перчатки-краги «Ворк Гард» или эквивалент Перчатки теплостойкие для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Изготовлены из кожевенного спилка толщиной 1,2 мм с подкладкой из мягкого джерси в ладонной части и х/б ткани внутри краги. Ладонная часть усилена кожаной вставкой для лучшего сопротивления истиранию, швы прошиты прочной огнестойкой нитью. Предназначены для использования при всех видах сварочных работ, а также при трудоемких погрузо-разгрузочных работах. Длина: 410 мм. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 407 EN 420 Возможно использование с утепляющими полушерстяными перчатками-вкладышами Примерный вес брутто : 0.43 - 0.5 кг. | пара | 24 |
| Перчатки диэлектрические | Перчатки резиновые диэлектрические бесшовные Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В. Изготавливаются из латекса. ТР ТС 019/2011 ТУ 38.306-5-63-97 ГОСТ 12.1.038-82 ГОСТ 12.4.252-2013 Примерный вес брутто : 0.27 - 0.31 кг. | пара | 8 |
| Очки защитные | Очки Uvex «Супер Джи» или эквивалент Конструкция: открытые панорамные очки. Линзы наклонены вперед для лучшей вентиляции. Ультралегкие очки, изготовлены без применения металла, имеют гибкую оправу. Защитные свойства: ударопрочная линза из поликарбоната защищает от летящих частиц (45 м/с), от ультрафиолета и воздействия химических веществ. Оптический класс 1. Покрытие линз:– не запотевает внутри, не царапается снаружи. Цвет линз: прозрачный. Масса: 18 г ТР ТС 019/2011 Примерный вес брутто : 0.03 кг. | шт. | 14 |
| Очки защитные закрытые (химически стойкие) | Очки Uvex «Ультравижн» химически стойкие или эквивалент Конструкция: закрытые панорамные (обзор 180°) плотно прилегающие очки с непрямой направленной вентиляцией. Очень легкие. Простая и быстрая регулировка длины резинки. Можно надевать на корригирующие очки. В комбинации со щитком обеспечивают защиту лица от механических воздействий. Защитные свойства: ударопрочная ацетатная линза защищает от выплесков химических жидкостей (кислот, щелочей, нефтепродуктов), от летящих частиц (45 м/с), ультрафиолета. Оптический класс 1. Покрытие линз:– защита от запотевания. Цвет линз: прозрачный. Масса: 126 г. ТР ТС 019/2011 Примерный вес брутто : 0.13 кг. | шт. | 281 |
| Щиток защитный термостойкий со светофильтром | Защитный лицевой щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром НН12 или эквивалент Корпус из термостойкого и холодостойкого материала, устойчивый к прогоранию, низким температурам и ударным воздействиям. Щиток разработан специально для профессиональных сварщиков и предназначен для сварочных процессов, в том числе для работы в тяжелых условиях. Размер АСФ – 110×90×5 мм. Степень затемнения DIN9 – DIN13, в осветленном состоянии – DIN4. Время затемнения – 0,0001 с. Время осветления – от 0,2 до 0,6 с. Внешний ручной регулятор затемнения. Автоматическая регулировка чувствительности оптического датчика. Питание – солнечная батарея, Li-ion аккумулятор. Видимая область светофильтра: 96×40 мм. Температурный режим: от –10 до +70 °С. Масса: 500 г. ТР ТС 019/2011 Примерный вес брутто : 0.85 кг. Примерный объем брутто: 0.02 м3. | шт. | 2 |
| Респиратор | Полумаска фильтрующая (респиратор) РПГ-67 или эквивалент, укомплектована фильтрующими патронами А1 Предназначена для защиты органов дыхания от вредных газо- и парообразных веществ при содержании кислорода не менее 17%. ТР ТС 019/2011 ТУ 2568-283-05808014-2013 Примерный вес брутто : 0.32 - 0.34 кг. Фильтрующий патрон А1 защищает: от паров органических соединений (бензол и его гомологи, керосин, бензин, спирты, эфиры, сероуглерод). | шт. | 305 |
| Шумозащитная гарнитура с эффективностью не менее 31дБА | Наушники 3M Peltor Optime III на каску или эквивалент Данные наушники обладают особой противошумовой эффективностью. В ее основе лежит новый технический подход, связанный с применением двойного корпуса чашек наушников, что сводит к минимуму резонанс во внутренней полости и обеспечивает максимальное ослабление высокочастотных шумов, но при этом позволяет легко воспринимать речь и сигналы опасности. Акустическое соединение между внутренней и межкорпусной полостями обеспечивает максимальное ослабление низкочастотных шумов. Изолирующие валики имеют большую ширину и заполнены вспененным пластиком и гелем, что повышает комфорт и снижает контактное давление. Области применения: военные аэродромы, гражданские, аэропорты, машинные отделения крупных судов, горнодобывающая промышленность, строительство. Снижение уровня шума среднее (SNR) на 34 дБ Снижение уровня высокочастотного шума (H) на 40 дБ Снижение уровня среднечастотного шума (M) на 32 дБ Снижение уровня низкочастотного шума (L) на 23 дБ SNR=34 H=40 M=32 L=23 Масса: 285 г. ТР ТС 019/2011 Примерный вес брутто : 0.44 кг. | шт. | 327 |
| Шумозащитная гарнитура с эффективностью не менее 31дБА | Наушники 3M Peltor Optime III со стандартным оголовьем сигнальные или эквивалент Данные наушники обладают особой противошумовой эффективностью. В ее основе лежит новый технический подход, связанный с применением двойного корпуса чашек наушников, что сводит к минимуму резонанс во внутренней полости и обеспечивает максимальное ослабление высокочастотных шумов, но при этом позволяет легко воспринимать речь и сигналы опасности. Акустическое соединение между внутренней и межкорпусной полостями обеспечивает максимальное ослабление низкочастотных шумов. Изолирующие валики имеют большую ширину и заполнены вспененным пластиком и гелем, что повышает комфорт и снижает контактное давление. Области применения: военные аэродромы, гражданские, аэропорты, машинные отделения крупных судов, горнодобывающая промышленность, строительство. Снижение уровня шума среднее (SNR) на 35 дБ Снижение уровня высокочастотного шума (H) на 40 дБ Снижение уровня среднечастотного шума (M) на 32 дБ Снижение уровня низкочастотного шума (L) на 23 дБ SNR=35 H=40 M=32 L=23 Масса: 285 г. ТР ТС 019/2011 Примерный вес брутто : 0.46 кг. | шт. | 8 |
| Вкладыши противошумные | Вкладыши (беруши) 3М 1271 многоразовые со шнурком в индивидуальной упаковке или эквивалент Снижение уровня шума на 25 дБ Конструкция захвата для пальцев ограничивает контакт рук с вкладышами, что предотвращает загрязнение органа слуха. Имеют шнур из полиэфирного волокна, который не дает потеряться выпавшим берушам. ТР ТС 019/2011 Примерный вес брутто : 0.01 кг. | шт. | 13 |
| Фартук защитный из полимерных материалов с нагрудником | Фартук ПВХ "CHEMICAL" («Кемикал») или эквивалент Предназначен для защиты работающих от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, от воды, нефти и нефтепродуктов, жиров и масел. Фартук с цельнокроеной нагрудной частью, с шейной бретелью, одна сторона которой настрочена вверху нагрудника справа, другая сторона продевается через шлевку, настроченную вверху нагрудника слева, и завязывается. В углах по линии талии настрочены завязки с усилителями из основной ткани. Материал: 100% полиэстер с ПВХ-покрытием. Цвет: темно-оливковый. Размер: 97×120 см. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.029-76 Примерный вес брутто : 0.47 кг. | шт. | 9 |
| Фартук защитный из полимерных материалов | Фартук виниловый кислотовлагоустойчивый PVC-45W или эквивалент Фартук из уплотненного винила (ПВХ). Для средних и тяжелых работ. Защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе. Размер: 84×112 см. Толщина ПВХ: 0,508 мм. Цвет: белый. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.029-76 Примерный вес брутто : 0.52 кг. | шт. | 18 |
| Нарукавники из полимерных материалов | Нарукавники виниловые влагоустойчивые VSB-8-HS-E (синий цвет) или эквивалент Защита от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров. Цвет: синий. Толщина ПВХ: 0,203 мм. Длина: 460 мм. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия Примерный вес брутто : 0.07 кг. | пара | 49 |
| Нарукавники х/б | Нарукавники х/б Примерный вес брутто : 0.1 кг. | пара | 6 |
| Галоши диэлектрические | Галоши диэлектрические Материал: резина. Метод крепления: формовой. ТР ТС 019/2011 ТУ 2595-012-00149564-2010 | пара | 7 |
| Коврик диэлектрический | Коврик диэлектрический (75×75 см) Используется как дополнительное средство защиты от электрического тока напряжением до 1000 В. Размер: 75×75 см. Температурный режим: от −50 до +50°С. Срок эксплуатации: 3 года с момента изготовления. ГОСТ 4997-75 Примерный вес брутто : 4.35 кг. | шт. | 8 |
| Пояс предохранитель-ный | Пояс предохранительный лямочный ППЛ-32 или эквивалент Пояс предохранительный лямочный с наплечными и набедренными лямками предназначен для обеспечения безопасности работ на высоте как удерживающая и страховочная привязь, а также для работы в колодцах, резервуарах и других замкнутых пространствах, когда может возникнуть необходимость срочной эвакуации работающего на поверхность. Пояс относится к наиболее щадящим системам безопасности при возникновении динамических нагрузок в случае падения работающего с высоты. Конструкция пояса обеспечивает регулировку обхвата тела работающего. Пояс используется как часть комплекта снаряжения индивидуальной защиты. Фиксированное расположение карабинодержателей на поясном ремне. Статическая разрывная нагрузка не менее 15 000 Н (1500 кгс). Масса: не более 1,9 кг. Величина обхвата талии: 1100–1400 мм. Длина кушака: 800 мм. Длина поясного ремня: 1620 мм. ТР ТС 019/2011 ТУ 8786-012-39189999-2013 ГОСТ Р ЕН 358-2008 ГОСТ Р ЕН 361-2008 ГОСТ Р ЕН 365-2010 Примерный вес брутто: 1.76 кг. Примерный объем брутто: 0.01 м3. | шт. | 7 |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №2

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка средств индивидуальной защиты

Для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис».

СИЗ – Средства индивидуальной защиты.

ГСМ – Горюче-смазочные материалы.

ФЗ-116 – Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ

ст.48.1 ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации Статья 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»

ЗАО - закрытое акционерное общество

2019 г – 2019 год.

г. Москва – Город Москва.

д.2 – дом №2.

Ед. изм. – единица измерения.

Кол-во – количество.

Шт. – штука.

мм – миллиметр.

см – сантиметр.

м3 – кубический метр.

кг – килограмм.

м/с – метр в секунду.

г – грамм.

дБ – Децибел.

Н – ньютон.

В – вольт.

ТР ТС – Технический регламент Таможенного Союза.

ГОСТ – Государственный стандарт.

ТУ – Технические условия.

DIN – степень затемнения

х/б – хлопчато-бумажный.

КЩС – Кислотощелочестойкий.

с/х – сельское хозяйство.

ПВХ – поливинилхлорид.

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________