Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по градуировке технологических трубопроводов складов ГСМ-1, ГСМ-2, межскладской трубопровод, трубопровод от ГСМ-1 на предперронный пункт налива ППН и технологические трубопроводы предперронного пункта налива (техническая зона Международного а/п Внуково) ЗАО «ТЗС».

| 1. | Адрес | 1. г. Москва, Заводское шоссе, д. 2: - опасный производственный объект (на основании Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 года.), регистрационный № А01-12025-0002, III класс опасности; - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи 48.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов (ГСМ-1); - объект авиационной инфраструктуры, категорированных объектов транспортной инфраструктуры – II категории, реестор № ОИН0000455. 2. г. Москва, Заводское шоссе, д. 16, - опасный производственный объект (Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 года.), регистрационный № А01-12025-0003, III класс опасности; - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи 48.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов (ГСМ-2); Объект авиационной инфраструктуры, категорированных объектов транспортной инфраструктуры – I категории, реестр № ОИН0000456. 3. г. Москва, Международный аэропорт Внуково техническая зона. - опасный производственный объект (Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 года.), регистрационный № А01-12025-0004, III класс опасности; - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи 48.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации); -группа резервуаров и сливо-наливных устройств (пункт предперонного налива (ППН). |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
| 3. | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
| 4. | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов. |
| 5. | Вид работ | Проведение работ по измерению геометрических параметров и определение вместимости отдельных трубопроводов, технологических трубопроводов согласно календарному плану работ. |
| 6. | Срок проведения работ | Срок выполнения работ 60 календарных дней с момента подписания договора. |
| 7. | Наименование объекта | 1.Внутрискладской трубопровод склада ГСМ-1: - Трубопроводная обвязка резервуаров - Топливопроводы от фильтрационной до парка - Топливопроводы от парка до насосной 2. Внутрискладской трубопровод склада ГСМ-2: - Межскладской трубопровод ГСМ-2 – ГСМ-1 - Трубопроводная обвязка верхнего парка - Трубопроводная обвязка нижнего парка - Трубопроводная обвязка казематного парка - Трубопроводная обвязка железнодорожной эстакады - Топливопроводы от парка до насосной 1 - Топливопроводы от насосной 2 до трубопровода обвязки верхнего парка – насосная 1 - Топливопроводы от обвязки верхнего парка до фильтрационной - Топливопроводы от насосной 1 до насосной 2 - Топливопроводы от железнодорожной эстакады до насосной 1 - Топливопроводы от железнодорожной эстакады до насосной 2 - Топливопроводы от насосной 1 – раздаточные пункты РП-1, РП-2 - Топливопроводы от нижнего парка до насосной 1 - Топливопроводы от нижнего парка до насосной 3 3.Топливопроводы от склада ГСМ-1 до фильтрационного пункта ППН: 4.Технологические трубопроводы предперронного пункта налива: - Трубопроводная обвязка РП-8 - Трубопроводная обвязка РП-9 - Трубопроводная обвязка РП-10 - Трубопроводная обвязка РП-11. |
| 8. | Объём оказания услуг | Калибровка и градуировка технологических трубопроводов обвязки резервуарных парков складов ГСМ-1-ГСМ-2, межскладского технологического трубопровода складов ГСМ-1 - ГСМ-2, технологический трубопровод от ГСМ-1 - ППН и технологические трубопроводы предперронного пункта налива общей протяженностью 8824,19м.п.: 1.Внутрискладские трубопроводы ГСМ-1: - Трубопроводная обвязка парка (3 нитки) Ø273х8мм (2 нитки) Ø325х6мм-298 м.п. - Топливопроводы от фильтрационной до парка Ø273х8мм-265 м.п. - Топливопроводы от парка до насосной Ø273х8мм-135м.п. 2. Внутрискладские трубопроводы ГСМ-2: - Межскладской трубопровод Ø159х7мм-150,6 м.п. - Трубопроводная обвязка верхнего парка, трубопроводы до насосной 1 и насосной 2: - Обвязка парка (6 ниток) Ø273х8мм-42 м.п. - Топливопроводы от парка до насосной 1 (2 нитки) Ø273х8мм-350 м.п. - Топливопроводы от насосной 2 до трубопровода обвязки верхнего парка – насосная 1 (2 нитки) Ø159х6мм, (4 нитки) Ø219х8мм-70 м.п. - Топливопроводы от обвязки верхнего парка до фильтрационной Ø273х8мм-40 м.п. - Топливопроводы от насосной 1 до насосной 2 Ø159х6мм -105 м.п. - Трубопроводная обвязка казематного парка: - Трубопроводы от 9-10 казематных резервуаров до насосной 1 (2 нитки) Ø159х6мм -188 м.п. - Трубопроводы от 11-12 казематных резервуаров до насосной 1 (2 нитки) Ø159х6мм, Ø219х8мм-110 м.п. - Отводы от резервуаров (левый и правый) (8 ниток) Ø159х6мм -120 м.п. - Трубопроводная обвязка железнодорожной эстакады (коллекторы, 4 нитки) (2 нитки Ø159х6мм), (2 нитки Ø219х8мм) -300 м.п. - Топливопроводы от железнодорожной эстакады до насосной 1 (2 нитки) Ø159х6мм, Ø219х8мм -240 м.п. - Топливопроводы от железнодорожной эстакады до насосной 2 (2 нитки) Ø219х8мм -190 м.п. - Трубопроводная обвязка нижнего парка (коллекторы, 4 пары по 2 нитки) Ø273х8мм-160 м.п. - Топливопроводы от нижнего парка до насосной 1 (2 нитки) Ø273х8мм -440 м.п. - Топливопроводы от нижнего парка до насосной 3 - Топливопроводы от обвязки нижнего парка до насосной 3 (2 нитки) Ø273х8мм -80 м.п. - Топливопроводы от обвязки нижнего парка до насосной 3 (1 нитка) Ø159х5мм -50 м.п. - Топливопроводы насосная 1 – раздаточные пункты РП-1, РП-2 (2 нитки) Ø108х5мм -100 м.п. 3. Межскладской технологический трубопровод складов ГСМ-1-ГСМ-2, Ø273 х 7,0; 9,0; 10мм-3888 м.п. 4.Топливопроводы от склада ГСМ-1 до фильтрационного пункта ППН Ø219х8мм, Ø219х6мм, Ø159х4,5мм-1342,59 м.п. 5.Технологические трубопроводы предперронного пункта налива: - Трубопроводная обвязка РП-8 Ø159х4,5мм -30м.п. - Трубопроводная обвязка РП-9 Ø159х4,5мм -30м.п. - Трубопроводная обвязка РП-10 Ø159х4,5мм -45м.п. - Трубопроводная обвязка РП-11 Ø159х4,5мм -45м.п. |
| 9. | Особые условия | Обеспечение непрерывности технологических процессов на производственных объектах при выполнении работ. |
| 10. | Общие требования к оказанию услуг | - Проведение измерений в соответствии МИ 2800-2003. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Вместимость технологических нефтепродуктопроводов. Методика выполнения измерений геометрическим методом" (утв. ФГУП ВНИИР - ГНМЦ Госстандарта России от 06.06.2003) (ред. от 09.03.2007) |
| 11. | Требования к исполнителю | - наличие квалифицированного инженерно-технического персонала (не менее трех человек), прошедшие курсы повышения квалификации в ФГУП ВНИИР–ГНМЦ и имеющих свидетельство о повышении квалификации, обученного по специальности «измерение вместимости трубопроводов» и в порядке, установленно нормативно технической документацией; - опыт выполнения указанных работ; - наличие собственного или арендованного оборудования (техники). При работе использовать оборудование, имеющее разрешение Ростехнадзора на использование. Средства измерения должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке. |
| 12. | Требования к режиму безопасности и охране труда | Исполнитель обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, внутренними требованиями Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, а также действующими нормативными документами в области промышленной безопасности и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств: - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2015 года № 873н «Об утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов»; - Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 232 "Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз"; - Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями); - Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777 «Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов»; - Приказ Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784 «Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов». |
| 13. | Документы и материалы, представляемые Исполнителем | 1. Таблицы вместимости на технологический трубопроводов с разбивкой по отдельным участкам трубопровода, оформленные в соответствии с МИ-2800-2003. 2. Градуировочную таблицу на технологический трубопровод, включающую градуировочные таблицы на отдельные трубопроводы, оформленные в соответствии с МИ 2800-2003, с приложением протокола измерений параметров технологического трубопровода, схемы технологического трубопровода. 3.После выполнения работ Заказчику передать таблицы вместимости на технологические трубопроводы в бумажном виде - 2 экз. и на электронном носителе - 1 экз. (в формате Word, Excel, txt). |
| 14. | Документы представляемые Заказчиком | 1.Технологические схемы трубопроводов в соответствии с п. 7,8). 2.Паспорта на трубопроводы, после заключения договора. |
| 15. | Требования к пропускному режиму на территорию АО «Международный а/п Внуково» | - пропускной режим согласно Постановлению Правительства от 28.07.2018 № 886. «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта». Оформление пропусков сотрудникам и спецтранспорту для въезда на территорию «Международный а/п Внуково» (Техническая зона ППН) и связанные с этим затраты, осуществляется Исполнителем. Требования по оформлению пропусков, необходимо уточнить по телефон: 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере). Пропуска оформляются в едином окне АО «Международный аэропорт «Внуково», г. Москва, п. Внуково, ул. Центральная д.2 Исполнитель обязан подать заявку на оформление пропусков в течении 5 календарных дней со дня подписания договора. Ответственность за оформление пропусков на персонал и технику, на территорию АО «Международный аэропорт Внуково», возлагается на Исполнителя. |

Приложение №1: Принятые сокращения, термины и определения

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №1

К техническому заданию «на выполнение работ по градуировке технологических трубопроводов складов ГСМ-1, ГСМ-2, межскладской трубопровод, трубопровод от ГСМ-1 на предперронный пункт налива ППН и технологические трубопроводы предперронного пункта налива (техническая зона Международного а/п Внуково) ЗАО «ТЗС»

Принятые сокращения, термины и определения

- РФ – Российская Федерация;

- СИ – средства измерения;

- ГСМ – горюче-смазочные материалы;

- ППН – пункт предперонного налива;

- АЗС – автомобильная заправочная станция;

- ОПО – опасный производственный объект;

- Ед. – единица;

- Изм. – измерение;

- ОТ - Охрана труда;

- ПБ - пожарная безопасность;

- РП - раздаточный пункт;

- ГК РФ – гражданский кодекс Российской Федерации;

- ООС - охрана окружающей среды;

- НТД – нормативно техническая документация/

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________