Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр ТЗС-19- 016

«Мероприятия по оснащению топливных баков транспортных средств датчиками уровня топлива».

|  | Адрес | г. Москва, ППН «Внуково»; Заводское шоссе д.16. - опасный производственный объект; - особо опасный, технически сложный объект; - склад горюче-смазочных материалов; - объект транспортной инфраструктуры Московского авиационного узла. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов. |
|  | Вид работ | - Оснастить топливные баки транспортных средств датчиками уровня топлива, вывод данных диспетчеру, сохранение базы данных в течении 3 месяцев. - Оснастить датчиками контроля включения рабочего органа оборудования. |
|  | Срок выполнения работ | 150 календарных дней с момента подписания договора. |
|  | Общие требования к организации | - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера Заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). - 4. Справка отдела кадров подрядной организации в свободной форме на фирменном бланке за подписью (печать) руководителя подрядной организации, подтверждающая численность, образование, специальность/квалификацию сотрудников, наличие аттестации у руководящего и основного производственного персонала (ИТР) по проверке знаний по промышленной безопасности и охране труда. 5. Иметь опыт аналогичной деятельности не менее 3-х лет. |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда; - Сдать Заказчику результат работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. |
|  | Требования к квалификации персонала | - ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (включая «Правила противопожарного режима в Российской Федерации); - Приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 г. №461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 г. №233 «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Ростехнадзора от 12.11.13 г. №533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; - ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» (утв. Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ 19.02.1998 г.; - ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Руководители и рабочий персонал должны иметь удостоверения, протоколы, свидетельства, подтверждающие прохождение обучения в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, по видам выполняемых организацией-исполнителем работ: - пожарно-технический минимум (руководители, специалисты и рабочий персонал); - охрана труда (руководители, специалисты); - электробезопасность (руководители, специалисты и рабочий персонал); |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | Не требуется. |
|  | Требования к техническим решениям | Перечень оказания услуг и выполнения работ: Поставка и установка регистрационного оборудования на транспортные средства Заказчика и обеспечение доступа к программному приложению управления транспортом, функционирующего посредством web-приложения. - Терминал Omnicomm АСН или эквивалент (38 шт.) - Терминал Omnicomm Optim или эквивалент (22 шт.) - Датчик уровня топлива (ДУТ) LLS 4 700 мм или эквивалент (53 шт.) - Кабель монтажный LLS 4 700мм или эквивалент (33 шт.) - Установка терминала Omnicomm Optim или эквивалент (22 шт.) - Установка терминала Omnicomm АСН или эквивалент (38 шт.) - Установка датчика уровня топлива Omnicomm LLS 4 (700 мм) или эквивалент (53 шт.) - Тарировка топливного бака до 1м3 (53 шт.) - Подключение контроля включения рабочего органа ( коробка отбора мощности ) (48 шт.) - Демонтаж/монтаж топливного бака (4 шт.) - Универсальный программируемый контролер CAN-LOG P145_20_20/60 или эквивалент (11 шт.) - Подключение CANшины (на легковых авто) (11 шт.) - Обеспечение доступа до 31.12.2020_г. к программному приложению 600 (12 мес*60ТС) - Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя, руководством по установке и эксплуатации, а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара. - Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать номенклатуре приложения №1. - Гарантийный срок должен быть подтвержден документально. Все необходимые для выполнения работ материалы должны быть учтены в общей стоимости. После окончания работ, вывезти и утилизировать весь мусор, образовавшийся в процессе выполнения вышеуказанных работ. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними нормативными документами Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима, Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований данных документов при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений предоставить на этапе выставления коммерческого предложения. - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей, подтверждающих прохождение проверки знаний по правилам работы в электроустановках. Копии удостоверений предоставить на этапе выставления коммерческого предложения. - Обязательное наличие удостоверений руководителей, специалистов и исполнителей, подтверждающих прохождение проверки знаний по охране труда. Копии удостоверений предоставить на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (Приказ № 461 от 07 ноября 2016 г.); - В соответствии с требованиями ФЗ-116. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | Не требуется. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Перечень транспортных средств и адреса стоянок. |
|  | Количество экземпляров ИД | Не требуется. |
|  | Особые условия | 1. Сотрудники выполняющие монтаж и настройку оборудования должны быть сертифицированы производителем. 2. Письмо о подтверждении гарантий завода на оборудование по данной закупке. 3. Сотрудники выполняющие монтаж и настройку оборудования должны иметь гражданство РФ и прописку г. Москва или МО. Предоставить письмо по данным пунктам на этапе предоставления коммерческого предложения. -Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требования нормативно- технической документацией и безвозмездно устранить своими силами в срок, согласованные с Заказчиком, все выявленные в результате приемки услуги и эксплуатации (в течении гарантийного срока – не менее 2 лет) недостатки. - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг должны быть учтены быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем. -Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг. - Все требования должны выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Обеспечение конфиденциальности сведений и информации, касающихся объектов авиатопливообеспечения ЗАО «Топливо-заправочный сервис». |
|  | Требования к пропускному режиму на территорию а/п Внуково | Оформление пропусков сотрудникам и спецтранспорту для въезда на территорию а/п «Внуково» (Техническая зона ППН и АЗС) и связанные с этим затраты, осуществляются Исполнителем. Требования по оформлению пропусков, необходимо уточнить по телефон: 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере. Пропуска оформляются в едином окне АО «Международный аэропорт «Внуково» расположенное, посёлок Внуково, улица Центральная дом 2. Исполнитель обязан подать заявку на оформление пропусков в течении 5 календарных дней со дня подписания договора. Ответственность за оформление пропусков на персонал и технику, на территорию АО «Международный аэропорт «Внуково», возлагается на Исполнителя. Предоставить исполнителем на этапе выставления КП - Гарантийное письмо об ознакомлении с требованиями. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | Не требуется. |
|  | Перечень предоставляемых документов организацией | На стадии предоставления коммерческого предложения: 1. Удостоверение пожарно-технического минимума (сотрудникам, выполняющим мероприятия). 2. Удостоверение по охрана труда (сотрудникам, выполняющим мероприятия). 3. Удостоверение по электробезопасности. (сотрудникам, выполняющим мероприятия). На стадии заключения договора: - Документальное подтверждение гарантийного срока поставляемого оборудования. - Справка отдела кадров подрядной организации в свободной форме на фирменном бланке за подписью (печать) руководителя подрядной организации, подтверждающая численность, образование, специальность/квалификацию сотрудников, наличие аттестации у руководящего и основного производственного персонала (ИТР) по проверке знаний по промышленной безопасности и охране труда. - Официальное письмо от производителя поставляемого оборудования. (Сотрудники выполняющие монтаж и настройку оборудования должны быть сертифицированы производителем). - Свидетельство о проверке оборудования. - Заявка на получение постоянных пропусков на объекты ЗАО «Топливо-заправочный сервис». 6. Гарантийное письмо об ознакомлении с требованиями бюро пропусков АО «Международный аэропорт «Внуково» по оформлению пропусков на территорию, а/п Внуково в соответствии с данными требованиями. 7. Фото 3*4 для оформление пропусков. 8Копия паспорта для пропускного режима. |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________

Приложение №1

Техническое описание

- Перечень оказания услуг и выполнения работ

Поставка и установка регистрационного оборудования на транспортные средства Заказчика и обеспечение доступа к программному приложению управления транспортом, функционирующего посредством web-приложения.

| № п/п | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Кол-во | Место (адрес) поставки, установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Терминал Omnicomm АСН или эквивалент | шт. | 38 | Согласно приложению №2 к техническому заданию |
| 2 | Терминал Omnicomm Optim или эквивалент | шт. | 22 | Согласно приложению №2 к техническому заданию |
| 3 | Датчик уровня топлива (ДУТ) Omnicomm LLS 4 700 мм или эквивалент | шт. | 53 | Согласно приложению №2 к техническому заданию |
| 4 | Кабель монтажный LLS 4 700мм или эквивалент | шт. | 33 | Согласно приложению №2 к техническому заданию |
| 5 | Установка терминала Omnicomm Optim или эквивалент | шт. | 22 | Согласно приложению №2 к техническому заданию |
| 6 | Установка терминала Omnicomm АСН или эквивалент | шт. | 38 | Согласно приложению №2 к техническому заданию |
| 7 | Установка датчика уровня топлива (700 мм) | шт. | 53 | Согласно приложению №2 к техническому заданию |
| 8 | Тарировка топливного бака до 1м3 | шт. | 53 | Согласно приложению №2 к техническому заданию |
| 9 | Подключение контроля включения рабочего органа ( коробка отбора мощности ) | шт. | 48 | Согласно приложению №2 к техническому заданию |
| 10 | Демонтаж/монтаж топливного бака | шт. | 4 | Согласно приложению №2 к техническому заданию |
| 11 | Универсальный программируемый контролер CAN-LOG P145_20_20/60 или эквивалент | шт. | 11 | Согласно приложению №2 к техническому заданию |
| 12 | Подключение CANшины (на легковых авто) | шт. | 11 | Согласно приложению №2 к техническому заданию |
| 13 | Обеспечение доступа до 31.12.2020_г. к программному приложению | ТС* мес | 600 (12 мес*60ТС) | Согласно приложению №2 к техническому заданию |

  - Требования к регистраторам Omnicomm АСН или эквивалент

Основные характеристики:

| Используемая система навигации | ГЛОНАСС/GPS |
| --- | --- |
| Канал передачи данных GSM/GPRS | 900 / 1800 МГц |
| Длина | не более 115 мм |
| Ширина | не более 155 мм |
| Высота | не более 51мм |
| Количество SIM-карт | SIM-карт + SIM-chip |
| Встроенный аккумулятор | Наличие |
| Рабочий температурный диапазон | не хуже диапазона –36…+77 С |
| Интерфейс RS-485 | Наличие |
| Интерфейс RS-232 | Наличие |
| Интерфейс 1-wire | Наличие |
| Интерфейс CAN | Наличие |
| Интерфейс USB | Наличие |
| Подключение голосовой связи | Наличие |
| Подключение бип | Наличие |
| Подключение тревожной кнопки | Наличие |
| Комплект поставки регистратора |  |
| Паспорт | Наличие |
| Комплект монтажных элементов | Наличие |
| Комплект соединительных кабелей | Наличие |
| Sim-чип "ЭРА-ГЛОНАСС" | Наличие |
| Маркировка, нанесенная на корпус регистратора |  |
| Товарный знак предприятия-изготовителя | Наличие |
| Наименование изделия | Наличие |
| ICID номер для идентификации в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" | Наличие |
| Порядковый номер изделия по системе нумерации завода-изготовителя | Наличие |
| Год выпуска | Наличие |

Поставляемый регистратор должен иметь Сертификат соответствия пункту 117 Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасностиколесных транспортных средств». Подтверждается копией Сертификата соответствия, заверенной подписью руководителя и печатью организации производителя.

  - Требования к регистраторам Omnicomm Optim или эквивалент

Основные характеристики:

| Используемая система навигации | ГЛОНАСС/GPS |
| --- | --- |
| Каналы передачи данных | GSM/GPRS |
| Частотный диапазон GSM | 900 МГц 1800 МГц |
| Длина | не более 129 мм |
| Ширина | не более 135 мм |
| Высота | не более 34 мм |
| Количество SIM-карт | не менее 1 шт. |
| Количество каналов работы | не менее 30 |
| Напряжение питания | не хуже диапазона 10…30 В |
| Встроенный аккумулятор | Наличие |
| Емкость встроенного аккумулятора | не менее 400 мАч |
| Объем энергонезависимой памяти | не менее 140 000 событий |
| Встроенный акселерометр | наличие |
| Рабочий температурный диапазон | не хуже диапазона –36…+77 С |
| Степень защиты корпуса | Не хуже IP51 |
| Время холодного старта | не более 35 сек |
| Время горячего старта | не более 4 сек |
| Вывод информации через внешний индикатор | Наличие |
| Дискретные выходы | Не менее 2-ух |
| Работа с 2-мя операторами связи | Наличие |
| Интерфейс RS-485 | Наличие |
| Интерфейс RS-232 | Наличие |
| Интерфейс 1-wire | Наличие |
| Интерфейс CAN | Наличие |
| Интерфейс USB | Наличие |
| Подключение голосовой связи | Наличие |
| Подключение тревожной кнопки | Наличие |
| Подключение датчика расхода/уровня топлива | Не менее 6-ти |

Дополнительные характеристики:

Регистраторы должны обладать следующими техническими и функциональными свойствами:

- Встроенный, непосредственно в бортовой блок, навигационный модуль ГЛОНАСС/GPS.

- Удаленное управление и перепрограммирование по каналу GPRS

- Подключение к персональному компьютеру с целью изменения настроек и перепрограммирования

- Передача данных на несколько (не менее 2-х) IP адресов сервера для резервирования канала передачи данных

- Подключение к внешнему контроллеру CAN-LOG по шине CAN

- Возможность отправки SMS уведомлений о срабатывании дополнительных датчиков специального оборудования (в случае их подключения)

Регистраторы должны фиксировать значения каждого входа и автоматически получать данные с датчиков уровня топлива и дополнительно подключенного оборудования

Регистратор должен иметь светодиодный индикатор на корпусе, позволяющий простое визуальное определение состояния терминала по следующим параметрам:

- Питание

- Передача данных (работа sim)

- Прием данных от спутников

Каждый из указанных параметров должен отображаться светодиодным индикатором.

  - Требования к датчикам уровня топлива Omnicomm LLS 4 700 мм или эквивалент

Основные характеристики:

- Габариты не более 80×77×( + длина измерительной части) мм

- Длина измерительной части 700 мм

- Напряжение питания не хуже диапазона 8…45 В

- Ток потребления не более 50 мА

- Диапазон измерения температуры топлива не хуже диапазона – 36…+77 С

- Предел погрешности измерения уровня не более ± 1.5 % от объема бака

- Интерфейс выдачи измеренных значений: RS-485

- Потребляемая мощность не более 0,5 Вт

- Рабочий температурный диапазон, не хуже диапазона – 36…+77 С

- Степень защиты корпуса не менее IP66

- Прокладка уплотнительная

  - Требования к установке регистрационного оборудования:

Все поставляемое оборудование должно быть смонтировано и настроено за счет средств Исполнителя. Все работы по установке проводятся квалифицированными специалистами Исполнителя, прошедшими обучение и соответствующую сертификацию от производителя поставляемого оборудования.

Подключение регистраторов выполняется к цепи питания для обеспечения наличия внешнего питания при выключенном «зажигании» транспортного средства.

Монтаж регистраторов осуществляется в салоне (кабине) в местах, защищенных от попадания воды, грязи и воздействия высоких температур, таким образом, чтобы производить визуальный контроль с рабочего места водителя за световой индикацией и целостностью блока.

Все линии связи, подводимые к регистраторам, скрываются в гофрированную трубку.

Монтаж датчиков уровня топлива осуществляется в топливные баки транспортных средств.

Подключение датчиков уровня топлива выполняется к навигационным блокам (согласно приложения №1 к настоящему техническому заданию) для осуществления передачи данных в программное обеспечение мониторинга показателей эффективной работы автотранспорта. Все линии связи, подводимые к навигационным блокам, скрываются в гофрированную трубку.

При монтаже датчиков уровня топлива Исполнитель должен произвести тарировку топливных баков для получения тарировочных таблиц.

Полученные тарировочные таблицы Исполнитель должен передать Заказчику по каждому топливному баку и загрузить в программное обеспечение мониторинга показателей эффективной работы автотранспорта. Доступ к такому программному обеспечению предоставляет Заказчик.

Все поставляемое оборудование должно быть подключено к программному приложению мониторинга транспорта.

  - Требования к программному приложению:

Программное приложение должно работать в on-line режиме по средствам специализированного web-приложения и быть доступным для использования с любого компьютерного устройства, без необходимости установки программного обеспечения на рабочие места.

В программном приложении должна воспроизводиться следующая информация:

- Местонахождения транспортных средств

- Пройденные маршруты

- Статистика по работе транспортных средств

- Статистика по расходу топлива

Доступ должен предоставляться в режиме 24 часа в сутки и обеспечивать возможность получения аналогичных данных с различных компьютеров. Должен обеспечиваться сбор и хранение всех поступающих данных в течение не менее 3 месяцев. Программное приложение должно обеспечивать выполнение следующих основных функций:

| № п/п | Наименование разделов отчетности | Наименование видов определенных отчетов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Картографическая | - Трек - Местоположение в реальном времени |
| 2. | Топливная | - Заправки и сливы - Расход моточасы - Расход за выбранный период - Расход в движении - Расход без движения |
| 3. | По движению | - Стоянки - Движение - Скорость - Движение за период - Распределение движения по времени |
| 4. | По маршрутам | - Выполнение рейсов - Текущие рейсы - Посещение геозон |
| 5. | По событиям и нарушениям | - Нарушения - События |
| 6. | По контролю технического обслуживания | - Запланированные задания ТО по пробегу - Возможность настройки интервала ТО |
| 7. | Другая | - Журнал работы регистрационного оборудования |

Исполнитель должен обеспечить поддержку работоспособности следующих графических функций программного обеспечения учета автопарка «Omnicomm Online»:

- Печать отчетов по движению и местоположению;

- Выбор среди нескольких карт местности (Yandex, Google, Wikimaps, OSM);

- Отображение текущей информации об транспортном средстве (адрес, скорость, включение зажигания) в тестовом виде на карте или в списке транспортных средств;

- Слежение за транспортным средством, при котором область просмотра карты автоматически перемещается вслед за перемещением транспортного средства;

- Графические элементы направления движения

- Графические обозначения событий на треке

- Проигрыватель трека

- Графическое отображение на карте местности точек заправки и слива топлива с указанием значений по объемам

- Выбор произвольного периода времени для построения отчетности;

- Выбор пользователем для отображения в отчетах произвольного перечня параметров контроля среди параметров выбранного отчета;

- Возможность открытия не менее 4-х отчетов на одном рабочем столе окна программного обеспечения мониторинга. При этом формирующиеся отчеты на одном рабочем столе должны быть связаны между собой при параметрах времени и формирующихся событий;

- Отображение в пределах одной рабочей области одновременно отчетов, окон с картографией, графиков и диаграмм;

- Условия оказания услуг:

- Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 12 месяцев до дня поставки.

- На поставляемое оборудование должна распространяться бессрочная гарантия (при условии регулярного обслуживания оборудования у официальных представителей производителя).

- Исполнитель должен иметь оборудование и инвентарь, необходимые для выполнения работ;

- Исполнитель должен производить работы в условиях действующих стоянок предприятия по адресам, указанным в приложении №1 к настоящему техническому заданию;

- Доставка и разгрузка используемых для выполнения работ материалов должна осуществляться силами Исполнителя с соблюдением соответствующих правил для данного вида продукции;

- В период проведения работ и в день их завершения Исполнитель вывозит за пределы объекта, принадлежащие ему конструкции и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, а также бытовой и строительный мусор.

- Сроки оказания услуг:

  - Срок поставки регистраторов и датчиков уровня топлива на склад Заказчика:

-  В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора.

  - Срок выполнения работ по монтажу, установке и настройке регистраторов и датчиков уровня топлива:

-  В течение 120 (сто двадцати) рабочих дней с момента поставки.

  - Сроки по обеспечению доступа к программному приложению:

- устанавливаются на один год с момента завершения работ по установке регистрационного оборудования.

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: _______________