Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение экспертизы промышленной безопасности: «Резервуары                              вертикальные стальные   РВС-1000 - 4 единицы, РВС-10 – 1 единица».

|  | Адрес | 1. г. Москва, Заводское шоссе, д. 2, - опасный производственный объект (на основании Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 года.), регистрационный № А01-12025-0002, III класс опасности; - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов (ГСМ-1); Объект авиационной инфраструктуры, категорированных объектов транспортной инфраструктуры II категории, реестров №ОИН0000455. 2. г. Москва, Заводское шоссе, д. 16, - опасный производственный объект (Федерального Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 года.), регистрационный № А01-12025-0003, III класс опасности; - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи 48.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов (ГСМ-2); Объект авиационной инфраструктуры, категорированных объектов транспортной инфраструктуры – I категории, реестров № ОИН0000456. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Вид работ | Экспертиза промышленной безопасности стальных вертикальных резервуаров. |
|  | Исполнитель работ | Определяется результатами тендерных торгов. |
|  | Срок выполнения работ | 45 (Сорок пять) календарных дней с даты подписания договора. |
|  | Общие требования к организации | Иметь действующую лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений (ЗС), (ТУ) на опасном производственном объекте. - Обязательное наличие квалификационного удостоверения экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы промышленной безопасности по объектам: Э8ЗС, Э8ТУ в количестве 2 (стаж работы экспертов не менее 3 лет). - Протокол заседания Территориальной аттестационной комиссии МТУ Ростехнадзора на руководителя и специалистов экспертной организации в аттестационной комиссии. # - Наличие Свидетельства об аккредитации лаборатории неразрушающего контроля, в соответствии с ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля», либо действующего договора с соответствующей лабораторией. # - Прохождение аттестации руководителями и членами экспертной организации по вопросам обеспечения охраны труда, при производстве работ. - Предоставляется копия удостоверений по ОТ, заверенная подписью руководителя и печатью организации. # - Рекомендуется сертификация по ISO 9001:2015 (Системы менеджмента качества). ISO 14001:2016 (Системы экологического менеджмента). OHSAS 18001:2007 (Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда). # - Наличие удостоверения у штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля ВИК- (визуально измерительный контроль), УЗК-(ультразвуковая толщинометрия), (РК- рентгеновский), АЭ- (акустико-эмиссионный). # «Документы представляются на этапе выставления коммерческого предложения». Экспертиза промышленной безопасности проводится в порядке, установленном приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». # Работы по технической диагностике и проведению экспертизы промышленной безопасности выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности и охраны труда. Обеспечить наличие оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения, необходимых для проведения экспертизы промышленной безопасности. Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. |
| 8. | Стадии выполнения работ | Провести: - анализ эксплуатационно-технической документацией на резервуар; - визуальный осмотр всех конструкций резервуара, включая сварные соединения; - измерение фактических толщин элементов резервуара; - измерение геометрической формы стенки и нивелирование днища; - контроль сварных соединений стенки неразрушающими методами; - исследование химического состава, механических свойств металлов и сварных соединений и их структуры; - проверку состояния основания и отмостки; - поверочные расчеты конструкции резервуаров; - анализ состояния резервуара, разработка рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации, ремонту или исключению из эксплуатации. - «Утверждение заключения ЭПБ и сопровождение внесения заключения ЭПБ в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в МТУ Ростехнадзора». |
| 9. | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда, действующими на территории РФ. - Пропускной режим, согласно Постановлению Правительства от 28.07.2018 № 886. «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта». - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| 10. | Потребность в инженерных изысканиях | - Не требуется |
| 11. | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласование основных рекомендаций по результатам экспертизы промышленной безопасности со службой главного инженера Заказчика. |
| 12. | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется; |
| 13. | Требования к техническим решениям | Провести экспертизу промышленной безопасности резервуаров в соответствии с требованиями руководящих документов, действующих на территории РФ. ## Краткое описание объекта: ## -Вертикальный стальной резервуар РВС-1000, объем резервуара 1000 м3, диаметр резервуара 12350мм, высота стенки 9000 мм. Хранимый продукт- авиационное топливо для реактивных двигателей. Степень опасности хранимого продукта- взрывопожароопасная среда. -Вертикальный стальной резервуар РВС-10, объём резервуара 10 м3, диаметр резервуара 2400 мм. ## Хранимый продукт -противоводокристаллизационная жидкость. |
| 14. | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Не требуется |
| 15. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| 16. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 17. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 18. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | -Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; «Копии удостоверений предоставляются на этапе подачи заявки». - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
| 19. | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов и нефтепродуктов» (Приказ № 461 от 07.11.2016 г.). - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности. |
| 20. | Требования к составу заключения экспертизы промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; #### - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. N 538 г. Зарегистрирован в Минюсте 26 декабря 2013 г., регистрационный номер 30855). |
| 21. | Материалы, представляемые Заказчиком | - Паспорта на резервуары; - Заключение предыдущей экспертизы. |
| 22. | Количество экземпляров заключений ЭПБ | - 1 экземпляр на каждый резервуар на бумажном носителе. |
| 23. | Требования к передаче материалов | - 1 экземпляр на бумажном носителе на каждый резервуар+ электронную версию на каждый резервуар в форматеWord, pdf. |
| 24. | Требования к сметной документации | Разработать калькуляцию на весь комплекс проведения экспертизы ПБ в произвольной форме. |
| 25. | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | Внесение заключений ЭПБ в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности МТУ Ростехнадзора. |

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: ______________

Приложение №1

Г Л О С А Р И Й

РФ-                           Российская Федерация

ФЗ-                           Федеральный Закон

ГрК РФ-                   Градостроительный Кодекс Российской Федерации

ГСМ-                        горючи смазочные материалы

ППН-                        пункт предперронного налива

РП-                            раздаточный пункт

ОТ-                            охрана труда

ПБ-                            пожарная безопасность

ООС-                         охрана окружающей среды

БТИ-                                       бюро технической инвентаризации

ЭПБ-                          экспертиза промышленной безопасности

# ВИК-                                      визуально измерительный контроль

# УЗК-                                        ультразвуковая толщинометрия

# РК-                                          рентгеновский контроль

# АЭ-                                            акустико-эмиссионный

НТД-                         нормативно-техническая документация

Подтверждаю соответствие коммерческого предложения требованиям технического задания:

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Дата заполнения: ______________