| СОГЛАСОВАНО И.о. Генерального директора ЗАО «Топливо-заправочный Сервис» Браилко А.А. _______________ «___» _____________ 2018 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «Авиационно-топливная компания» ______________ Н.А. Дружинин «___» _____________ 2018г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ШИФР № АТК-17-007

Техническое перевооружение подземного дренажного резервуара на ППН.

Поставка резервуара горизонтального РГСп-15.

|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики требуемого товара | Резервуар 2-х стенный, метал резервуара 09Г2С, толщина стенок-6мм, толщина днища – 6 мм. |
|  | Комплектность поставки | Резервуар РГСп-15 (подземный) двустенный V=25 м³ – 1шт. В соответствии с проектом СГП-697/10-517КР (предоставляется Заказчиком). |
| 4 | Назначение товара и цели использования | - Хранение светлых нефтепродуктов (ТС-1). |
|  | Дополнительные конструкции | - Шахта технологическая 2000*1500 мм H=1200 мм , С герметичным люком-лазоп, оборудованным гидроамортизаторами. - Хомуты для крепления РГСп-15 к фундаменту – 3 шт. |
|  | Дополнительные услуги | - Доставка в соответствии с п.10 - Продукция должна быть упакована таким образом, чтобы была обеспечена ее беспрепятственная и надлежащая транспортировка при доставке его в место передачи. |
|  | Дополнительная документация | - Паспорт на резервуар, включающий в себя: 1. Основные сведения об изделии; 2. Назначение; 3. Эксплуатационные параметры; 4. Основные технические данные; 5. Комплектность; 6. Ресурсы, срок службы и хранения; 7.Гарантии производителя; 8. Консервация; 9. Свидетельство об упаковывании; 10. Свидетельство о приемке. Акты и заключения; - по визуальному и измерительному контролю сварных соединений; - по пневматическому испытанию; -по гидравлическому испытанию; -на приемку антикоррозийного покрытия; -по визуальному и измерительному контролю; 11. Указания по эксплуатации; 12. Условия хранения; 13. Правила транспортирования; 14. Сведения об утилизации; 15. Приложения: - Чертеж общего вида; - Калибровочная таблица; - Документы сварщиков, свидетельства НАКС; - Копии сертификатов на основные материалы, оборудование и комплектующие; - Декларация о соответствии требованиям технического регламента таможенного союза. |
|  | Дополнительная информация | - Лот является неделимым; - Поставляемый товар должен быть новым и соответствовать ГОСТ 17032-2010, ГОСТ Р 52906-2008; - Гарантия должна распространяться на все элементы устройства. Срок гарантии 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию; - Внутреннее покрытие – отсутствует - Наружное покрытие – выполнить нанесение гидроизоляционного материала на наружную поверхность в соответствии с ГОСТ 9.402-2004, ГОСТ 9.602-2005 |
|  | Условия оплаты | Цена на товар фиксируется на период действия договора. |
|  | Срок и условия поставки | - Срок поставки оборудования не более 2 месяцев с момента подписания договора; - Транспортировка до грузополучателя осуществляется силами поставщика; - Процедуры по таможенному оформлению поставляемой продукции проводятся силами и за счет средств поставщика. |
|  | Адрес доставки | Склад Грузополучателя (Заказчика): г. Москва, Заводское шоссе, д.2 |

Согласовано с ЗАО «ТЗС»

Начальник ПТС 	________________   И.В. Игнатьев

Начальник службы ГСМ 	________________   Ю.Б. Шугуров

Инженер-руководитель ППН	________________ С.С. Тарасов

Зам.Начальника СОЗВС	________________ Ю.А.Темяшов

Инженер по ОТ и ТБ 	________________   Е.А. Киселева

Инспектор по качеству 	________________   А.В. Козлов

Инженер 1-ой категории 	________________   А .В. Тихонов