| СОГЛАСОВАНО Зам. генерального директора по производству ЗАО «Топливо-заправочный Сервис» Браилко А.А. _______________ «___» _____________ 2018 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «Авиационно-топливная компания» ______________ Н.А. Дружинин «___» _____________ 2018 г. |
| --- | --- |

Версия 1

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Шифр АТК-18-006

«Мероприятия по разработке проекта технического перевооружения приточно-вытяжной вентиляции лаборатории ГСМ, а также фильтрационной склада ГСМ-1 с прохождением ЭПБ и дальнейшей регистрацией в Ростехнадзоре)»

|  | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе д.2, Заводское шоссе д. 16 - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид строительства | - |
|  | Срок выполнения работ | 3 месяца с момента подписания договора |
|  | Общие требования к организации | - Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Стадии проектирования | - Рабочая документация; - Cметная документация; |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | - Не требуется |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласование основных технических решений с профильными службами Заказчика, Эксплуатирующей организацией на первоначальном этапе проектирования. - Оборудование, предусмотренное документацией по техническому перевооружению, выбрать с учетом санкционных ограничений, а также практики успешной эксплуатации на как минимум пяти промышленных предприятиях РФ. |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется; |
|  | Требования к техническим решениям | На основании технических отчетов по результатам испытаний на эффективность систем приточно-вытяжной вентиляции в помещениях лаборатории ГСМ и фильтрационной станции ГСМ-1, необходимо выполнить следующие виды работ: - Провести предпроектное обследование существующего вентиляционного оборудования лаборатории ГСМ и фильтрационной станции ГСМ-1. - На основании проведенного предпроектного обследования разработать рабочую и проектно-сметную документацию на техническое перевооружение систем приточно-вытяжной вентиляции лаборатории ГСМ и фильтрационной станции ГСМ-1. - Провести экспертизу промышленной безопасности разработанной рабочей документации с дальнейшей ее регистрацией в органах Ростехнадзора. - Проектом предусмотреть максимальное использование конструкций и оборудования существующих систем вентиляции. - Все проектные решения должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации, в т.ч. «Руководства по технической эксплуатации складов и объектов горюче-смазочных материалов предприятий гражданской авиации», утв. Приказом №9-и от 27.07.91 г., а также иной действующей НТД. Основные характеристики помещений: - Помещения лаборатории. Помещение №1 S=38,4 м2; помещение №2 S=38,4 м2. Высота потолков 3,1 м. - Помещение фильтрационной станции ГСМ-1. S=50,4 м2, высота потолков 3,03 м. Примечания: 1. Подрядчик обязан осуществлять проектные и связанные с ней работы в соответствии с техническим заданием, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования. 2. Подрядчик, обнаруживший в ходе проведения проектных работ не учтенные в техническом задании работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 2 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. 4. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Основные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утв. Приказом № 461 от 07.11.2016г. - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Документация по техническому перевооружению должна быть разработана в составе, необходимом для полной реализации проекта. Оформление проекта выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. - В составе рабочей документации разработать полный комплект пректно-сметной документации на реализацию всего комплекса мероприятий (в соответствии с п.26) |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | - Не требуется. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Технический отчет по результатам испытаний на эффективность систем приточно-вытяжной вентиляции в помещениях лаборатории ГСМ на складе ГСМ-2 по адресу: г. Москва, Заводское шоссе, д/вл.16; - Технический отчет по результатам испытаний на эффективность, замерам кратности воздухообмена приточных и вытяжных вентиляционных установок в фильтрационной ГСМ-1. Материально-технические ресурсы (МТР): - Отсутствуют |
|  | Количество экземпляров ПД/РД/ИД | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf ; В электронном виде документация принимается: 1 экземпляр на USB флэш-накопителе, 1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию ПД, должна быть внутренняя опись ПД. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Заказные спецификации выполнить отдельным томом; - Проектные спецификации выдать дополнительно в электронном виде в формате Excel; - Оформить отдельной книгой сборник опросных листов и задания заводам-изготовителям. |
|  | Требования к сметной документации | - Разработать сметную документацию (локальные и объектные сметы, сводный сметный расчет с обоснованием затрат 8-9 глав) на весь комплекс ремонтных работ. Сметная документация должна быть разработана с применением ПК Гранд-Смета или Smeta.ru базисно - индексным методом по сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (Федеральные единичные расценки) редакция 2014 года, в двух уровнях цен: в базисных ценах 2000г. и в текущих ценах с учетом индексации (ежемесячные индексы по элементам прямых затрат к ФЕР по г. Москва) на момент оформления сметной документации, в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), а так же с в соответствии с указаниями и рекомендациями МДС 81-37.2004, МДС 81-33.2004, МДС-81-25.2001, с учётом действующих на момент разработки изменений и дополнений, Постановлений правительства РФ, всеми решениями принятыми протоколами совещаний рабочих групп по всем вопросам разработки сметной документации, с участием представителей проектного института. Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать ресурсный метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учётом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчёт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР.) Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными если эти условия не отражены в ПОС. Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех.частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в двух вариантах раздельно: - В базовом (ФЕР- 2001) с пересчетом в текущий уровнь цен; 2. Только в базовом уровне цен (ФЕР- 2001.) Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы). - Сметы на проектные работы разрабатываются на основании Справочника базовых цен на проектные работы для строительства в актуальной редакции, с учетом индексации на момент оформления сметной документации. |
|  | Требования к передаче сметной документации | - 4 экземпляра на бумажных носителях 2 экземпляра в электронном виде в формате *.exl, .pdf а также в исходном формате * .sob, .xml или АРПС. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD+R, DVD-R). - Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Провести экспертизу промышленной безопасности рабочей документации с регистрацией заключения в органах Ростехнадзора. |

Инженер сметчик                                                                                                 Л.А. Шишанова

Согласовано ЗАО «ТЗС»:

Начальник ПТС                                                                          			И.В. Игнатьев

Начальник службы ГСМ								Ю.Б. Шугуров

Начальник склада ГСМ-1                                                            		А.И. Бондаренко

Начальник лаборатории ГСМ                                                            		Л.В. Толстова

Инженер по ОТ и ТБ 								Е.А. Киселева

Нач. технического отдела                                               				А.В. Трунькин

Инженер технического отдела                                     				В.А. Аввакумов