| «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор АО «ТЗС» ______________ /И.А. Лемешко/ «___» _______________ 2021 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор АО «АТК» ________________ /К.А. Мусатов/ «___» __________________ 2021 г. |  |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

Шифр АТК 21-013

Поставка автотопливозаправщика для перевозки Противокристаллизационной жидкости «И-М» (ПВКЖ), в рамках «Мероприятие по замене автотопливозаправщика модели 56142-010-31 на автотопливозаправщик в количестве 1 ед. на базе шасси по типу КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, с колесной формулой 4х2 и объемом от 4,8м3 до 5,3м3»

| 1. | Заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВИАЦИОННО-ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ (АО «АТК») |
| --- | --- | --- |
| 2. | Эксплуатирующая организация | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ СЕРВИС» (АО «ТЗС») |
| 3. | Предмет договора | Поставка автотопливозаправщика для перевозки Противокристаллизационной жидкости «И-М» (ПВКЖ) |
| 4. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 - Технические характеристики. |
| 5. | Требования к применению опциона | Не применимо |
| 6. | Срок поставки | Поставка осуществляется единовременно. В течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента подписание договора. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара |
| 7. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 месяцев с даты подписания договора. |
| 8. | Гарантийный срок | Поставщик (предприятие-изготовитель) товара несет гарантийные обязательства за поставленный товар в период всего срока. Товар, при приемке которого были выявлены дефекты (брак) или вышедший из строя в период гарантийного срока обслуживания, должен быть заменен Поставщиком (предприятием-изготовителем. Поставщик должен гарантировать безвозмездное устранение выявленных дефектов в период гарантийного срока. Гарантия на шасси – не менее 36 месяцев или 200 000 км., что наступит ранее с даты приёмки товара Заказчиком. Гарантия на спецоборудование – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приёмки товара Заказчиком |
| 9. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.16, склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №2; - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 10. | Стоимость товара | - Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. - В стоимость товара включены все расходы по погрузке товара и транспортировке товара до пункта назначения. |
| 11. | Дополнительная информация | Поставленный товар должен быть новым, произведен не ранее 2020 года. Перед транспортировкой (при необходимости) товар должен быть подвергнут консервации в соответствии с существующими ГОСТами, ТУ и иным документам предприятия-изготовителя. В каждое транспортное место должны быть вложены документы (накладные, упаковочные листы и т.п.), содержащие полную информацию о номенклатуре и количестве товара, а также полный пакет технической документации. |
| 12. | Перечень технических и иных документов | Поставщик при поставке Товара передает Заказчику всю необходимую сопроводительную документацию на поставляемый товар, которая должна включать в себя: - Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Госстандарта России на поставляемый товар; - Санитарно-эпидемиологических заключений государственной санитарно- эпидемиологической службы Российской Федерации на русском языке; - Технический паспорт на русском языке; - Паспорт транспортного средства; - Одобрение типа транспортного средства; - Техническое описание на русском языке; - Формуляр на русском языке; - Руководство по эксплуатации на русском языке; - Каталог сборочных единиц на русском языке; - Сервисная книга на русском языке; - Руководство по техническому обслуживанию и ремонту на русском языке; |

Приложение №1 - Технические характеристики

Приложение № 2 – Термины, определения и сокращения.

Начальник ССТ									П.С. Еремин

Приложение №1

к Техническому заданию

Технические характеристики

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автотопливозаправщик (АТЗ-5) | Колесная формула -; 4*2. Цвет кабины:; Белый. Цвет цистерны:; Оранжевый. Тип кабины; Однорядная, 3-х местная. Двигатель (тип); Дизельный с турбонадувом. Мощность двигателя, л/с; ≥ 165. Экологический фактор; ≥ Евро - 5. Коробка передач (тип); механическая. Число передач КП; 5 шт.. Устройство ограничения скорости (УОС); Наличие. Дистационный выключатель массы кнопка ip65 (EX компонент)+ кнопка в кабине (Сертифицорован по требованию ДОПОГ); Наличие. Заднее защитное устройство (требование ДОПОГ); Наличие. Защита топливного бака (требование ДОПОГ); Наличие. Боковое защитное устройство (требование ДОПОГ); Наличие. Ящик для песка 1 шт., для массы не менее 25 кг.; Наличие. Противооткатные упоры с крепежом на ТС 2 шт.; Наличие. Цепь Заземления, контактирующая с землей; Наличие. Трос заземления со штырем на конце; Наличие. Проблесковый маяк в соответствии с ДОПОГ; Наличие. Световозвращающая лента, соответствующая требованиям правил ДОПОГ; Наличие. Лестница на цистерне с ступенями, исключающими скольжение; Наличие. Поручень безопасности алюминиевый, складной, высотой не менее метра; Наличие. Тип цистерны:. Поперечное сечение цистерны; Эллипсного типа или аналог. Продольное сечение цистерны; Постоянное. Материал цистерны; Низколегированная Сталь 09Г2С. Общая номинальная вместимость цистерны (л.); ≥ 4800 < 5300. Количество отсеков; 1 шт.. Система рекуперации паров; Наличие. Калибровка цистерны; Наличие. Волнорезы; Наличие. Фильтр грубой очистки; Прямоточный, место установки перед насосом. Налив цистерны:; Верхним способом через заливную горловину, через нижний бортовой штуцер собственным насосом/сторонним насосом. Система ограничения налива; Наличие. Ограничение горловин от пролива нефтепродуктов (экологический короб); Наличие. Защитное ограждение заливных горловин по всей длине сосуда; Наличие. Слив воды из ограждения горловин от пролива нефтепродуктов (экологические короба); Наличие. Дыхательные клапаны цистерны; С огнеприградителями и функцией паровозврата, исключающих пролив при опрокидывании. Донные клапаны цистерны; Пневматическое управление тип ДУ-100. Нижний налив/слив адаптер API 4”; Наличие. Материал крышки горловин; Алюминиевые. Напорно-всасывающие рукава:. Тип; Композитные. Диаметр условного прохода, мм; 75 (3``). Длина одного рукава; 3 м.. Количество рукавов; 2 шт.. Быстроразъемные соединения (БРС):. Тип; Kamlok. Диаметр условного прохода, мм; 75 (3``). Раздаточный пистолет с счетчиком; Наличие. Шаровые краны: Нержавеющие ДУ 65; Наличие. Насос тип: СВН-80; Наличие. Блок подготовки воздуха для привода донного клапана; Наличие. Блок пневмоуправления донными клапана; Наличие. Счетчик жидкости; Предназначен для использования на наземных подвижных средствах заправки ПВКЖ и перекачки, при их работе на месте, с погрешностью не более ±0,15%. Счетчик должен быть утверждён в установленном порядке и внесён в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. СИ при поставке должны сопровождаться следующей документацией: - свидетельством об утверждении типа СИ; - описанием типа (приложение к свидетельству, с указанием метрологических характеристик; - методикой поверки СИ данного типа; - запись в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений о проведении первичной поверки СИ - протоколом поверки; - сертификатом калибровки завода-изготовителя; Срок до окончания действия срока поверки на дату поставки должен быть не менее 2/3 межповерочного интервала.. Раздаточный рукав (кран) внутренний диаметр топливопровода; ≥ 25 мм.. Пеналы для напорно-всасывающих рукавов предназначенных для рукавов 3м., не менее 2 шт.; Наличие. Кронштейны для информационных табличек опасности груза установленные на экологическом коробе; По 2 (два) на каждый отсек, справа и слева по ходу движения ТС. Огнетушители 2 шт. тип ОП-6, расположение в пеналах; Наличие. Предупреждающие знаки «Опасность» 2 шт.; Наличие. Жидкость для промывания глаз 1 шт.; Наличие. Сигнальный жилет со светоотражающими полосами, 1 шт.; Наличие. Переносной фонарик 1 шт.; Наличие. Защитные перчатки 1 шт.; Наличие. Средства защиты глаз, очки, 1 шт.:; Наличие. Дренажная ловушка, 1 шт.:; Наличие. Сборный контейнер (ящик пластиковый) 1 шт.; Наличие. Лопата противоискровая, 1 шт.:; Наличие. Кошма, 1 шт.:; Наличие. Надпись: «Огнеопасно»:; Справа, слева и сзади цистерны. Знак опасности, 3 класс:; Справа, слева и сзади цистерны. Знак «Вещество опасное для окружающей среды»:; Справа, слева и сзади цистерны. Знак ограничения скорости:; Наличие, 90 км/ч. Официальный сервисная служба в регионе Заказчика, для проведения технического обслуживания и гарантийного ремонта; Наличие. Дополнительное оборудование шасси:. Тахограф; Наличие. Взрывозащищенное исполнение; Наличие. Блок СКЗИ; Наличие. Интерфейс тахографа; USB/K-Line/CAN/Bluetooth. Температура эксплуатации; -20 +85 °C. Печатающее устройство; Наличие. Терминал Мониторинга; Наличие. Используемая система навигации; ГЛОНАСС/GPS. Канал передачи данных GSM/GPRS; 900 / 1800 МГц. Длина; не более 115 мм. Ширина; не более 155 мм. Высота; не более 51мм. Количество SIM-карт; SIM-карт + SIM-chip. Встроенный аккумулятор; Наличие. Рабочий температурный диапазон; не хуже диапазона –36+77 С. Интерфейс RS-485; Наличие. Интерфейс RS-232; Наличие. Интерфейс 1-wire; Наличие. Интерфейс CAN; Наличие. Интерфейс USB; Наличие. Подключение голосовой связи; Наличие. Подключение бип; Наличие. Подключение тревожной кнопки; Наличие. Комплект поставки регистратора. Паспорт; Наличие. Комплект монтажных элементов; Наличие. Комплект соединительных кабелей; Наличие. Sim-чип "ЭРА-ГЛОНАСС"; Наличие. Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС); Наличие. Маркировка, нанесенная на корпус регистратора. Товарный знак предприятия-изготовителя; Наличие. Наименование изделия; Наличие. ICID номер для идентификации в системе "ЭРА-ГЛОНАСС"; Наличие. Порядковый номер изделия по системе нумерации завода-изготовителя; Наличие. Год выпуска; Наличие. Датчик уровня топлива Габариты не более 80×77× (+ длина измерительной части) мм Длина измерительной части 700 мм Напряжение питания не хуже диапазона 8…45 В Ток потребления не более 50 мА Диапазон измерения температуры топлива не хуже диапазона –36/+77 С Предел погрешности измерения уровня не более ± 1.5 % от объема бака Интерфейс выдачи измеренных значений: RS-485 Потребляемая мощность не более 0,5 Вт Рабочий температурный диапазон, не хуже диапазона – 36…+77 С Степень защиты корпуса не менее IP66 Прокладка уплотнительная. | Шт. | 1 |

Начальник ССТ									П.С. Еремин

Зам. начальника ССТ								А.М. Майоров

Вед. Инженер ССТ									Е.А. Мусатов

Согласовано:

Главный инженер АО «ТЗС»							И.В. Яшкин

Директор по экономической безопасности АО «АТК»			Ю.Б. Клинков

Приложение №2

к Техническому заданию

Термины, определения и сокращения

АО – Акционерное общество

2020 г – 2020 год

г. Москва – город Москва

д.2 – дом №2

мм - миллиметр

кг – килограмм

м – метр

м3 – метр кубический

км/ч – километр в час

л  – литр

мА – Мегаампер

Вт – Ватт

% -  процент

МГц - Мегагертц

Ед. изм. – единица измерения

Кол-во – количество

Шт. - штука

«≤» - меньше или равно

«≥» - больше или равно

«``» - дюйм

С – цельсий

л/с – лошадиные силы