«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Авиационно-топливная компания»

Дружинин Н.А.

«____» _____________ 201_ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Шифр  АТК-16-006

на разработку проектной документации по объекту: «Техническое перевооружение резервуаров РГС-65 (инв.№№ 000000198, 000000199) и РГС-25 (инв.№ 000000132)

|  | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе д.16 - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания»; |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный проектировщик/подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
|  | Срок выполнения работ | 3 месяца с момента подписания договора |
|  | Общие требования к проектной/подрядной организации | - Свидетельство СРО (с Приложением) о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, включая особо опасные и технически сложные объекты. Должно быть предоставлено на этапе выставления коммерческого предложения. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Стадии проектирования | - Рабочая документация; - Сметная документация; - Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации с регистрацией в МТУ Ростехнадзора. |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проектировании должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | - Рабочую документацию разработать с учетом поэтапной реализации проекта в условиях действующего ОПО. - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | - Не требуется |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласование основных технических решений с профильными службами Заказчика, Эксплуатирующей организацией на первоначальном этапе проектирования. |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется; |
|  | Требования к техническим решениям | Разработать комплект документации, необходимой для реализации проекта по техническому перевооружению резервуаров РГСн-65 (инв.№№ 000000198, 000000199) и РГСп-25 (инв.№ 000000132). Получить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на разработанную проектно-сметную документацию. Состав работ: - Разработать проект производства работ по демонтажу имеющихся резервуарных металлоконструкций наземных РГС-65 – 2 ед., подземного РГС-25 – 1 ед. с отключением от технологических топливопроводов. - Разработать раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в котором: - Проработать решения по установке двух резервуаров РГ75 (имеются в наличии у заказчика) на существующую бетонную площадку с ограждающей стеной; - Проработать решения по монтажу вновь изготавливаемого РГСп-25; - Разработать раздел «КМ» в составе: - Резервуар горизонтальный подземный двустенный объемом 25м3. Материал изготовления – углеродистая сталь; - Комплект лестниц и переходных мостиков резервуаров РГ75. - Разработать раздел «КЖ» в котором: - Проработать решения по подготовке бетонной площадки РГ75 и фундамента РГСп-25 к установке на них новых резервуарных металлоконструкций. - Проработать решения по фундаментам мачт системы молниезащиты; - Разработать раздел «ЗГ» в котором: - Проработать решения по системам заземления и молниезащиты резервуаров РГ75 и РГСп-25. - Разработать раздел «ЭН» в котором: - Проработать решения по системам освещения резервуаров РГ75 и РГСп-25. - Разработать раздел «ТХ» в котором: - Проработать решения по оснащению РГ75 и РГСп-25 технологическим оборудованием и решения по технологическим трубопроводам. - Разработать раздел «АТХ» в котором: - Проектные решения по оборудованию, применяемому для: - измерения уровня взлива продукта; - сигнализации высокого уровня взлива; - сигнализация аварийно высокого уровня взлива; принять в соответствии с проектной документацией по объекту «Модернизация системы измерения параметров авиатоплива в резервуарах склада ГСМ-2», предоставляемой заказчиком. - Разработать полный комплект сметной документации на реализацию всего комплекса мероприятий. Все проектные решения должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации, в т.ч. «Руководства по технической эксплуатации складов и объектов горюче-смазочных материалов предприятий гражданской авиации», утв. приказом № 9-и от 27.07.91г., |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Основные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (Приказ №777 от 26 декабря 2012 г); - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности. |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Рабочая документация должна быть разработана в составе, необходимом для полной реализации проекта; Оформление проекта выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. - В составе рабочей документации разработать полный комплект сметной документации на реализацию всего комплекса мероприятий (в соответствии с п.26) |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | - Не требуется. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | - Документация по проекту «Модернизация системы измерения параметров авиатоплива в резервуарах склада ГСМ-2»; |
|  | Количество экземпляров ПД/РД | - 4 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате pdf, dwg; В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD+R, DVD-R). На каждом компакт-диске, содержащем электронную версию ПД/РД, должна быть внутренняя опись ПД/РД; - Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Заказные спецификации выполнить отдельным томом; - Проектные спецификации выдать дополнительно в электронном виде в формате Excel; - Оформить отдельной книгой сборник опросных листов и задания заводам-изготовителям. |
|  | Требования к сметной документации | - Разработать сметную документацию (локальные и объектные сметы, сводный сметный расчет с обоснованием затрат 8-9 глав) на весь комплекс строительно-монтажных работ. Сметная документация должна быть разработана с применением ПК Гранд-Смета или Smeta.ru базисно - индексным методом по сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (Федеральные единичные расценки) редакция 2014 года, в двух уровнях цен: в базисных ценах 2000г. и в текущих ценах с учетом индексации (ежемесячные индексы по элементам прямых затрат к ФЕР по г. Москва) на момент оформления сметной документации, в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), а так же с в соответствии с указаниями и рекомендациями МДС 81-37.2004, МДС 81-33.2004, МДС-81-25.2001, с учётом действующих на момент разработки изменений и дополнений, Постановлений правительства РФ, всеми решениями принятыми протоколами совещаний рабочих групп по всем вопросам разработки сметной документации, с участием представителей проектного института. Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, необходимо использовать ресурсный метод с применением актуализированных текущих (фактической стоимости материалов, изделий и конструкций с учётом транспортных и заготовительно - складских расходов) цен (расчёт актуального индекса на ТМЦ к базе 2001 года, исходя из фактических цен на основные материалы и оборудование с учетом ТЗР.) Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в ПОС. Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех.частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в двух вариантах раздельно: - В базовом (ФЕР- 2001) с пересчетом в текущий уровнь цен; 2. Только в базовом уровне цен (ФЕР- 2001.) Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы). - Сметы на проектные работы разрабатываются на основании Справочника базовых цен на проектные работы для строительства в актуальной редакции, с учетом индексации на момент оформления сметной документации. |
|  | Требования к передаче материалов | - 4 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате *. xls, pdf а также в исходном формате *.sob.,xml или АРПС. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD+R, DVD-R). - Состав и структура электронной версии сметной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. |
|  | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации и безвозмездно устранить своими силами в сроки, согласованные с Заказчиком, все выявленные в результате приемки услуг и эксплуатации (в течение гарантийного срока – не менее 2 лет) недостатки; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень согласований с надзорными органами | - Провести экспертизу промышленной безопасности рабочей документации с регистрацией заключения в органах Ростехнадзора. |

Согласовано ЗАО «ТЗС»:

Начальник ПТС                                                                                  Игнатьев И.В.

Начальник Службы ГСМ                                                                  Шугуров Ю.Б.

Начальник технического отдела                                                      Трунькин А.В.

Инженер по ОТ и ТБ                                                                           Паршков В.Ю.