| СОГЛАСОВАНО Зам. генерального директора по производству ЗАО «Топливно-заправочный сервис» Браилко А.А. ________________ «___» _____________ 2018 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «Авиационно-топливная компания» ______________ Н.А. Дружинин «___» _____________ 2018 г. |
| --- | --- |

Версия 1

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Шифр АТК-18-001

Мероприятия по оснащению системой защиты падения с высоты ж/д эстакады склада ГСМ-2.Разработка проекта технического перевооружения.

|  | Адрес | г. Москва, Заводское шоссе д. 16 - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Генеральный подрядчик | Определяется результатами тендерных торгов; |
|  | Вид строительства | - |
|  | Срок выполнения работ | 3 месяца с момента заключения договора |
|  | Общие требования к организации | 1. Наличие выписки из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58, на право осуществлять соответствующие виды работ в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения 2. К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой,прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. 3. Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. 4. Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Стадии проектирования | - Рабочая документация; - Сметная документация; -Экспертиза промышленной безопасности рабочей документации с регистрацией в МТУ Ростехнадзор |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Условия ввода в эксплуатацию | -Рабочую документацию разработать с учетом поэтапной реализации проекта в условиях действующего ОПО. - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | -Не требуется |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | -Провести предварительное обследование обьекта с целью определения наиболее оптимального технического решения -Выполнить согласование основных технических решений с профильными службами Заказчика, Эксплуатирующей организацией на первоначальном этапе проектирования. - Оборудование, предусмотренное проектом, выбрать с учетом санкционных ограничений, а также практики успешной эксплуатации на как минимум пяти промышленных предприятиях РФ. |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется; |
|  | Требования к техническим решениям | Краткие технические харрактеристики сливной Ж/Д эстакады: -двусторонная -длина 66 метров -ширина7,6 метров -вместимость 10 вагоно-цистерн 1.Разработать комплект документации, необходимой для реализации проекта по оснащению системой защиты падения с высоты ж/д эстакады склада ГСМ-2 2.Основные требования к страховочной системе: 1.Все компоненты стационарных страховочных систем должны обеспечивать безопасную остановку падения и уменьшение тяжести последствий остановки падения с учетом существующих условий на рабочем месте. 2. Страховочные системы в целом и все составляющие их элементы должны соответствовать: - «Правилам по охране труда при работе на высоте» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н); - ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» (утв. Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ 19.02.1998 г.); - Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; - требованиям к оборудованию, допускаемому для использования во взрывопожароопасной среде; - требованиям иных нормативных документов и действующего законодательства РФ, распространяющих свое действие на объекты, подконтрольные Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору. 3. Страховочные системы должны состоять из: 1) анкерного устройства; 2) страховочной привязи; 3) соединительно-амортизирующей подсистемы (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средства защиты втягивающего типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или жесткой анкерной лини). 4. Анкерные устройства (стационарные анкерные линии) должны быть выполнены в соответствии с требованиями: - «Правил по охране труда при работе на высоте» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н); - ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» (утв. Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ 19.02.1998 г.); - ГОСТ EN 795-2014 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие технические требования. Методы испытаний». 5. Техническое решение согласовать с Заказчиком после проведения обследования объектов и выполнения необходимых расчетов на прочность. 6. Выбор анкерной точки относительно расположения работника в составе страховочной системы должен исключать при падании маятниковое движение работника, а также перемещения стропа по кромке из-за возможности его обрыва в результате трения. 7. Длина каждой анкерной линии должна обеспечить безопасное выполнение работ при движении работника по всей длине рабочей зоны и не препятствовать разворачиванию устройств слива. 8. На каждую подвижную анкерную точку крепления посредством соединительных карабинов (ГОСТ Р ЕН 362-2008) должны устанавливаться блокирующие устройства втягивающего типа (ГОСТ Р ЕН 360-2008) с тросом из нержавеющей стали, оснащенные карабином из искробезопасного материала. Запас высоты рассчитывается с учетом суммарной длины стропа и соединителей, с учетом длины сработавшего амортизатора, роста работника, а также свободного пространства, остающегося до нижележащей поверхности в состоянии равновесия работника после падения. 9. Конструкции деталей анкерной линии должны исключать возможность травмирования рук работника. 10. Все элементы анкерных линий, включая структурные анкеры, должны быть выполнены из нержавеющей стали (допускается исполнение жестких направляющих анкерных линий из алюминиевого сплава). Для исключения искрообразования все соединительные элементы (карабины) должны быть изготовлены из искробезопасного материала, обеспечивающего выполнение работ при заданных нагрузках. 11. Анкерные элементы и анкерные точки должны по возможности монтироваться на существующих элементах постоянной конструкции без использования сварки или сверления элементов конструкции зданий сооружения, на которое они устанавливаются. 12. Трос блокирующего устройства должен быть выполнен из нержавеющей стали и оснащен карабином для присоединения к страховочной привязи. 13. Конструкция карабина блокирующего устройства должна обеспечить удобство и надежность закрепления пользователя к индивидуальной страховочной привязи и исключать возможность его самопроизвольного раскрытия в процессе эксплуатации, для этого в нем должен быть предусмотрен блокирующий (стопорный) механизм. 14. Корпус блокирующего устройства должен быть выполнен из ударопрочных материалов, сопротивляющихся воздействию внешней агрессивной среды (в том числе нефтехимических продуктов). В случае падения пользователя внутренний механизм подобного устройства должен быть ремонтопригоден. |
| 15. | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Основные решения согласовать с Заказчиком. |
| 16. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| 17. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - Не требуется |
| 18. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - Не требуется |
| 19. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика |
| 20. | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» утв. Приказом №461 от 07.11.2016г. - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности |
| 21. | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Документация по техническому перевооружению должна быть разработана в составе, необходимом для полной реализации проекта. Оформление проекта выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. - В составе рабочей документации разработать полный комплект сметной документации на реализацию всего комплекса мероприятий (в соответствии с п.26) |
| 22. | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | - Не требуется. |
| 23. | Материалы, представляемые Заказчиком | - Документация: - Техническая документация на ж/д эстакаду (предоставляется по официальному запросу) Материально-технические ресурсы (МТР): - Отсутствуют |
| 24. | Количество экземпляров ПД/РД/ИД | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf ; В электронном виде документация принимается: 1 экземпляр на USB флэш-накопителе, 1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию ИД, должна быть внутренняя опись ИД. |
| 25. | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Заказные спецификации выполнить отдельным томом; - Проектные спецификации выдать дополнительно в электронном виде в формате Excel; - Оформить отдельной книгой сборник опросных листов и задания заводам-изготовителям. |
| 26. | Требования к сметной документации | Разработать сметную документацию (локальные и обьектные сметы, сводный сметный расчет с обоснованием затрат 8-9 глав) на весь комплекс работ. Требования к сметной документации: Сметную документацию на выполняемые работы разработать базисно-индексным методом с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов на момент составления сметной документации, в базе ФЕР-2001 и в базе ФЕР-2017 (ежемесячные индексы к ФЕР-2017) (сметы выпущены после 28.04.2017 г.) согласно Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (МИНСТРОЙ РОССИИ) от 29 марта 2017 г. № 661/пр. Сметная документация должна разрабатываться в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», Методическими рекомендациями по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. № 81/пр, с применением ФЕР-2017 (ФЕР-2001 ред. 2017 г.). Сметная документация должна разрабатываться с учётом законодательных и нормативных актов Российской Федерации, действующих на момент разработки сметной документации и всеми решениями, принятыми протоколами совещаний рабочих групп по вопросам разработки сметной документации, сметно-нормативной базы, с участием представителей проектного института. Сметы составляются на основании ПОС, ППР, Ведомости объемов работ, подписанные представителями проектного института и согласованные Заказчиком, в которых указаны все усложняющие факторы производства работ на основании МДС 81-35.2004 и Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок. Основные ценообразующие материалы, изделия и оборудование, учитываются в локальных сметах на основании сметного норматива ФССЦ, при отсутствии стоимости материалов или оборудования в настоящем сборнике, учитывать стоимость материалов и оборудования на основании подтверждающей информации о стоимости: прайс-листы поставщиков, опросные листы, счета-фактуры по аналогичным объектам и т.п.. Текущая стоимость основных ценообразующих материалов, изделий и оборудования определяется с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов, наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческими организациями, оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин. При отсутствии вышеизложенных затрат: а) на оборудование применяются согласно МДС 81-35.2004: - п. 4.60 - транспортные расходы на оборудование принимаются в размере 3% от отпускной цены на оборудование. - п. 4.64 - заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1,2% от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко-приобъектный склад в текущем уровне цен. Составлять конкурентный лист на МТР не менее от трех (3-х), предприятий поставщиков. Коэффициенты, учитывающие условия строительства должным быть обоснованы в ПОС, ППР, Ведомости объемов работ, Дефектном акте и прописаны все усложняющие факторы на основании МДС 81-35.2004 и «Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок». Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в Актах на дополнительные работы Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время определить в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 от стоимости СМР по итогу глав 1-8 с распределением по графам 4, 5 и 8 с учетом следующего: п.7.5 таблицы 4 «Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации воздушного транспорта», затраты: - при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих производственных объектов III температурная зона – 1,6%; - при производстве ремонтно-строительных работ - на объектах промышленного строительства – по нормам Раздела I (табл. 4) и Раздела II (табл. 5) с применением к ним коэффициента 0,8. К = (1,6*0,8) = 1,28%. Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в одном файле: В базовом (ФЕР-2017 г.) и с индексом пересчета в текущий уровень цен; «Форма смета ФЕР-12 граф» (см. приложение 1) Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. К=1,15. Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы на дополнительные работы. |
| 27. | Требования к передаче сметной документации | - 2 экземпляра на бумажных носителях 1 экземпляра в электронном виде в формате .pdf |
| 28. | Особые условия | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливообеспечения (по действующей технологической схеме) складов ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц Заказчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
| 29. | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Провести экспертизу промышленной безопасности рабочей документации с регистрацией заключения в органах Ростехнадзора. |

Инженер-сметчик ЗАО «АТК»                                                                          Л.А Шишанова

Согласовано ЗАО «ТЗС»:

Начальник ПТС                                                                          			И.В. Игнатьев

Начальник службы ГСМ								Ю.Б. Шугуров

Начальник склада ГСМ-2                                                            		П.Н. Некрасов

Инженер по ОТ и ТБ 								Е.А. Киселева

Нач. технического отдела                                               				А.В. Трунькин

Инженер по ОТ и ТБ 								В.Ю. Паршков

Инженер 1-ой категории	Л.А. Дружинин