УТВЕРЖДАЮ

И.О. Генерального директора

ЗАО «Топливо - заправочный сервис»

_______________________А.А. Браилко

«___»_____________2018г.

Приложение №1

Техническое задание: «Поставка Запорно-пломбировочного устройства «ЗПУ»

Для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис».

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ) | Моноблочное запорно-пломбировочное устройство для блокирования люков железнодорожных цистерн, имеющих диаметр пломбировочных отверстий не менее 2,5 мм. Разрушающее усилие – не менее 3,5кН (350 кгс). Диаметр гибкого стержня (каната) - 2,2 мм Длина гибкого стержня (каната) не менее 500 мм. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Материал гибкого стержня (каната) – сталь. Рабочий диапазон температур от -60 C° до 120 C°. | Шт. | 12000 |

Начальник ГСМ								     Ю.Б. Шугуров

Начальник ГСМ №2								     П.Н. Некрасов

Инженер МТО	                                М.Н. Гнездилов