«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального

директора по производству

ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

_________________  Браилко А.А.

«___» _____________ 2018 г.

Версия 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Шифр  ТЗС-17-013

на проведение технического обследования строительных конструкций, а также инженерных  коммуникаций здания СПАСОП

|  | Адрес | г. Москва, а/п «Внуково», д. 1, стр. 14м. - особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); - объект авиационной инфраструктуры. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Эксплуатирующая организация | ЗАО «Топливо-заправочный сервис»; |
|  | Срок выполнения работ | 45 календарных дней с момента подписания договора |
|  | Общие требования к организации | - Обязательное наличие документов, подтверждающих квалификацию экспертов, привлекаемых для проведения строительно-технической экспертизы. Предоставление на этапе выставления коммерческого предложения. - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). - За организацию оформления пропусков и сопровождения техники на территории ОАО «Аэропорт Внуково», а также получения разрешения доступа на территорию сторонних организаций ответственность несет Исполнитель. |
|  | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Потребность в инженерных изысканиях | - Не требуется |
|  | Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | - Выполнить согласование основных технических решений с профильными службами Заказчика, Эксплуатирующей организацией на первоначальном этапе проектирования. |
|  | Требования к выделению пусковых комплексов | - Не требуется; |
|  | Требования к техническим решениям | ## 1. Провести техническое обследование строительных конструкций нежилого здания общей площадью 343,1 м2, расположенного по адресу: а/п «Внуково» д. 1, стр. 14м. ## Характеристика здания: - Год постройки: 1940 г; - Кол-во этажей: 1; - Материал кровли: мягкая рулонная; - Материал стен: кирпич, железобетон; - Отделка фасада: штукатурка, побелка; - Высота: 4,35 м. ## Техническое обследование объекта должно включать в себя: ## - Визуальное обследование ## - Детальное обследование, обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, фундаментов, узлов и отдельных деталей сооружений; - Обмерные работы - обмеры несущих, ограждающих конструкций, узлов примыкания и сопряжения конструкций между собой с определением конструктивных особенностей; с выявлением состава покрытия, перекрытий, стенового ограждения. - Освидетельствование строительных конструкций: - Обнаружение дефектов, повреждений и отклонений элементов и узлов конструкций. - Уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий, согласование их с Заказчиком. - Фотографирование дефектов и повреждений конструкций. - Составление ведомостей дефектов с общими указаниями по их устранению. - Оценка технического состояния строительных конструкций: - Выполнение проверочных расчетов по действующим строительным нормам с учетом обнаруженных отклонений, дефектов и повреждений на фактические нагрузки и воздействия с выявлением несущей способности элементов, узлов и соединений. - Составление заключения о техническом состоянии обследованных конструкций и рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации. ## 2. Провести техническое обследование инженерных коммуникаций нежилого здания общей площадью 343,1 м2, расположенного по адресу: а/п «Внуково» д. 1, стр. 14м, в состав которых входят: ## - Отопление; ## - Вентиляция; ## - Электроснабжение; ## По результатам обследования необходимо подготовить заключения, где будут отражены следующие параметры: - текущее состояние коммуникаций и инженерных сетей на сегодняшний день; - соответствие инженерных систем действующим нормам и правилам; - выявление дефектов и степень физического износа оборудования; - разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Примечания: 1. Подрядчик обязан провести техническое обследование строительных конструкций, инженерных коммуникаций здания и связанные с ней работы в соответствии с техническим заданием, определяющим объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования; 2. Подрядчик, обнаруживший в ходе проведения работ не учтенные в техническом задании работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. 4. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | - Не требуется |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения или перечень мероприятий по охране окружающей среды для линейных объектов, а также результаты оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у начальника объекта; - Обязательное наличие удостоверений руководителей и специалистов по проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума; Копии удостоверений должны быть предоставлены на этапе выставления коммерческого предложения. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности |
|  | Требования к составу и оформлению проектной/рабочей документации | - Не требуется |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Технический паспорт. Материально-технические ресурсы (МТР): - Отсутствуют |
|  | Количество экземпляров заключений | - 2 экземпляра на бумажных носителях и 2 экземпляра в электронном виде в формате .pdf, .dwg, .dxf ; В электронном виде документация принимается: 1 экземпляр на USB флэш-накопителе, 1 экземпляр на диске DVD-R. На каждом носителе, содержащем электронную версию ПД/РД, должна быть внутренняя опись ПД/РД. |
|  | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов | - Не требуется. |
|  | Требования к сметной документации | - Предоставить подробную калькуляцию в произвольной форме на весь комплекс работ по техническому обследованию строительных конструкций и инженерных коммуникаций. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | - Не требуется |

Согласовано:

Начальник ПТС                                                                                                                   И.В. Игнатьев

Начальник тех. отдела                                                                                                        А.В. Трунькин

И.о. начальника службы ОЗВС                                                                                          Ю.А. Темяшов

Начальник ССТ                                                                                                             А.А. Герасименко

Инженер 1-ой категории                                                                                                  В.А. Аввакумов