«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Авиационно-топливная компания»

______________ Дружинин Н.А.

«___» _____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В рамках шифра № АТК-15-001

«на выполнение поставки двух горизонтальных стеклопластиковых емкостей объемом 3 м3 для сбора аварийных проливов»

|  | Заказчик | ЗАО «Авиационно-топливная компания» |
| --- | --- | --- |
|  | Основные технические характеристики требуемого товара | 1) Емкость №1: - номинальный объем - 3 м3 - тип емкости - подземная, горизонтальная, - материал – стеклопластик, - диаметр емкости – 1100 мм, - длина – 3400 мм, - горловина обслуживания (стеклопластик) с крышкой и лестницей: диаметр 1100/600 мм, высота 1500мм, - стяжные ремни с крюками (полиэфир) – 2 ед., - патрубок налива топлива Ду200 с фланцем (стеклопластик) – 1шт., - глубина залегания емкости – 1710 мм, - подводящая труба Pragma, материал полипропилен, - среда – авиационный керосин 2) Емкость №2: - номинальный объем - 3 м3 - тип емкости - подземная, горизонтальная, - материал - стеклопластик, - диаметр емкости – 1100 мм, - длина – 3400 мм, - горловина обслуживания (стеклопластик) с крышкой и лестницей: диаметр 1100/600 мм, высота 2800мм, - стяжные ремни с крюками (полиэфир) – 2 ед., - патрубок налива топлива Ду200 с фланцем (стеклопластик) – 1шт., - глубина залегания емкости – 3060 мм, - подводящая труба Pragma, материал полипропилен, - среда – авиационный керосин |
|  | Комплектность поставки | 1) Емкость №1. В составе емкости: - Емкость объемом 3 м3 – 1 ед.; - Транспортные заглушки на все патрубки; 2) Емкость №2. В составе емкости: - Емкость объемом 3 м3 – 1 ед.; - Транспортные заглушки на все патрубки; |
|  | Дополнительные конструкции | - Отсутствуют |
|  | Дополнительные услуги | Доставка (адрес указан в п.10) |
|  | Дополнительная документация | - Паспорт на каждую емкость; - Руководство по эксплуатации, чертеж; - Паспорта и формуляры на все входящее в состав изделия оборудование и комплектующие; - Декларация о соответствии требованиям технического регламента таможенного союза; - Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности; - Полный комплект технической документации на поставляемое оборудование: - Сертификаты соответствия на материалы, акты о проведении испытаний. |
|  | Дополнительная информация | - Лот является неделимым; - Гарантия должна распространяться на все элементы устройства. Срок гарантии 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию; - Внутреннее покрытие – отсутствует; - Наружное покрытие – отсутствует. |
|  | Условия оплаты | Цена на товар фиксируется на период действия договора. |
|  | Срок и условия поставки | - Срок поставки оборудования не более 2 месяцев с момента подписания договора; - Транспортировка до грузополучателя осуществляется силами поставщика; - Процедуры по таможенному оформлению поставляемой продукции проводятся силами и за счет средств поставщика. |
|  | Адрес доставки | Склад Грузополучателя (Заказчика): г. Москва, Заводское шоссе, д.2 |

ЗАО «АТК»  	________________   А.В. Прохоров

ЗАО «ВИК»  	________________   В.В. Щедрин

ООО «Прогресстех»  	________________   С.В. Булдин

Согласовано с ЗАО «ТЗС»

Начальник ПТС 	________________   И.В. Игнатьев

Начальник технического отдела 	________________   А.В. Трунькин

Начальник службы ГСМ	________________   Ю.Б.Шугуров

Инженер 2 категории технического отдела                                         ________________   А.А.Маненков