Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка двух автономных туалетных модулей из блок-контейнеров»

| 1. | Заказчик | Акционерное Общество «Топливо - заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка двух автономных туалетных модулей из блок-контейнеров |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 |
| 4. | Требования к применению опциона | Не применимо |
| 5. | Срок поставки | Поставка товара осуществляется согласно спецификации к договору. Срок поставки продукции не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора. |
| 6. | Срок действия договора | Срок действия договора 60 календарных дней с даты подписания договора. |
| 7. | Гарантийный срок | 24 месяца |
| 8. | Адрес поставки | г. Москва, а/п «Внуково», Техническая зона (АЗС, ППН), рег. №А01-12025-0004 |
| 9. | Стоимость товара | 1.Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. 2.Лот является не делимым, согласно техническому заданию. 3.В стоимость товара должны быть включены все расходы по погрузке товара, а также транспортировке товара до пункта назначения. |
| 10. | Дополнительная информация | 1.Качество товара должно быть подтверждено следующими документами: паспортом завода-изготовителя, а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара (приложить заверенные копии), так же на русском языке. 2. Товар, предлагаемый к поставке должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания. |
| 11. | Требования к исполнителю | 1. Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания. 2.Поставляемая продукция не должна иметь механических повреждений, нарушений товарного вида. |
| 12. | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | - Паспорт завода-изготовителя. |

Приложение №1 – Схема автономного туалетного модуля с габаритными размерами и расположением помещений.

Приложение №2 – Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара.

Приложение №3 – Перечень сокращений

Приложение №1

Схема автономного туалетного модуля с габаритными размерами

и расположением помещений

к Техническому заданию: «Поставка двух автономных туалетных модулей из блок-контейнеров»

Приложение №2

Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара

к Техническому заданию: «Поставка двух автономных туалетных модулей из блок-контейнеров»

| №пп | Перечень | Технические характеристики и количество требуемого товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль | Исполнение из блок-контейнера – 2 шт. |
| 2 | Этажность | 1 этаж |
| 3 | Габаритные размеры здания, не более: | Длина – 6000 мм; Ширина – 2400 мм; Высота – 2900 мм. |
| 4 | Общая площадь здания, не менее: | 14 м2. |
| 5 | Рама каркаса | Стальная конструкция. |
| 6 | Внутренняя и внешняя отделка | Сэндвич-панель трехслойная, толщиной 100 мм, базальтовый наполнитель с пределом огнестойкости EI30, и группой горючести НГ. |
|  | Утепление пола и кровли | Базальтовая плита от 100 мм, плотность от 80 кг/м куб |
|  | Основание пола | ЦСП влагостойкая, устойчивая к поражению грибком и плесенью |
|  | Покрытие пола | Линолеум износостойкий, по периметру плинтус ПВХ |
|  | Потолок | Обшит ПВХ панелями, белыми, глянцевыми |
|  | Кровля | Плоская, профлист с полимерным покрытием |
|  | Окна | 2 шт. металлопластиковые откидные с матовым стеклом |
|  | Дверь входная | Металлическая, утепленная, в комплекте с фурнитурой – 3 шт, доводчик для двери – 2 шт. |
|  | Внутренние двери | МДФ, в комплекте с фурнитурой – 4шт. |
|  | Электропроводка | ЕВРО (стандартное оснащение), разводка в кабель-каналах, розетки, выключатели, светильники – в каждом помещении. Электроввод выполнен через наружную вводную клемную коробку и распределительный щиток с установленными УЗО и автоматическими выключателями. Все металлические детали модуля заземлены на каркас |
|  | Отопление | Электроконвекторы с учетом монтажа. Мощность на обогрев, не менее 1,4 кВт – 3 шт. |
|  | Пожарная сигнализация | Элементарная база. Пожарные датчики с учетом монтажа, питание от электросети - 3 шт. |
|  | Вентиляция | Принудительная с использованием вентилятора – 2 шт. |
|  | Водоснабжение | От встроенной пластиковой емкости от 2м куб, расположенной в тех помещении. Подвод при помощи трубы ПВХ с установленной запорной арматурой и датчиком уровня воды. Подача воды осуществляется с помощью встроенного насоса с гидроаккумулятором от 20 л и реле давления. |
|  | Водоотведение | Отработанная вода собирается по трубам ПВХ в стальную емкость от 4 м куб с электрическим кабельным обогревателем и датчиком уровня отходов, расположенную под модулем. Откачка отходов осуществляется с уличной стороны через специальный проем с люком. |
|  | Унитаз | Гравитационный с педалью (нерж) – 4 шт. |
|  | Раковина со смесителем | Санфаянс – 2 шт. |
|  | Осушитель для рук | Воздушный – 2 шт. |
|  | Нагреватель воды | Накопительный от 15 л. (1,5 кВт) – 1 шт. |

Приложение №3

Глоссарий сокращений

К Техническому заданию: «Поставка двух автономных туалетных модулей из блок-контейнеров»

АО «ТЗС»  – акционерное общество «Топливо-заправочный сервис;

ЖБО – жидкие бытовые отходы;

ГСМ – горюче-смазочных материалов;

ППН – предперронный пункт налива;

АЗС – автозаправочная станция;

КАЗС – автозаправочная станция контейнерного типа;

г. – город;

а/п – аэропорт;

рег. – регистрационный;

РФ – Российская Федерация;

ФЗ – Федеральный закон;

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;

ЛНД – локальные нормативные документы;

ОПО – опасный производственный объект;

м3 – метр кубический;

л. – литр;

т – тонна;

ПТС – паспорт транспортного средства;

ТУ - технические устройства;

ЗС - здания и сооружения;

СТС -свидетельство транспортного средства.