Блок 3 «Техническое задание»

Техническое задание:

«Ремонт покрытий на объектах компании: АЗС, ППН (территория а/п «Внуково»)»

|  | Заказчик (эксплуатирующая организация) | Акционерное общество «Топливо - заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Подрядчик обязуется в установленный Договором срок своими силами и с использованием своих материалов по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту покрытий на объектах компании: АЗС – Покрытие централизованной заправки (№ 30300001, стоянка автотранспорта), ППН – Покрытие заправочной станции ГСМ (№ 30300000, стоянка автотранспорта (территория а/п «Внуково»), в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и локальной смете (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. |
|  | Место выполнения работ (оказания услуг) | ППН - г. Москва, «Технологический сектор» Зоны транспортной безопасности Международного аэропорта Внуково: - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997 .); -особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); -объект авиационной инфраструктуры; АЗС - г. Москва, аэропорт Внуково (техническая зона): - опасный производственный объект (на основании ФЗ-116 от 21.07.1997 г.); -особо опасный, технически сложный объект (на основании ст.48.1 ГК РФ); |
|  | Пропускной режим | Пропускной режим согласно Постановлению Правительства РФ № 1605 от 5 октября 2020 г. «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта». Подрядчик самостоятельно и за свой счет должен проходить процедуру оформления пропусков для своих сотрудников, а также на автотранспорт в установленном порядке. Требования по оформлению пропусков необходимо уточнить по телефону 8 (495) 436-21-02 (до момента подачи заявки для участия в тендере). Пропуска оформляются в едином окне по адресу: пос. Внуково, ул. Центральная д. 2 (1 этаж, здание бывшей гостиницы) с 8-30 до 13-00. Исполнитель обязан подать заявку на оформление пропусков в течение 5 календарных дней со дня подписания договора. |

|  | Срок выполнения работ (оказания услуг) | Срок выполнения Работ Подрядчиком составляет 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Договора сторонами. |
| --- | --- | --- |
|  | Срок действия договора | Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Прекращение (окончание срока) действия Договора не освобождает Стороны от выполнения гарантийных обязательств. |
|  | Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) | - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материалов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п. 21, поставляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене; - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заключении договора календарный план оказания услуг; - Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ с учетом необходимости обеспечения постоянного проезда техники по существующим дорогам на объекте, с учетом проведения работ в условиях действующего предприятия; - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда; - Разработать детальный график производства строительно-монтажных работ; - При необходимости выполнить строительство временных зданий и сооружений, приобъектных складов и площадок складирования материалов; - Осуществить завоз строительной техники и строительных материалов; - В соответствии СП 48.13330.2019 до начала строительства объектов обеспечить разработку проекта производства работ (ППР), в состав которого включаются технологические карты на все виды основных работ; - При выявлении нарушений Подрядчиком норм и правил в области промышленной, экологической, пожарной безопасности, охраны труда, заказчик вправе приостановить работы до устранения нарушений; - Сдать Заказчику результат работ, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов. |
|  | Характеристики выполняемым работам (оказываемых услугам) | Работы выполняются в условиях действующего аэропорта в дневное время, в заранее согласованных с Заказчиком интервалах между пиковыми загрузками территории аэродромной техникой. Соблюдение на объекте требований пожарной безопасности, охраны труда. По согласованию с Заказчиком и аэродромной службой, Подрядчик осуществляет движение техники. Выполнение работ осуществляется только в сопровождении должностного лица Заказчика. Выполнить работы на основании Дефектного акта (Приложение 2). Выполнить работы на повреждённых участках поэтапно:1 этап – АЗС – Покрытие централизованной заправки (№ 30300001, стоянка автотранспорта), (Приложение 3) 2 этап – ППН – Покрытие заправочной станции ГСМ (№ 30300000, стоянка автотранспорта), (Приложение 4) Вывезти асфальтовую крошку с территории ППН и АЗС на склад ГСМ-2 по адресу: г. Москва, Заводское шоссе д.16; Все необходимые для выполнения работ материалы должны быть учтены в общей стоимости. После окончания строительно-монтажных работ, вывезти и утилизировать строительный мусор и лом бетона, образовавшийся в процессе выполнения вышеуказанных работ. |
|  | Требования к применению опциона | Не применимо |
|  | Гарантийные обязательства | Объем предоставления гарантий качества выполненных подрядных работ должен составлять 100 % на все виды подрядных работ. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям качества и безопасности, предустмотренными техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида работ, Технического задания (Приложение № 1 к Договору), условиями Договора. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки результатов выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять выявленные недостатки выполненных подрядных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента фиксации недостатков в акте. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. |
|  | Общие требования к организации | Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера Заказчика; Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика); Наличие людских ресурсов и строительной техники (в соответствии с разработанным ППР); Наличие и достаточность людских ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период строительства объекта по предмету закупки на других объектах строительства (информацию предоставить в виде справок); Справка отдела кадров подрядной организации в свободной форме на фирменном бланке за подписью (печать) руководителя подрядной организации, подтверждающая численность, образование, специальность/квалификацию сотрудников. Наличие аттестации у руководящего и основного производственного персонала (ИТР) по проверке знаний по охране труда; К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие инструктаж по требованиям пожарной безопасности, охраны труда. |
|  | Требования к исполнителю выполняемых работам (оказываемых услугам) | Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее исполнения обязательств. - Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ. - Исполнитель принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба - Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. |
|  | Опыт работы | Работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей опыт выполнения аналогичных работ, располагающей техническими средствами и инструментами, необходимыми для выполнения качественной работы. |
|  | Требования к квалификации персонала | Квалификация рабочего персонала, допущенного к выполнению строительно-монтажных, грузоподъемных и сварочных работ, а также руководящего состава, назначенного приказом подрядной организации ответственным за выполнение данных видов работ, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасности, а также строительным нормам и правилам: - ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №529 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №534 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; - Приказ Ростехнадзора от 04.09.2020 г. №334 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.20 г. №461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; - ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; - ГОСТ 34329-2017 Опалубка. Общие технические условия |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Обязательное прохождение всеми сотрудниками противопожарного инструктажа у руководителя объекта; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика; - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (Приказ № 529 от 15 декабря 2020 г.) - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | В соответствии с: - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специальных журналов учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Разработанные Заказчиком, сметный расчет и дефектный акт; Материально-технические ресурсы: - Отсутствуют. |
|  | Перечень согласований с федеральными надзорными органами | Не требуется |
|  | Требования к сметной документации | Сметная документация предоставляется Заказчиком в базовой стоимости в ФЕР-2001 ред. 2017 г. (ФЕР-2017), пересчет в текущее время по письму ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 с применением следующих индексов пересчёта к федеральной базе (ФЕР-2017): ФОТ -32,89; ЭММ -12,33; МТР -5,61; ПНР -32,89; Оборудование - 5,01; Прочие -10,14 Расчет материалов по цене поставщика производить: базовую проектную стоимость умножать на К=5,61 Расчет оборудования по цене поставщика производить: базовую проектную стоимость умножать на К=5,01 Указанные индексы являются предельными значениями. Общество может в дополнение к мероприятиям по повышению эффективности проектов и оптимизации технических решений использовать значения индексов ниже, указанных, с учетом конкурентной ситуации на рынке. Передаваемые Сметы утверждаются Заказчиком. В случае возникновения дополнительных работ Подрядчиком оформляется акт дополнительных работ по установленной форме. Процедура проводится после предварительного согласования с Заказчиком. Сметная документация на дополнительные работы должна быть разработана в двух уровнях цен в базисном уровне 2001 года в ФЕР-2001 ред. 2017 г. (ФЕР-2017) пересчет в текущее время по письму ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 в сметной документации к Договору подряда. Для определения стоимости объектов капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции, а также реализации проектов по ликвидации основных средств, консервации и демонтажа для объектов производственного назначения (промышленное строительство) в текущих ценах на этапах инвестиционного планирования, бизнес-планирования, подготовки сметной документации и проведения закупочных процедур руководствоваться письмом ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 Для определения стоимости оборудования и МТР, отсутствующих в нормативной базе, составлять конкурентный лист на МТР не менее от трех (3-х), предприятий поставщиков, принимая наименьшую стоимость в сметы. Текущая стоимость основных ценообразующих материалов, изделий и оборудования определяется с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов согласно методическим рекомендациям по МДС 81-35.2004 п. 4.60 - транспортные расходы на оборудование принимаются в размере 3% от отпускной цены на оборудование. - п. 4.64 - заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1.2% от стоимости (сметной стоимости) оборудования франко-приобъектный склад в текущем уровне цен. Сметы являются неотъемлемым приложением к Заключаемому Договору. Сметы к Договору и Акты выполненных работ (КС-2) выполнять в индексах согласно письма ПАО «НК» Роснефть» от 13.11.2019 № 102-75339 Не допускается применение к единичным расценкам поправочных коэффициентов, учитывающих изменения условий производства СМР по сравнению с нормальными, если эти условия не отражены в договоре и актах на дополнительные работы Указывать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех. частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты включить в размере не более 3% от итога глав 1-12 ССР. Сметная документация предоставляется в программном файле, в еxcel, pdf: В базовом ФЕР-2001 ред. 2017 г. (ФЕР-2017) «Форма смета ФЕР-12 граф» (см. приложение 1) «Форма КС-2 ФЕР-11 граф» (см. приложение 2) Производство строительных, монтажных, ремонтных, пусконаладочных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15 Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы на дополнительные работы. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и выполняемых работ (оказываемых услуг) требованиям технического задания | 1. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86, на право осуществлять соответствующие виды работ. Срок действия выписки должен быть не истекшим на момент окончания срока подачи заявок. 2. Удостоверения пожарно-технического минимума (сотрудникам, выполняющим мероприятия) установленного образца. 3. Копия приказа собственной организации исполнителя о проведении обучения пожарно-техническому минимуму (если обучение проводилось в собственной организации) 4. Удостоверения по охране труда (сотрудникам, выполняющим мероприятия) установленного образца. 5. Копия приказа собственной организации исполнителя о проведении обучения охране труда (если обучение проводилось в собственной организации) 6. Удостоверения стропальщика (сотрудникам, выполняющим соответствующие работы) установленного образца. |

Приложение №1
к техническому заданию

Термины, определения и сокращения

- РФ – Российская Федерация;

- ГСМ – горюче-смазочные материалы;

- ОПО – опасный производственный объект;

- РД – рабочая документация;

- ПД – проектная документация;

- ИД – исполнительная документация;

- ИТР – инженерно-технический работник;

- ППР – проект производства работ

- ВСН – Ведомственные строительные нормы;

- СП – свод правил;

- ФЕР – федеральные единичные расценки;

- ЛНД – локальная нормативная документация;

- ПУЭ – правила устройства электроустановок;

- ТМЦ – товарно-материальные ценности;

- ТЗР – Транспортно-заготовительные расходы;

- МТР – материально-технические ресурсы;

- СРО – саморегулируемая организация;

- ФЗ – федеральный закон;

- СНиП – строительные нормы и правила;

- ГОСТ – государственный стандарт.