Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты» для нужд Акционерного общества «Топливо-заправочный сервис»

| 1. | Заказчик | Акционерное общество «Топливо - заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Приложение №1 – техническое задание на поставку спецодежды Приложение №2 – техническое задание на поставку спецобуви Приложение №3 – техническое задание на поставку СИЗ (средств индивидуальной защиты) Приложение №4 – Эмблемы, эскизы, фотографии продукции |
| 4. | Требования к применению опциона | Опцион Покупателя +30 / -70 процентов от общего количества продукции (услуг). Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого товара (услуг) в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в Приложении. |
| 5. | Срок поставки | 1. Поставка товара осуществляется партиями, согласно предоставленной Покупателем заявки. 2.Минимальная партия поставляемого товара: 10 000 (десять тысяч) рублей- 3.Срок исполнения заявки на поставку не более 45 (сорока пяти) календарных дней с даты получения заявки. |
| 6. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 месяцев с даты подписания договора. |
| 7. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на товар не менее 1-го года с даты изготовления. |
| 8. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2, склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1; - опасный производственный объект (на основании Федерального закона ФЗ -116 от 21.07.1997г.); - особо опасный, технически сложный объект (на основании статьи ст.48.1 ГК РФ (Гражданского Кодекса Российской Федерации); - склад горюче-смазочных материалов; Объект авиационной инфраструктуры. |
| 9. | Стоимость товара | 1. Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит. 2. Лот по приложению №1 является не делимым, согласно техническому заданию. Лот по приложению №2 является не делимым, согласно техническому заданию. Лот по приложению №3 является не делимым, согласно техническому заданию. 3. В стоимость товара должны быть включены все расходы по погрузке товара, транспортировке товара до пункта назначения, разгрузке товара на складе Покупателя. |
| 10. | Технические требования | 1.При поставке качество товара должно быть подтверждено следующими документами: сертификатом качества завода-изготовителя, сертификатом соответствия, а также другими документами, которые являются обязательными для данного товара (приложить заверенные копии). 2.Товар, предлагаемый к поставке должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания. 3.Не допускается замена на товар с другими характеристиками. 4.Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшем в употреблении), произведенным в 2021 году. 5.В коммерческом (техническом) предложении необходимо указать по каждой позиции наименование товара, производителя (торговую марку, бренд). 6.Разработка и согласование с Покупателем макета спецодежды. Разработка и согласование с Покупателем макета логотипа организации, а также размещение и нанесение логотипа на спецодежду. Стоимость макетов входит в стоимость продукции. 7.Таблица размеров будет предоставлена после заключения договора. |
| 11. | Требования к исполнителю | Не применимо |
| 12. | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | -Сертификат качества завода-изготовителя на товар. -Сертификат соответствия на товар. -Декларация о соответствии на товар. -Документы, подтверждающие гарантийный срок хранения и использования. |

Приложение № 1 – Технические характеристики спецодежды.

Приложение № 2 – Технические характеристики спецобуви.

Приложение № 3 – Технические характеристики СИЗ.

Приложение № 4 –Эмблемы, эскизы, фотографии

Приложение № 5 – Термины, определения и сокращения.

Приложение №1

Технические характеристики

Техническое задание «Поставка спецодежды

для нужд АО «Топливо-заправочный сервис»

| № п/п | Наименование | Технические параметры, размеры | Технические параметры эквивалента, размеры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Костюм летний для работников гражданской авиации (из тканей с антистатической нитью) (Эскиз №1) | Костюм мужской летний сигнальный 3 класса защиты из ткани с антистатической нитью. Куртка с закрытой застежкой на молнию, исключающей контакт фурнитуры с оборудованием. Рукава съемные на молнии. Верхняя часть рукава выполнена из ткани флуоресцентного оранжевого цвета. Куртка трансформируется в жилет, что позволяет работать в жаркую погоду. Полочки с нижними прорезными карманами «листочка с втачными концами» и нагрудными накладными карманами: справа - накладной карман закрывающийся клапаном с «держателем» посередине и фиксирующийся на текстильную контактную ленту по краям клапана. На правом накладном кармане расположен карман для пропуска, вход в который фиксируется со стороны борта на текстильную контактную ленту; слева – накладной нагрудный карман без клапана. Манжеты на рукавах позволяют работать с движущимися механизмами, т. к. ткань не попадает в агрегаты. На поясе паты для регулировки объема. Внутри лента для нанесения ФИО (фамилия, имя, отчество). Из ткани темно-синего цвета выполнены: воротник, нижние детали передних и локтевых половинок рукавов, манжеты, флажок – держатель клапана правого кармана, притачной пояс с патами. Полосы шириной 50мм из свет возвращающего материала серого цвета расположены: - 2 вокруг торса выше и ниже входа в нижние боковые карманы; - 2 охватывающие полосы на рукавах выше и ниже линии локтя на том же уровне, что и на торсе (нижняя полоса настрачивается с образованием канта шириной 2-3мм тёмно-синего цвета по верхней стороне). - 2 вертикальные полосы от входа в нагрудные карманы до верхней полосы на спинке, проходя через плечевые швы. Брюки с притачным поясом и пятью шлевками, с застежкой гульфика на тесьму- «молнию». По линии талии в области задних половинок пояс собран на эластичную тесьму. Передние половинки состоят из трех частей: верхней, нижней и средней из фонового материала. Верхняя часть с боковым карманом с отрезным бочком и наколенником - карманом для амортизационных вкладышей, фиксирующихся на текстильную контактную ленту внизу по центру. Задние половинки состоят из трех частей. Верхняя часть с накладными карманами и карманом для инструмента внизу правого кармана. Внизу левого кармана расположена шлевка-держатель для инструмента. Из фонового материала выполнены: вставка ниже линии колена на передних и задних половинок брюк. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Нанесение логотипа компании: на груди – эмблема №1, на спине – эмблема №2. Ткань: - цвет темно-синий, смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 29,5% полиэфир, 0,5% антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м - цвет флуоресцентный оранжевый (фоновый материал), смесовая c повышенным содержанием хлопка (64% хлопок, 35% полиэфир, 1% антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 220 г/кв.м. Производство ЕС. Соответствует европейскому стандарту EN 471 для сигнальной одежды повышенной видимости. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает максимальную видимость. Цвет: флуоресцентный оранжевый с синим. Каждое изделие поставляется в индивидуальном упаковочном пакете. Маркировка изделий по ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.281-2014. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011; инструкции по эксплуатации. Размеры от 88-92 до 144-148, рост от 158-164 до 194-200. | Не применимо | К-т | 126 |
|  | Костюм х/б (куртка х/б + брюки х/б) (фото №1) | Куртка + брюки Куртка с центральной застежкой на пуговицы или на молнию, с карманами. Брюки с карманами. Ткань: 100% хлопок с водоотталкивающей отделкой, с антистатическими свойствами, плотность 230-250 г/кв.м. Цвет: темно-синий. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.310-2016 Размеры от 88-92 до 144-148, рост от 158-164 до 194-200. | Не применимо. | К-т | 21 |
|  | Костюм х/б с кислото-защитной пропиткой «Химосейф» или эквивалент (фото №2) | 3 класс защиты – К80 для защиты от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте) Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Нагрудные и боковые карманы. На спине складки для свободы движения. Рукава с манжетами на пуговицах, предотвращают попадание ткани в механизмы. Брюки с карманами, с эластичной тесьмой по бокам. Ткань: «Химосейф» (100% полиэстер), кислотозащитная, c масловодоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м, пр-во Concordia (Бельгия). Нанесение логотипа компании: на груди – эмблема №1, на спине –эмблема №2. Сигнальные элементы: яркая оранжевая ткань и отделочные строчки. Цвет: синий, отделка – оранжевый. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.251-2013 Размеры 120-124, рост 170-176. | 3 класс защиты – К80 для защиты от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте) Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Нагрудные и боковые карманы. На спине складки для свободы движения. Рукава с манжетами на пуговицах, предотвращают попадание ткани в механизмы. Брюки с карманами, с эластичной тесьмой по бокам. Ткань: 100% полиэстер, кислотозащитная, c масловодоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м. Нанесение логотипа компании: на груди – эмблема №1, на спине –эмблема №2. Сигнальные элементы: яркая оранжевая ткань и отделочные строчки. Цвет: синий, отделка – оранжевый. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.251-2013 Размеры 120-124, рост 170-176. | К-т | 2 |
|  | Жилет сигнальный светоотражающий 2 класс защиты (фото №3) | Конструкция жилета должна предусматривать его ношение поверх летней или утепленной одежды и не стеснять движения при выполнении функциональных обязанностей сотрудника. Возможность использования поверх зимней спецодежды. Исключить одевание жилета через голову. Жилет сигнальный, прямого силуэта, с центральной застежкой на контактную ленту. Все срезы жилета окантованы износостойкой трикотажной тесьмой серого цвета. Световозвращающие полосы расположены: две горизонтально вокруг торса и две вертикально на полочках и спинке. Нанесение логотипа компании: на спине –эмблема №2. Жилет содержит сигнальные элементы необходимой площади, изготовленные из фонового материала и световозвращающего материала (площадь фонового материала - 0,55 м2, площадь световозвращающего материала – 0,2 м2). Фоновый материал - 100% ПЭ, поверхностной плотностью 110 г/м2, флуоресцентно - желтого цвета (соответствует европейскому стандарту EN 471 для сигнальной одежды повышенной видимости). Сигнальные элементы - световозвращающие полосы шириной 50 мм. Наличие сертификата соответствия ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.281-2014 Размеры от 88-96 до 116-132. | Не применимо. | шт | 162 |
|  | Костюм рабочий для электротехнического персонала, устойчивый к воздействию электрической дуги Н/л-2 «Профи» (180) или эквивалент (фото №4) | Костюм предназначен в качестве специальной одежды для защиты работающих: от термических рисков электрической дуги с уровнем защиты до 9 кал/кв.см (1-й уровень) от теплового излучения, от механических воздействий. Однослойный костюм (Куртка + брюки) Ткань верха – термостойкая антиэлектростатическая ткань с огнестойкими свойствами, 180 г/м2, МВО-отделка Выбор брюк или полукомбинезона – по желанию заказчика Обязательно применение нательного хлопчатобумажного или термостойкого белья Куртка: застежка-молния 2 накладных кармана с клапаном манжеты застегиваются на пуговицу воротник-стойка Брюки: застежка на молнию и пуговицу притачной пояс с эластичной тесьмой в области боковых швов 2 боковых кармана объемные наколенники съемный пояс из стропы Нанесение логотипа компании: на груди – эмблема №1, на спине –эмблема №2. Цвет: синий. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2007 Инструкции по эксплуатации. Размер от 88-92 до 120-124, рост от 170-176 до 182-188. | Костюм предназначен в качестве специальной одежды для защиты работающих: от термических рисков электрической дуги с уровнем защиты до 9 кал/кв.см (1-й уровень) от теплового излучения, от механических воздействий. Однослойный костюм (Куртка + брюки) Ткань верха – термостойкая антиэлектростатическая ткань с огнестойкими свойствами, 180 г/м2, МВО-отделка Выбор брюк или полукомбинезона – по желанию заказчика Обязательно применение нательного хлопчатобумажного или термостойкого белья Куртка: застежка-молния 2 накладных кармана с клапаном манжеты застегиваются на пуговицу воротник-стойка Брюки: застежка на молнию и пуговицу притачной пояс с эластичной тесьмой в области боковых швов 2 боковых кармана объемные наколенники съемный пояс из стропы Нанесение логотипа компании: на груди – эмблема №1, на спине –эмблема №2. Цвет: синий. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.234-2007 Инструкции по эксплуатации. Размер от 88-92 до 120-124, рост от 170-176 до 182-188. | К-т | 3 |
|  | Костюм летний из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур «Мегатек-2» или эквивалент (фото №5) | Куртка, удлиненная с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, с воротником-стойкой. Накладные карманы с клапанами и внутренний карман с пуговицей. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Брюки с застежкой на молнию и пуговицу. Пояс со шлевками и патами с пуговицами для регулирования объема; карманы боковые и накладной сзади; наколенники объемные с карманами для амортизационных прокладок. Ткань: антистатическая смесовая с повышенным содержанием хлопка (75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистатическая нить), с огнестойкой отделкой, плотность 250 г/кв.м, производство ЕС. Защитные свойства: от нефтепродуктов легких фракций – Нл, 1 класс защиты от кратковременного воздействия пламени – То, уровень А (огнестойкость) от электростатических зарядов – Эс от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З Нанесение логотипа компании: на груди – эмблема №1, на спине –эмблема №2. Световозвращающий материал: огнестойкая лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: синий, отделка – васильковый и красный. ГОСТ Р 12.4.290-2013, ГОСТ Р 12.4.297-2013, ГОСТ 12.4.280-2014 Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011. Размер 104-108, рост 170-176. | Куртка, удлиненная с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, с воротником-стойкой. Накладные карманы с клапанами и внутренний карман с пуговицей. На спинке кулиска по линии талии для регулировки по ширине. Брюки с застежкой на молнию и пуговицу. Пояс со шлевками и патами с пуговицами для регулирования объема; карманы боковые и накладной сзади; наколенники объемные с карманами для амортизационных прокладок. Ткань: антистатическая смесовая с повышенным содержанием хлопка (75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистатическая нить), с огнестойкой отделкой, плотность 250 г/кв.м, производство ЕС. Защитные свойства: от нефтепродуктов легких фракций – Нл, 1 класс защиты от кратковременного воздействия пламени – То, уровень А (огнестойкость) от электростатических зарядов – Эс от общих производственных загрязнений и механических воздействий – Ми З Нанесение логотипа компании: на груди – эмблема №1, на спине –эмблема №2. Световозвращающий материал: огнестойкая лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость. Цвет: синий, отделка – васильковый и красный. ГОСТ Р 12.4.290-2013, ГОСТ Р 12.4.297-2013, ГОСТ 12.4.280-2014 Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011. Размер 104-108, рост 170-176. | К-т | 1 |
|  | Кепи-бейсболка Сигнальная (Эскиз №2) | Кепи-бейсболка с козырьком с формоустойчивой пластмассовой прокладкой и шестью клиньями, затылочная часть регулируется по объему пластмассовой застёжкой. Нитки по цвету должны совпадать с цветом ткани верха. Ткань: цвет темно-синий, смесовая с повышенным содержанием хлопка (70% хлопок, 29,5% полиэфир, 0,5% антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м цвет флуоресцентный оранжевый (фоновый материал), смесовая c повышенным содержанием хлопка (64% хлопок, 35% полиэфир, 1% антистатическая нить), с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 220 г/кв.м. Производство ЕС. Соответствует европейскому стандарту EN 471 для сигнальной одежды повышенной видимости. Нанесение логотипа компании- эмблема № 3 Цвет: купол (кепи)-флуоресцентный оранжевый, козырек -синий. Маркировка изделий по ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014 Декларация о соответствии ТР ТС 019/2011; инструкции по эксплуатации. Размер 54-62 (единый). | Не применимо. | шт | 147 |
|  | Головной убор летний (Кепи х/б) (Фото №6) | Кепка с удобным, регулирующим объем затылочным ремнем. Ткань: 100% хлопок, с антистатическими свойствами. Цвет: темно-синий. Размеры: б/р, объём регулируется лентой контакт на затылочной части. Цвет: темно-синий. ТР ТС 017/2011. | Не применимо. | шт | 21 |
|  | Плащ влагозащитный сигнальный 3 класса защиты «Абсолют» или эквивалент (фото №7) | Плащ соответствует 3 классу сигнальной одежды повышенной видимости - Водонепроницаемость плаща обеспечивается его специальной конструкцией, водонепроницаемой тканью, из которой он изготовлен, и проклеенными герметичными швами. На плаще используется термоактивная световозвращающая лента, которая наносится методом термопечати, что исключает проколы ткани швейной иглой. Плащ имеет оптимальный размер, что позволяет надевать его как на летнюю, так и на утепленную одежду. На спинке и в области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Капюшон с кулиской по лицевому вырезу, со световозвращающей полосой в виде стрелки, которая позволяет видеть сотрудника сверху (актуально для технических служб аэропортов). Рукава с патой защищают от проникновения влаги. - Ткань основная: 100% полиамид, мембранная ( водоупорность 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость 8000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м. - Ткань фоновая: (100% полиэстер), мембранная (водоупорность 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость 8000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м. - Соответствует европейскому стандарту EN 471 для сигнальной одежды повышенной видимости. - Нанесение логотипа компании: на груди – эмблема №1, на спине –эмблема №2. - Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает максимальную видимость в ночное время и в условиях недостаточной видимости. - Цвет: флуоресцентный оранжевый с темно-синим. - Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011. - ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ Р 12.4.288-2013 Директива 89/686/EEC, EN ISO 20471:2013, EN 343:2003+A1:2007 Размеры от 88-92 до 128-132, рост от 170-176 до 182-188. | Плащ соответствует 3 классу сигнальной одежды повышенной видимости - Водонепроницаемость плаща обеспечивается его специальной конструкцией, водонепроницаемой тканью, из которой он изготовлен, и проклеенными герметичными швами. На плаще используется термоактивная световозвращающая лента, которая наносится методом термопечати, что исключает проколы ткани швейной иглой. Плащ имеет оптимальный размер, что позволяет надевать его как на летнюю, так и на утепленную одежду. На спинке и в области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Капюшон с кулиской по лицевому вырезу, со световозвращающей полосой в виде стрелки, которая позволяет видеть сотрудника сверху (актуально для технических служб аэропортов). Рукава с патой защищают от проникновения влаги. - Ткань основная: 100% полиамид, мембранная ( водоупорность 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость 8000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м. - Ткань фоновая: (100% полиэстер), мембранная (водоупорность 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость 8000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м. - Соответствует европейскому стандарту EN 471 для сигнальной одежды повышенной видимости. - Нанесение логотипа компании: на груди – эмблема №1, на спине –эмблема №2. - Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает максимальную видимость в ночное время и в условиях недостаточной видимости. - Цвет: флуоресцентный оранжевый с темно-синим. - Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011. - ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ Р 12.4.288-2013 Директива 89/686/EEC, EN ISO 20471:2013, EN 343:2003+A1:2007 Размеры от 88-92 до 128-132, рост от 170-176 до 182-188. | шт | 3 |
|  | Противоипритный костюм / комбинезон химзащиты «Тайкем® 6000 F» серый с носками (или эквивалент) (фото №8) | Комбинезон изготавливается путем ламинирования материала Тайвек® на барьерную пленку, имеющую полимерное покрытие. Сочетание пленки и этого полимера делает материал непроницаемым для твердых частиц (опасной пыли и порошков) и достаточно стойким к просачиванию многих жидкостей (концентрированных неорганических кислот и оснований, многих органических химикатов, крови и переносимых кровью патогенов), некоторых химикатов в виде аэрозолей, а также многих широко применяемых газов. Комбинезон должен обладать стойкостью к выбросам жидкостей под давлением до 5 бар. Обязательна антистатическая обработка, которая в значительной мере ограничивает появление электростатических зарядов на материале. Вшитые носки Должна быть обеспечена защита от органических растворителей и биологических факторов. А также, надежная защита от жидких неорганических химикатов предельно высокой концентрации при давлении до 5 бар Материал комбинезона должен быть непроницаем для твердых частиц любых размеров Комбинезон должен обеспечивать хорошую совместимость с другими СИЗ Антистатическая обработка с внутренней стороны, электростатическая защита в соответствии со стандартом EN 1149-1 Применяется на предприятиях нефтяной промышленности для добычи и переработки нефти, на химических и фармацевтических предприятиях, в качестве защиты от воздействия боевых отравляющих веществ, при устранении последствий аварийных ситуаций Цвет: серый. ТР ТС 019/2011 | Комбинезон изготавливается путем ламинирования материала на барьерную пленку, имеющую полимерное покрытие. Сочетание пленки и этого полимера делает материал непроницаемым для твердых частиц (опасной пыли и порошков) и достаточно стойким к просачиванию многих жидкостей (концентрированных неорганических кислот и оснований, многих органических химикатов, крови и переносимых кровью патогенов), некоторых химикатов в виде аэрозолей, а также многих широко применяемых газов. Комбинезон должен обладать стойкостью к выбросам жидкостей под давлением до 5 бар. Обязательна антистатическая обработка, которая в значительной мере ограничивает появление электростатических зарядов на материале. Вшитые носки Должна быть обеспечена защита от органических растворителей и биологических факторов. А также, надежная защита от жидких неорганических химикатов предельно высокой концентрации при давлении до 5 бар Материал комбинезона должен быть непроницаем для твердых частиц любых размеров Комбинезон должен обеспечивать хорошую совместимость с другими СИЗ Антистатическая обработка с внутренней стороны, электростатическая защита в соответствии со стандартом EN 1149-1 Применяется на предприятиях нефтяной промышленности для добычи и переработки нефти, на химических и фармацевтических предприятиях, в качестве защиты от воздействия боевых отравляющих веществ, при устранении последствий аварийных ситуаций Цвет: серый. ТР ТС 019/2011 | шт | 21 |
|  | Футболка х/б (фото №9) | Футболка прямого силуэта; с боковыми и плечевыми швами; с короткими рукавами; с круглым вырезом горловины обработанной эластичной бейкой из трикотажного полотна ластичного переплетения. Горловина спинки и плечевые швы должны быть обработаны трикотажной тесьмой. Низ футболки и рукавов должны подшиваться на плоскошовной машине. Футболка изготавливается из гладкокрашеного трикотажного полотна (100% хлопок, поверхностной плотностью 160 г/м2).Цвет: синий. Маркировка изделий по ГОСТ 3897-2015. Каждое изделие поставляется в упаковочном пакете. Сертификат соответствия ТР ТС 017/2011; инструкции по эксплуатации. Размеры от 88 до 148, рост от 158-164 до 182-188. | Не применимо. | шт | 84 |
|  | Халат женский из смесовых тканей (белый) «Бьянка-2» или эквивалент (фото №10) | Халат полуприлегающего силуэта, с продольными рельефами, с застежкой на кнопки, с английским воротником, с накладными боковыми и нагрудным карманами, с рукавами 3/4 на манжетах, со шлицей на спинке. Заниженная талия с имитацией пояса со шлевками. Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) со стретч-эффектом (механический стретч без добавления эластана достигается за счет специальной крутки пряжи), плотность 205 г/кв.м, пр-во ЕС. Цвет: белый, отделка – бирюзовая тесьма. Декларация о соответствии ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014 Размеры от 88-92 до 112-116, рост от 158-164 до 170-176. | Халат полуприлегающего силуэта, с продольными рельефами, с застежкой на кнопки, с английским воротником, с накладными боковыми и нагрудным карманами, с рукавами 3/4 на манжетах, со шлицей на спинке. Заниженная талия с имитацией пояса со шлевками. Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) со стретч-эффектом (механический стретч без добавления эластана достигается за счет специальной крутки пряжи), плотность 205 г/кв.м, пр-во ЕС. Цвет: белый, отделка – бирюзовая тесьма. Декларация о соответствии ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.280-2014 Размеры от 88-92 до 112-116, рост от 158-164 до 170-176. | шт | 24 |
|  | Жилет утепленный (фото №11) | Жилет прямого силуэта с удлиненной спинкой, с притачной утепленной подкладкой. Центральная застежка на молнию с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на три потайные кнопки. Воротник-стойка внутри отделан высококачественным флисом для комфортного ношения. Карманы: два нагрудных накладных кармана с клапанами на велькро с малыми накладными карманами, малый карман справа разделен двойной вертикальной строчкой на два, боковые прорезные карманы с листочкой, внутренний накладной карман. Световозвращающие полосы на груди и на спине обеспечивают хорошую видимость в ночное время и в условиях недостаточной видимости. Ткань верха: 100% полиэстер с полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покрытием, плотность 85 г/кв.м. Утеплитель: 100 г/кв.м, 1 слой. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см. Цвет: васильковый. Наличие декларации о соответствии ТР ТС 017/2011. ГОСТ 25295-2003 Размеры от 88-92 до 112-116, рост от 170-176 до 182-188. | Не применимо. | шт | 2 |
|  | Шапка-ушанка «Норд» или эквивалент (фото №12) | Шапка-ушанка состоит из донышка, притачного козырька с закругленными уголками и ушек, переходящих на затылочную часть. Донышко состоит из двух центральных частей, двух боковых передних и двух боковых задних стенок. Шапка-ушанка выполнена из ткани синего цвета с комбинированной подкладкой: центральная часть и стенки выполнены из фланели, а ушки, переходящие на затылочную часть и нижняя часть козырька - из овчины меховой, окрашенной в черный цвет. Донышко утеплено (2 слоя утеплителя), козырек и ушки (детали с мехом), переходящие на затылочную часть. Завязывается шапка на х/б тесьму черного цвета. Имеются слуховые отверстия, которые закрываются маленькими ушками с застежкой на пуговицу. Ткань - смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/м2. морозостойкость. Подкладочный материал - фланель (состав сырья 100% хлопок, поверхностной плотностью 170 г/м2), синего цвета. Овчина меховая чёрного цвета изготовленная из первосортного сырья тонкорунных и полутонкорунных пород овец. Утеплитель - синтетический нетканый материал, поверхностной плотностью 150 г/м2. Маркировка изделий по ГОСТ 10325-2014 Наличие декларации о соответствии ТР ТС 017/2011. Размеры от 54 до 64. | Шапка-ушанка состоит из донышка, притачного козырька с закругленными уголками и ушек, переходящих на затылочную часть. Донышко состоит из двух центральных частей, двух боковых передних и двух боковых задних стенок. Шапка-ушанка выполнена из ткани синего цвета с комбинированной подкладкой: центральная часть и стенки выполнены из фланели, а ушки, переходящие на затылочную часть и нижняя часть козырька - из овчины меховой, окрашенной в черный цвет. Донышко утеплено (2 слоя утеплителя), козырек и ушки (детали с мехом), переходящие на затылочную часть. Завязывается шапка на х/б тесьму черного цвета. Имеются слуховые отверстия, которые закрываются маленькими ушками с застежкой на пуговицу. Ткань - смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/м2. морозостойкость. Подкладочный материал - фланель (состав сырья 100% хлопок, поверхностной плотностью 170 г/м2), синего цвета. Овчина меховая чёрного цвета изготовленная из первосортного сырья тонкорунных и полутонкорунных пород овец. Утеплитель - синтетический нетканый материал, поверхностной плотностью 150 г/м2. Маркировка изделий по ГОСТ 10325-2014 Наличие декларации о соответствии ТР ТС 017/2011. Размеры от 54 до 64. | шт | 169 |
|  | Головной убор утепленный (шапка полушерстяная) (фото №13) | Демисезонная трикотажная (полушерстяная) шапка. Цвет: синий, черный. ТР ТС 017/2011. | Не применимо. | шт | 21 |
|  | Куртка для работников гражданской авиации на утеплителе объёмном синтетическом (из тканей с антистатической нитью) (эскиз №3) | Куртка специальная сигнальная повышенной видимости - 2 класса, для защиты от пониженных температур воздуха - 4 класса защиты. Куртка удлиненная; с притачной утепленной подкладкой (ткань верха + спандбонд + 1 слой утеплителя 120 г/м2 + спандбонд + бязь), и съемной утепленной подкладкой (ветрозащитная ткань черного цвета + 2 слоя утеплителя 120 г/м2 + спандбонд + бязь); с центральной застежкой на тесьму – «молния», с планкой под молнию; с внешним ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. Куртка с кулисой по линии талии, с притачным поясом по низу, со съемным утепленным капюшоном. Полочки с кокетками из ткани флуоресцентного оранжевого цвета, с нагрудными накладными карманами и нижними прорезными карманами «листочка с втачными концами». Правый накладной карман закрывается клапаном и фиксируется на контактную ленту по краям клапана. Для удобства пользования на клапане предусмотрен держатель, выполненный из основной ткани. На правом накладном кармане расположен карман для пропуска. Спинка куртки с кокеткой из ткани флуоресцентного оранжевого цвета. Внизу спинка регулируется по ширине внутренним поясом. Концы пояса выведены через отверстия в боковых швах и стягиваются при помощи пат с полукольцами и контактной ленты. Рукава втачные. Верхняя часть рукава выполнена из ткани флуоресцентного оранжевого цвета. Воротник – «стойка», втачной, с патой, фиксирующейся на контактную ленту, с планкой с молнией для крепления капюшона. Внутренняя стойка выполнена из «флиса». Съемный утепленный капюшон выполнен из ткани флуоресцентного оранжевого цвета. Крепится к горловине при помощи тесьмы-молнии. Капюшон утепленный (ткань верха + ветрозащитная ткань + 1 слой утеплителя + спанбонд + флисовая подкладка), с цельновыкроенной подбородочной частью, фиксирующейся на контактную ленту. Капюшон с простеганным козырьком, с кулисой по лицевому срезу, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. В затылочной части «затяжник», который фиксируется на контактную ленту. Съемный утеплитель с ветрозащитным клапаном и нагрудным накладным карманом на левой полочке. Рукава с трикотажными напульсниками. Съемный утеплитель крепится к верху при помощи пуговиц по краям борта и горловины; внизу нижнего шва рукава, по окату и нижней части проймы, внизу боковых швов крепится при помощи тесьмы. Световозвращающие полосы шириной 5 см проходят: Из ткани флуоресцентного оранжевого цвета выполнены: кокетки полочек и спинки, средние части полочек, нагрудные накладные карманы с клапанами и карман для пропуска, верхние части рукавов, внешняя стойка, планка под молнию капюшона, средняя и боковые части капюшона, затяжник капюшона. Полосы шир. 50 мм из световозвращающего материала серого цвета расположены: - 2 вокруг торса выше и ниже входа в нижние боковые карманы (верхняя полоса настрачивается с образованием канта шир. 2-3 мм темно-синего цвета); - 2 охватывающие полосы на рукавах выше и ниже линии локтя на том же уровне, что и на торсе (верхняя полоса настрачивается с образованием канта шир. 2-3 мм темно-синего цвета). - вертикальные полосы от шва притачивания кокеток полочек через линию плеча до шва настрачивания СВ ленты на кокетку спинки; Нанесение логотипа компании: на груди – эмблема №1, на спине –эмблема №2. Метод нанесений термотрансферная печать. Ткань верха: - цвет флуоресцентный оранжевый (фоновый материал), мембранный с полиуретановым ветрозащитным покрытием состав сырья 100% ПЭ, поверхностной плотностью 210 г/м2; - цвет темно-синий, с МВ отделкой, состав сырья 70% хлопок, 29,5% ПЭ, 0,5% антистатическая волоконная нить, поверхностной плотностью 250 г/м2. Утепляющий материал – синтетический нетканый материал 120 г/м2, состав сырья 100% ПЭ. Наличие нетканого прокладочного материала для предотвращения миграции утеплителя, состав сырья 100%ПЭ, плотность 25 г/м2. Ветрозащитная ткань - состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2. Подкладочный материал - бязь, состав сырья 100% хлопок; поверхностной плотностью 140 г/м2, цвет темно-синий. Сигнальные элементы - полосы из световозвращающего материала серого цвета шириной 50 мм. Вся фурнитура устойчива к химическим и термическим воздействиям. Каждое изделие поставляется в индивидуальном упаковочном пакете. Маркировка изделий по ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ Р 12.4.236-2011. Наличие сертификата соответствия ТР ТС 019/2011 Размеры от 88-92 до 144-148, рост от 158-164 до 194-200. | Не применимо. | шт | 125 |
|  | Полукомбинезон утепленный для работников гражданской авиации (из тканей с антистатической нитью) (эскиз №4) | 4 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах. Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой (ткань верха + ветрозащитная ткань + 2 слоя утеплителя 120 г/м2+ спандбонд + бязь), с притачным нагрудником на бретелях, регулирующихся по длине втачной эластичной тесьмой, с фиксацией на пряжку-трезубец, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию». Полукомбинезон выполнен из ткани темно-синего цвета с антистатической нитью со вставкой из ткани флуоресцентного оранжевого цвета ниже линии колена между СВ полосами. Передние половинки полукомбинезона с боковыми карманами с отрезным бочком. Задние половинки полукомбинезона по линии талии собраны на эластичную тесьму. Ткань верха: - цвет флуоресцентный оранжевый (фоновый материал), мембранный с полиуретановым ветрозащитным покрытием состав сырья 100% ПЭ, поверхностной плотностью 210 г/м2; - цвет темно-синий, с МВ отделкой, состав сырья 70% хлопок, 29,5% ПЭ, 0,5% антистатическая волоконная нить, поверхностной плотностью 250 г/м2. Утепляющий материал – синтетический нетканый материал 120 г/м2, состав сырья 100% ПЭ. Наличие нетканого прокладочного материала для предотвращения миграции утеплителя, состав сырья 100%ПЭ, плотность 25 г/м2. Ветрозащитная ткань - состав сырья 100% ПЭ, плотность 60 г/м2. Подкладочный материал - бязь, состав сырья 100% хлопок; поверхностной плотностью 140 г/м2 , цвет темно-синий. Сигнальные элементы - полосы из световозвращающего материала серого цвета шириной 50 мм. Вся фурнитура устойчива к химическим и термическим воздействиям. Маркировка по ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ Р 12.4.236-2011. Наличие сертификата соответствия ТР ТС 019/2011. Размеры от 88-92 до 144-148, рост от 158-164 до 194-200. | Не применимо. | шт | 30 |
|  | Белье нательное утепленное «Камыш» или эквивалент (фото №14) | Комплект нательного белья состоит из футболки и кальсон, изготовлен из качественного хлопчатобумажного трикотажа с утеплением. Горловина футболки окантована двойной трикотажной бейкой с прострочкой. Длинные втачанные рукава заканчиваются манжетой, плотно облегающей кисть. Кальсоны имеют прямой покрой штанин, не ограничивают движений. Бельё предназначено для надевания под спецодежду в холодное время года. Комплект обеспечивает комфорт и гигиену тела при выполнении производственных процессов. Ткань: хлопчатобумажный трикотаж (утеплённый); 100% хлопок, плотность 230 г/кв.м. Цвет: зелёный ГОСТ 31408-2009 Наличие сертификата соответствия ТР ТС 017/2011 Размеры от 88-92 до 120-124, рост от 170-176 до 182-188. | Комплект нательного белья состоит из футболки и кальсон, изготовлен из качественного хлопчатобумажного трикотажа с утеплением. Горловина футболки окантована двойной трикотажной бейкой с прострочкой. Длинные втачанные рукава заканчиваются манжетой, плотно облегающей кисть. Кальсоны имеют прямой покрой штанин, не ограничивают движений. Бельё предназначено для надевания под спецодежду в холодное время года. Комплект обеспечивает комфорт и гигиену тела при выполнении производственных процессов. Ткань: хлопчатобумажный трикотаж (утеплённый); 100% хлопок, плотность 230 г/кв.м. Цвет: зелёный ГОСТ 31408-2009 Наличие сертификата соответствия ТР ТС 017/2011 Размеры от 88-92 до 120-124, рост от 170-176 до 182-188. | К-т | 7 |
|  | Телогрейка х/б (фото №15) | Надёжная куртка от пониженных температур. Куртка прямого силуэта на пуговицах. Воротник отложной. Удобные боковые карманы. Ткань: диагональ, 100% хлопок, 200-250 г/м², с антистатическими свойствами. Цвет: черный, синий. Утеплитель: вата или ватин, 2 слоя по 250 г/м². Подкладка: 100% хлопок. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011. 2 класс защиты, III климатический пояс | Не применимо. | шт | 21 |

Приложение №2

Технические характеристики

«Поставка спецобуви

для нужд АО «Топливо-заправочный сервис»

| № п/п | Наименование |  | Технические параметры, размеры | Технические параметры эквивалента, размеры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ботинки мужские кожаные летние с жестким композитным подноском на маслобензостойкой подошве «Неогард-Лайт» или эквивалент (фото №16) |  | Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. Обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,8 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу. Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (−40…+120 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты): Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана. Полуглухой клапан-язык из исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Подкладка отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Вкладная формованная стелька из полотна и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Верх обуви: кожа натуральная и материал. Подкладка: полотно. Подносок: композитный материал (Мун 200). Подошва: двухслойная, полиуретан / термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Высота-15см Цвет: черный. Полнота: 9. ТР ТС 019/2011, ТО 8800-17385659-010-2012, к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99,ГОСТ Р 12.4.187-97 Размеры от 35 до 47 | Изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. Обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,5-2,0 мм с отделкой из современных обувных материалов, что обеспечивает необходимые защитные функции обуви и значительно уменьшает массу. Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (−40…+120 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты): Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств, имеет спортивную направленность. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет не менее 4,5 мм. Обладает эффектом самоочищения. Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой из полиуретана. Полуглухой клапан-язык из исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Подкладка отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Вкладная формованная стелька из полотна и полиуретана отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Верх обуви: кожа натуральная и материал. Подкладка: полотно. Подносок: композитный материал (Мун 200). Подошва: двухслойная, полиуретан / термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Высота- 12-17см Цвет: черный. Полнота: 9. ТР ТС 019/2011, ТО 8800-17385659-010-2012, к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99,ГОСТ Р 12.4.187-97 Размеры от 35 до 47 | пара | 163 |
|  | Сапоги резиновые (фото №17) |  | Полусапоги ПВХ утепленные Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Утеплитель: вкладной чулок из искусственного меха. Подошва: однослойный ПВХ. Метод крепления: литьевой Высота- 28 см. Цвет: черный. Маркировка по ТР ТС 019/2011 Наличие декларации о соответствии ТР ТС 019/2011. Размеры от 35 до 46 | Не применимо. | пара | 123 |
|  | Сапоги резиновые с защитным, жестким подноском «Данлоп Дэвон» или эквивалент (фото №18) |  | Сапоги обеспечивают защиту от химических факторов: нефти, нефтепродуктов, растворов кислот (концентрацией до 20%), растворов щелочей (концентрацией до 20%); от воды. По антистатическим свойствам соответствует требованиям ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.2.2.2). Подошва имеет повышенную устойчивость к истиранию и ярко выраженный самоочищающийся протектор, способствующий хорошей сцепляемости с различными поверхностями. Верх обуви: ПВХ с добавлением нитрильного каучука. Подкладка: трикотаж. Подносок: металлический (Мун 200). Проколозащитная стелька: металлическая (1200 Н). Подошва: ПВХ с добавлением нитрильного каучука. Метод крепления: литьевой. Цвет: оливковый Высота голенища: сзади – 28,5 см, спереди -35,5 см.. Полнота: 12. ТР ТС 019/2011 Размеры от 39 до 46 | Сапоги обеспечивают защиту от химических факторов: нефти, нефтепродуктов, растворов кислот (концентрацией до 20%), растворов щелочей (концентрацией до 20%); от воды. По антистатическим свойствам соответствует требованиям ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 (п. 6.2.2.2). Подошва имеет повышенную устойчивость к истиранию и ярко выраженный самоочищающийся протектор, способствующий хорошей сцепляемости с различными поверхностями. Верх обуви: ПВХ с добавлением нитрильного каучука. Подкладка: трикотаж. Подносок: металлический (Мун 200). Проколозащитная стелька: металлическая (1200 Н). Подошва: ПВХ с добавлением нитрильного каучука. Метод крепления: литьевой. Цвет: оливковый Высота голенища: 25-40 см, Полнота: 12. ТР ТС 019/2011 Размеры от 39 до 46 | пара | 7 |
|  | Сапоги резиновые высокие с утеплителем «Данлоп ФудПро ПУ» или эквивалент (фото №19) |  | Сапоги с металлическими носками. Сапоги имеют малый вес, высокую износостойкость, обеспечивают защиту от химических факторов: нефтепродуктов, растворов кислот (концентрацией до 20%), растворов щелочей (концентрацией до 20%); от масел и животных жиров. Комфортные условия работы до −20 °C. Подошва имеет повышенную устойчивость к истиранию; пяточная часть с энергопоглощающей функцией и высокой эргономической поддержкой. Верх обуви: вспененный полиуретан Purofort. Подкладка: подкладочный материал с антибактериальной пропиткой (утеплитель). Подошва: полиуретан. Метод крепления: литьевой. Антистатичность: EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC. ТР ТС 019/2011 | Сапоги с металлическими носками. Сапоги имеют малый вес, высокую износостойкость, обеспечивают защиту от химических факторов: нефтепродуктов, растворов кислот (концентрацией до 20%), растворов щелочей (концентрацией до 20%); от масел и животных жиров. Комфортные условия работы до −20 °C. Подошва имеет повышенную устойчивость к истиранию; пяточная часть с энергопоглощающей функцией и высокой эргономической поддержкой. Верх обуви: вспененный полиуретан. Подкладка: подкладочный материал с антибактериальной пропиткой (утеплитель). Подошва: полиуретан. Метод крепления: литьевой. Антистатичность: EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC. ТР ТС 019/2011 | пара | 21 |
|  | Полуботинки кожаные женские «Ника» или эквивалент (фото №20) |  | Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: натуральная подкладочная кожа. Подошва: однослойный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Высота-9см Цвет: бежевый. Маркировка и упаковка обуви соответствует требованиям ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 26167-2005 В каждую пару обуви вложена памятка-инструкция с указанием назначения обуви и условий эксплуатации. Декларация о соответствии ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97 Размеры от 35 до 42 | Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: натуральная подкладочная кожа. Подошва: однослойный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Высота-8-10см Цвет: бежевый. Маркировка и упаковка обуви соответствует требованиям ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 26167-2005 В каждую пару обуви вложена памятка-инструкция с указанием назначения обуви и условий эксплуатации. Декларация о соответствии ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97 Размеры от 35 до 42 | пара | 13 |
|  | Ботинки кожаные на натуральном меху с жестким композитным подноском на маслобензостойкой подошве «Неогард» или эквивалент (фото №21) | Ботинки из натуральной кожи (толщиной 1,8 - 2,0 мм.); с полуглухим клапаном-языком; с мягким кантом; с вкладной стелькой из натурального меха; с внутренним защитным носком из композитного материала (МУН 200Дж), с прокладкой препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. Подкладка - натуральный мех овчина (высота ворса 12-14 мм). Подошва - двухслойная (устойчивая к воздействию агрессивной среды – нефти, масел, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими и повышенными теплозащитными свойствами. Нижний слой изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой (-40°С…+300°С, при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретой поверхностью) нитрильной резины с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде прилитой полиуретановой накладки. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глубина протектора составляет 5,0 мм.). Обладает эффектом самоочищения. Ботинки изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана с накладкой из резины на основе нитрильного каучука. Цвет: черный. Маркировка и упаковка обуви соответствует требованиям ГОСТ 53917-2010. ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 В каждую пару обуви вложена памятка-инструкция с указанием назначения обуви и условий эксплуатации. Наличие: сертификата соответствия ТР ТС 019/2011 Размеры от 35 до 47 |  | Ботинки из натуральной кожи (толщиной 1,8 - 2,0 мм.); с полуглухим клапаном-языком; с мягким кантом; с вкладной стелькой из натурального меха; с внутренним защитным носком из композитного материала (МУН 200Дж), с прокладкой препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. Подкладка - натуральный мех овчина (высота ворса 12-14 мм). Подошва - двухслойная (устойчивая к воздействию агрессивной среды – нефти, масел, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими и повышенными теплозащитными свойствами. Нижний слой изготовлен из износостойкой, морозостойкой, термостойкой (-40°С…+300°С, при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретой поверхностью) нитрильной резины с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде прилитой полиуретановой накладки. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глубина протектора составляет не менее 5,0 мм.). Обладает эффектом самоочищения. Ботинки изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана с накладкой из резины на основе нитрильного каучука. Цвет: черный. Маркировка и упаковка обуви соответствует требованиям ГОСТ 53917-2010. ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 В каждую пару обуви вложена памятка-инструкция с указанием назначения обуви и условий эксплуатации. Наличие: сертификата соответствия ТР ТС 019/2011 Размеры от 35 до 47 | пара | 39 |

Приложение №3

Технические характеристики

«Поставка средств индивидуальной защиты

для нужд АО «Топливо-заправочный сервис»

| № п/п | Наименование | Технические параметры, размеры | Технические параметры эквивалента, размеры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перчатки с полным полимерным покрытием, маслобензостойкие Перчатки Ansell Hycron® 27-602 (Хайкрон) или эквивалент (фото №22) | Перчатки защитные маслобензостойкие. Покрытие ПВХ (поливинилхлорид) обладают повышенной стойкостью к износу, порезам и проколам. Покрытие полное. У перчаток отличный сухой захват. Специальная пеноизоляция обеспечивает теплообмен и способность поглощать пот. Перчатки обеспечивают защиту рук механических воздействий, нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ, нефти и нефтепродуктов, вредных биологических факторов, растворов кислот (до 70%), общих производственных загрязнений, щелочей (до 70%), токсичных веществ и статического электричества. Поверхность: гладкая. Специальная антибактериальная обработка, которая препятствует размножению бактерий, устраняет неприятный запах, предотвращает раздражение кожи рук. Материал основы – хлопковое джерси. Перчатки имеют следующие технические характеристики: Износоустойчивость 3 (среднее число циклов до разрыва не менее 8000), Устойчивость к разрезам 3 (минимум средний индекс 10.0), Прочность на разрыв 4 (минимум 74 Н), Устойчивость к проколу 1 (минимум 20 Н), Химическая стойкость: кислота и щелочи (20 - 80%, Температурный режим эксплуатации: от -15°С до +65°С. Цвет: темно-синий. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.252-2013, EN 388, EN 1149, EN 420 Размеры: 11. | Перчатки защитные маслобензостойкие. Покрытие ПВХ (поливинилхлорид) обладают повышенной стойкостью к износу, порезам и проколам. Покрытие полное. У перчаток отличный сухой захват. Специальная пеноизоляция обеспечивает теплообмен и способность поглощать пот. Перчатки обеспечивают защиту рук механических воздействий, нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ, нефти и нефтепродуктов, вредных биологических факторов, растворов кислот (до 70%), общих производственных загрязнений, щелочей (до 70%), токсичных веществ и статического электричества. Поверхность: гладкая. Специальная антибактериальная обработка, которая препятствует размножению бактерий, устраняет неприятный запах, предотвращает раздражение кожи рук. Материал основы – хлопковое джерси. Перчатки имеют следующие технические характеристики: Износоустойчивость 3 (среднее число циклов до разрыва не менее 8000), Устойчивость к разрезам 3 (минимум средний индекс 10.0), Прочность на разрыв 4 (минимум 74 Н), Устойчивость к проколу 1 (минимум 20 Н), Химическая стойкость: кислота и щелочи (20 - 80%, Температурный режим эксплуатации: от -15°С до +65°С. Цвет: темно-синий. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.252-2013, EN 388, EN 1149, EN 420 Размеры: 11. | пара | 86 |
|  | Перчатки с защитным покрытием нефтеморозостойкие Перчатки «Полар-I»или эквивалент (фото №23) | Перчатки-краги защитные от пониженных температур: морозоустойчивые (до -40°С). Маслобензостойкие. Покрытие ПВХ (поливинилхлорид) обладают повышенной стойкостью к износу, порезам и проколам. Покрытие полное. У перчаток отличный сухой захват. Специальная пеноизоляция обеспечивает теплообмен и поглощать пот. Обеспечивают защиту рук механических воздействий, нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ, нефти и нефтепродуктов, вредных биологических факторов, пониженных температур, растворов кислот (до 70%), общих производственных загрязнений, щелочей (до 70%), токсичных веществ. Поверхность: гладкая. Специальная антибактериальная обработка, которая препятствует размножению бактерий, устраняет неприятный запах, предотвращает раздражение кожи рук. Ворсовая подкладка, сохраняющая руки сухими и теплыми. Яркий оранжевый цвет обеспечивающий дополнительную безопасность во время работы. Длина-300мм. Перчатки имеют следующие технические характеристики: Износоустойчивость 3 (среднее число циклов до разрыва не менее 8000), Устойчивость к разрезам 3 (минимум средний индекс 10.0), Прочность на разрыв 4 (минимум 74 Н), Устойчивость к проколу 1 (минимум 20 Н), Химическая стойкость: кислота и щелочи (20 - 80%, Температурный режим эксплуатации: от -40°С до 0°С (осень - зима). Цвет: оранжевый. Наличие сертификата соответствия ТР ТС 019/2011 EN 388, EN 374, EN 511, EN 420 Размеры: 10. | Перчатки-краги защитные от пониженных температур: морозоустойчивые (до -40°С). Маслобензостойкие. Покрытие ПВХ (поливинилхлорид) обладают повышенной стойкостью к износу, порезам и проколам. Покрытие полное. У перчаток отличный сухой захват. Специальная пеноизоляция обеспечивает теплообмен и поглощать пот. Обеспечивают защиту рук механических воздействий, нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ, нефти и нефтепродуктов, вредных биологических факторов, пониженных температур, растворов кислот (до 70%), общих производственных загрязнений, щелочей (до 70%), токсичных веществ. Поверхность: гладкая. Специальная антибактериальная обработка, которая препятствует размножению бактерий, устраняет неприятный запах, предотвращает раздражение кожи рук. Ворсовая подкладка, сохраняющая руки сухими и теплыми. Яркий оранжевый цвет обеспечивающий дополнительную безопасность во время работы. Длина-300мм. Перчатки имеют следующие технические характеристики: Износоустойчивость 3 (среднее число циклов до разрыва не менее 8000), Устойчивость к разрезам 3 (минимум средний индекс 10.0), Прочность на разрыв 4 (минимум 74 Н), Устойчивость к проколу 1 (минимум 20 Н), Химическая стойкость: кислота и щелочи (20 - 80%, Температурный режим эксплуатации: от -40°С до 0°С (осень - зима). Цвет: оранжевый. Наличие сертификата соответствия ТР ТС 019/2011 EN 388, EN 374, EN 511, EN 420 Размеры: 10. | пара | 192 |
|  | Рукавицы меховые с кожаным наладонником (фото №24) | Рукавицы предназначены для защиты рук от низких температур. Выполнены из плотной ткани на подкладке из меховой овчины с кожаным наладонником. Подкладка рукавиц изготовлена из натуральной меховой овчины с высотой волосяного покрова 9 мм. Ткань верха - плотная хлопчатобумажная ткань особой прочности. Наладонники - натуральная кожа однородная по толщине. Размер меховой подкладки рукавиц соответствует размеру верха. Наличие декларации о соответствии ТР ТС 017/2011. Цвет: черный. ОСТ 17-174-72 Размеры: 27 | Не применимо. | пара | 62 |
|  | Рукавицы брезентовые (фото №25) | Рукавицы брезентовые Двойной наладонник, 550 г/м2 Износоустойчивые и долговечные, защищают от значительных истирающих нагрузок. Огнеупорная пропитка. ГОСТ 12.4.010–75. | Не применимо. | пара | 21 |
|  | Перчатки с полимерным покрытием Перчатки «Сенсилайт» или эквивалент (фото №26) | Универсальные перчатки на полиэфирной основе с полиуретановым покрытием на ладонной части для защиты от механических воздействий. Обеспечивают высокую ловкость руки в перчатке и комфорт работы. Полиэфирная основа обеспечивает надежную защиту рук при манипулировании легкими предметами, а полиуретановое покрытие ладонной части гарантирует ее сопротивление раздиру и истиранию, обеспечивает надежность захвата, благодаря чему перчатки являются неплохой экономичной альтернативой х/б перчаткам для легких и среднетяжелых работ. Класс вязки 13. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2012 Примерный вес брутто : 0.03 - 0.05 кг. Размеры: 8-10. | Универсальные перчатки на полиэфирной основе с полиуретановым покрытием на ладонной части для защиты от механических воздействий. Обеспечивают высокую ловкость руки в перчатке и комфорт работы. Полиэфирная основа обеспечивает надежную защиту рук при манипулировании легкими предметами, а полиуретановое покрытие ладонной части гарантирует ее сопротивление раздиру и истиранию, обеспечивает надежность захвата, благодаря чему перчатки являются неплохой экономичной альтернативой х/б перчаткам для легких и среднетяжелых работ. Класс вязки 13. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ EN 388-2012 Примерный вес брутто : 0.03 - 0.05 кг. Размеры: 8-10. | пара | 797 |
|  | Перчатки из полимерных материалов Перчатки «Комфорт» (RF1) или эквивалент (фото №27) | Изготавливаются из 100% латекса. Хлорированная поверхность обеспечивает дополнительную устойчивость к растворам кислот (до 50%) и щелочей (до 40%). Применение: хозяйственно-бытовые работы, общепромышленное использование. Гипоаллергенное х/б напыление внутри перчатки препятствует раздражению кожи рук. Имеют рельефную поверхность ладони, что обеспечивает удобный захват. Ароматизированы ванилью. Аналог перчаток КЩС тип ­­II. Толщина: 0,4 мм. Длина: 300 мм. ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 421 EN 420 EN 374 Примерный вес брутто : 0.05 - 0.07 кг. | Изготавливаются из 100% латекса. Хлорированная поверхность обеспечивает дополнительную устойчивость к растворам кислот (до 50%) и щелочей (до 40%). Применение: хозяйственно-бытовые работы, общепромышленное использование. Гипоаллергенное х/б напыление внутри перчатки препятствует раздражению кожи рук. Имеют рельефную поверхность ладони, что обеспечивает удобный захват. Ароматизированы ванилью. Аналог перчаток КЩС тип ­­II. Толщина: 0,4 мм. Длина: 300 мм. ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 421 EN 420 EN 374 Примерный вес брутто : 0.05 - 0.07 кг. | пара | 12 |
|  | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие Перчатки Sigma («Сигма») или эквивалент (фото №28) | Материал: высококачественные зимние перчатки изготовлены из акрила (10 класс вязки) с рельефным латексным покрытием. Особенности модели: рельефное латексное покрытие идеально подходит для надежного захвата мокрых скользких предметов. Бесшовная основа из акрила с начесом обеспечивает тепло и комфорт, а сигнальный цвет повышает безопасность работы в условиях плохой видимости. Назначение: строительные работы, коммунальное хозяйство в условиях пониженных температур Размеры: 9 – коричневый цвет оверлока, 10 – черный, 11 – белый. ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 420 Примерный вес брутто : 0.12 - 0.13 кг. | Материал: высококачественные зимние перчатки изготовлены из акрила (10 класс вязки) с рельефным латексным покрытием. Особенности модели: рельефное латексное покрытие идеально подходит для надежного захвата мокрых скользких предметов. Бесшовная основа из акрила с начесом обеспечивает тепло и комфорт, а сигнальный цвет повышает безопасность работы в условиях плохой видимости. Назначение: строительные работы, коммунальное хозяйство в условиях пониженных температур Размеры: 9, 10, 11. ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 420 Примерный вес брутто : 0.12 - 0.13 кг. | пара | 9 |
|  | Шерстяные вкладыши (фото №29) | Перчатки полушерстяные (вкладыш) Могут использоваться в качестве утепляющих перчаток-вкладышей в маслонефтестойкие рукавицы, краги, перчатки с полимерным покрытием, предназначенные для защиты от высоких механических рисков Перчатки трикотажные вязаные бесшовные из полушерстяной пряжи с ворсовой внутренней поверхностью. Объемный трикотаж создает теплоизолирующий барьер между рукой и защитной перчаткой и сохраняет руки в тепле. Класс вязки 7. Состав: пряжа полушерстяная (30% шерсть, 70% ПАН). ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.252-2013 Примерный вес брутто : 0.05 кг. | Не применимо. | пара | 12 |
|  | Перчатки трикотажные с точечным покрытием (фото №30) | Трикотажные перчатки с точечным ПВХ-покрытием (13 класс) Высококачественные перчатки, в несколько раз превосходящие по качеству обычные хлопчатобумажные перчатки 7 и 10 класса вязки. Обладают повышенной прочностью к истиранию и разрыву и могут служить намного дольше, чем обычные перчатки. Защитные перчатки предназначены для работы с сухими предметами, обеспечивают комфорт и надежный захват предметов. Применение: склады, строительные, погрузо-разгрузочные работы, упаковка и т.д. Характеристики: перчатки трикотажные бесшовные с протектором из поливинилхлорида на ладонной части, класс вязки 13. Состав: 75% хлопок, 25% полиэфир. Масса одной пары: 45 г. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 Примерный вес брутто : 0.04 - 0.05 кг. | Не применимо. | пара | 60 |
|  | Перчатки резиновые Перчатки «Альфатек» или эквивалент (фото №31) | Непроницаемая для жидкости нитриловая перчатка с поверхностью, обеспечивающей мокрый захват, с пленкой однородного качества и трикотажной подкладкой из нейлона. Обеспечивают пользователю возможность манипулировать влажными и замасленными предметами при меньшем усилии захвата, но при более высокой надежности. Антистатичны. Рекомендованы для работы с химическими веществами (растворы кислот до 80% и щелочей до 40%), в полиграфической промышленности, автомобилестроении, сельском хозяйстве, в нефтехимической и авиакосмической промышленности. Длина: 305 мм. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 374 EN 420 EN 1149 Примерный вес брутто : 0.1 - 0.11 кг. | Непроницаемая для жидкости нитриловая перчатка с поверхностью, обеспечивающей мокрый захват, с пленкой однородного качества и трикотажной подкладкой из нейлона. Обеспечивают пользователю возможность манипулировать влажными и замасленными предметами при меньшем усилии захвата, но при более высокой надежности. Антистатичны. Рекомендованы для работы с химическими веществами (растворы кислот до 80% и щелочей до 40%), в полиграфической промышленности, автомобилестроении, сельском хозяйстве, в нефтехимической и авиакосмической промышленности. Длина: 305 мм. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 374 EN 420 EN 1149 Примерный вес брутто : 0.1 - 0.11 кг. | пара | 18 |
|  | Перчатки кислото-щелочестойкие Перчатки «Би-Колор» или эквивалент (фото №32) | Обладают высокой устойчивостью к воздействию кислот (до 80%) и щелочей (50%), солей, спиртов, неорганических растворителей. Обеспечивают прекрасный захват на сухих и влажных поверхностях. Изготавливаются из смеси латекса с неопреном. Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Имеют рифленую поверхность для обеспечения более надежного захвата. Ароматизированы ванилью. Подходят для сборочных работ в авиационной, химической и электронной промышленности, с/х. Толщина: 0,68 мм. Длина: 323 мм. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 420 EN 374 Примерный вес брутто : 0.1 - 0.14 кг. | Обладают высокой устойчивостью к воздействию кислот (до 80%) и щелочей (50%), солей, спиртов, неорганических растворителей. Обеспечивают прекрасный захват на сухих и влажных поверхностях. Изготавливаются из смеси латекса с неопреном. Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Имеют рифленую поверхность для обеспечения более надежного захвата. Ароматизированы ванилью. Подходят для сборочных работ в авиационной, химической и электронной промышленности, с/х. Толщина: 0,68 мм. Длина: 323 мм. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 420 EN 374 Примерный вес брутто : 0.1 - 0.14 кг. | Пара | 84 |
|  | Перчатки для защиты от высоких температур, искр и брызг расплавленного металла Перчатки-краги «Ворк Гард» или эквивалент (фото №33) | Перчатки теплостойкие для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Изготовлены из кожевенного спилка толщиной 1,2 мм с подкладкой из мягкого джерси в ладонной части и х/б ткани внутри краги. Ладонная часть усилена кожаной вставкой для лучшего сопротивления истиранию, швы прошиты прочной огнестойкой нитью. Предназначены для использования при всех видах сварочных работ, а также при трудоемких погрузо-разгрузочных работах. Длина: 410 мм. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 407 EN 420 Возможно использование с утепляющими полушерстяными перчатками-вкладышами Примерный вес брутто : 0.43 - 0.5 кг. | Перчатки теплостойкие для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Изготовлены из кожевенного спилка толщиной 1,2 мм с подкладкой из мягкого джерси в ладонной части и х/б ткани внутри краги. Ладонная часть усилена кожаной вставкой для лучшего сопротивления истиранию, швы прошиты прочной огнестойкой нитью. Предназначены для использования при всех видах сварочных работ, а также при трудоемких погрузо-разгрузочных работах. Длина: 410 мм. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 EN 388 EN 407 EN 420 Возможно использование с утепляющими полушерстяными перчатками-вкладышами Примерный вес брутто : 0.43 - 0.5 кг. | пара | 12 |
|  | Шумозащитная гарнитура с эффективностью не менее 31дБА Наушники 3M Peltor Optime III со стандартным оголовьем сигнальные или эквивалент (фото №34) | Данные наушники обладают особой противошумовой эффективностью. В ее основе лежит новый технический подход, связанный с применением двойного корпуса чашек наушников, что сводит к минимуму резонанс во внутренней полости и обеспечивает максимальное ослабление высокочастотных шумов, но при этом позволяет легко воспринимать речь и сигналы опасности. Акустическое соединение между внутренней и межкорпусной полостями обеспечивает максимальное ослабление низкочастотных шумов. Изолирующие валики имеют большую ширину и заполнены вспененным пластиком и гелем, что повышает комфорт и снижает контактное давление. Области применения: военные аэродромы, гражданские, аэропорты, машинные отделения крупных судов, горнодобывающая промышленность, строительство. Снижение уровня шума среднее (SNR) на 35 дБ Снижение уровня высокочастотного шума (H) на 40 дБ Снижение уровня среднечастотного шума (M) на 32 дБ Снижение уровня низкочастотного шума (L) на 23 дБ SNR=35 H=40 M=32 L=23 Масса: 285 г. ТР ТС 019/2011 Примерный вес брутто : 0.46 кг. | Данные наушники обладают особой противошумовой эффективностью. В ее основе лежит новый технический подход, связанный с применением двойного корпуса чашек наушников, что сводит к минимуму резонанс во внутренней полости и обеспечивает максимальное ослабление высокочастотных шумов, но при этом позволяет легко воспринимать речь и сигналы опасности. Акустическое соединение между внутренней и межкорпусной полостями обеспечивает максимальное ослабление низкочастотных шумов. Изолирующие валики имеют большую ширину и заполнены вспененным пластиком и гелем, что повышает комфорт и снижает контактное давление. Области применения: военные аэродромы, гражданские, аэропорты, машинные отделения крупных судов, горнодобывающая промышленность, строительство. Снижение уровня шума среднее (SNR) на 35 дБ Снижение уровня высокочастотного шума (H) на 40 дБ Снижение уровня среднечастотного шума (M) на 32 дБ Снижение уровня низкочастотного шума (L) на 23 дБ SNR=35 H=40 M=32 L=23 Масса: 285 г. ТР ТС 019/2011 Примерный вес брутто : 0.46 кг. | шт | 1 |
|  | Фартук защитный из полимерных материалов с нагрудником "CHEMICAL" («Кемикал») или эквивалент (фото №35) | Фартук ПВХ предназначен для защиты работающих от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, от воды, нефти и нефтепродуктов, жиров и масел. Фартук с цельнокроеной нагрудной частью, с шейной бретелью, одна сторона которой настрочена вверху нагрудника справа, другая сторона продевается через шлевку, настроченную вверху нагрудника слева, и завязывается. В углах по линии талии настрочены завязки с усилителями из основной ткани. Материал: 100% полиэстер с ПВХ-покрытием. Цвет: темно-оливковый. Размер: 97×120 см. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.029-76 Примерный вес брутто : 0.47 кг. | Фартук ПВХ предназначен для защиты работающих от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, от воды, нефти и нефтепродуктов, жиров и масел. Фартук с цельнокроеной нагрудной частью, с шейной бретелью, одна сторона которой настрочена вверху нагрудника справа, другая сторона продевается через шлевку, настроченную вверху нагрудника слева, и завязывается. В углах по линии талии настрочены завязки с усилителями из основной ткани. Материал: 100% полиэстер с ПВХ-покрытием. Цвет: темно-оливковый. Размер: 97×120 см. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.029-76 Примерный вес брутто : 0.47 кг. | шт | 13 |
|  | Фартук защитный из полимерных материалов «PVC-45W» или эквивалент (фото №36) | Фартук виниловый кислотовлагоустойчивый из уплотненного винила (ПВХ). Для средних и тяжелых работ. Защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе. Размер: 84×112 см. Толщина ПВХ: 0,508 мм. Цвет: белый. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.029-76 Примерный вес брутто : 0.52 кг. | Фартук виниловый кислотовлагоустойчивый из уплотненного винила (ПВХ). Для средних и тяжелых работ. Защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе. Размер: 84×112 см. Толщина ПВХ: 0,508 мм. Цвет: белый. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.029-76 Примерный вес брутто : 0.52 кг. | шт | 6 |
|  | Нарукавники из полимерных материалов «VSB-8-HS-E» или эквивалент (фото №37) | Нарукавники виниловые влагоустойчивые. Защита от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров. Цвет: синий. Толщина ПВХ: 0,203 мм. Длина: 460 мм. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия Примерный вес брутто : 0.07 кг. | Нарукавники виниловые влагоустойчивые. Защита от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров. Цвет: синий. Толщина ПВХ: 0,203 мм. Длина: 460 мм. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия Примерный вес брутто : 0.07 кг. | пара | 39 |
|  | Нарукавники х/б (фото №38) | Нарукавники х/б (синий цвет) Примерный вес брутто : 0.1 кг | Не применимо. | пара | 6 |
|  | Подшлемник под каску «Н/ш-1» или эквивалент (фото №39) | Термостойкий подшлемник. Применяется для защиты головы и шеи от тепловых факторов электрической дуги. Надевается под каску. Конструкция подшлемника универсальна для всех размеров обхвата головы. уровень защиты – 5 кал/см2 материал верха – термостойкий трикотаж Номекс®, 200 г/м2 предназначен для использования в летний период ТР ТС 019/2011 | Термостойкий подшлемник. Применяется для защиты головы и шеи от тепловых факторов электрической дуги. Надевается под каску. Конструкция подшлемника универсальна для всех размеров обхвата головы. уровень защиты – 5 кал/см2 материал верха – термостойкий трикотаж 200 г/м2 предназначен для использования в летний период ТР ТС 019/2011 | шт | 6 |

Приложение №5

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты

Для нужд АО «Топливо-заправочный сервис».

СИЗ – Средства индивидуальной защиты.

ГСМ – Горюче-смазочные материалы.

ФЗ-116 – Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ

ст.48.1 ГК РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации Статья 48.1. «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты»

АО -  акционерное общество

2021 г – 2021

год.

г. Москва – Город Москва.

д.2 – дом №2.

№ п/п – номер по порядку.

Ед. изм. – единица измерения.

Кол-во – количество.

Шт. – штука.

Комл. – комплект.

Шир. – ширина.

Пр-во – производство.

мм – миллиметр.

см – сантиметр.

м2 – квадратный метр.

м3 – кубический метр.

кг – килограмм.

м/с – метр в секунду.

г – грамм.

дБ – Децибел.

г/кв.м, г/м2 – грамм на квадратный метр.

кал/кв.см – калория на квадратный сантиметр.

мм вод.ст. – миллиметр водяного столба.

C° - градус Цельсия.

Н – ньютон.

Дж – джоуль.

В – вольт.

Мун – максимальная ударная нагрузка.

ЕС – Европейский союз.

ТР ТС – Технический регламент Таможенного Союза.

ГОСТ – Государственный стандарт.

ОСТ – Отраслевой стандарт

ТУ – Технические условия.

ПЭ – полиэфир.

х/б – хлопчато-бумажный.

Спанбонд – нетканое полотно из полимера.

СВ лента – световозвращающая лента.

ПВХ – поливинилхлорид.

КЩС – Кислотощелочестойкий.

с/х – сельское хозяйство.