Блок 3 «Техническое задание»

Техническое задание:

Шифр ТЗС-17-011

«На выполнение работ по ремонту внутренних помещений на объектах компании»

|  | Заказчик (эксплуатирующая организация) | Акционерное общество «Топливо-заправочный сервис». |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Ремонт внутренних помещений на объектах компании. |
|  | Место выполнения работ (оказания услуг) | г. Москва, Заводское шоссе д.16, Служебное нежилое здание склада ГСМ-2 (инв.№ 000000011) - склад горюче-смазочных материалов; - объект авиационной инфраструктуры. |
|  | Пропускной режим | # - Оформление временных пропусков на лиц, выполняющих ремонтные работы, транспортные средства и ввозимые материалы, осуществляется по предварительной заявке, с предоставлением скан. копий паспортных данных и документов на автотранспорт. Тел.: 8(495)436 23 70. - Пропускной режим на объекты АО «ТЗС» осуществляется в соответствии с 16 ФЗ «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 года и ПП РФ № 1605 от 5 октября 2020 г. «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта». |
|  | Срок выполнения работ (оказания услуг) | - Срок выполнения Работ Подрядчиком составляет 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты подписания Договора сторонами. |
|  | Срок действия договора | - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Прекращение (окончание срока) действия Договора не освобождает Стороны от выполнения гарантийных обязательств. |
|  | Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проведении работ должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Характеристики выполняемым работам (оказываемых услугам) | Необходимо выполнить работы по ремонту следующих зданий и сооружений: - Здание нежилое по адресу: Заводское шоссе, д.16 (инв. №000000011, Служебное нежилое здание ГСМ-2): - Помещение №1 Кабинет авиатехников: - Выполнить работы согласно ведомости объёмов работ (Приложение № 4) 1.2. Помещение №2 Начальник склада ГСМ: - Выполнить работы согласно ведомости объёмов работ (Приложение № 4) 1.3. Помещение №3 Раздевалка: - Выполнить работы согласно ведомости объёмов работ (Приложение №4) 1.4. Помещение №4 Начальника лаборатории: - Выполнить работы согласно ведомости объёмов работ (Приложение №4) 1.5. Помещение №6 Раздевалка: - Выполнить работы согласно ведомости объёмов работ (Приложение №4) 1.6. Помещение №7 Лаборатория ГСМ-2: - Выполнить работы согласно ведомости объёмов работ (Приложение №4) 1.7. Помещение №8: - Выполнить работы согласно ведомости объёмов работ (Приложение №4) 1.8. Помещение №9 Техник ООВП: - Выполнить работы согласно ведомости объёмов работ (Приложение №4) 1.9. Помещение №10 Лаборатория №3: - Выполнить работы согласно ведомости объёмов работ (Приложение №4) 1.10 Помещение №11 Коридор - Выполнить работы согласно ведомости объёмов работ (Приложение №4) 1.11 Помещение №14 Комната приема пищи - Выполнить работы согласно ведомости объёмов работ (Приложение №4) 1.12 Помещение №15 Мужской туалет - Выполнить работы согласно ведомости объёмов работ (Приложение №4) 1.13 Помещение №16 Отдел кадров - Выполнить работы согласно ведомости объёмов работ (Приложение №4) 1.14 Помещение №17 Входная группа - Выполнить работы согласно ведомости объёмов работ (Приложение№4). |
|  | Требования к применению опциона | Не применимо |
|  | Гарантийные обязательства | - Объем предоставления гарантий качества выполненных подрядных работ должен составлять 100 % на все виды подрядных работ. - Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки результатов выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять выявленные недостатки выполненных подрядных работ. - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента фиксации недостатков в акте. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. - Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. |
|  | Общие требования к организации | - К работе на объекте допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ. - Прошедшие обучение и имеющие удостоверения установленного образца, по курсу пожарно-технического минимума в сертифицированном учебном центре. либо в собственной организации на основании приказа. - Прошедшие обучение и имеющие удостоверение установленного образца по курсу охраны труда в сертифицированном учебном центре либо в собственной организации на основании приказа. Работы, связанные с электричеством, должны выполнять специалисты соответствующей квалификации, прошедшие обучение и аттестацию по электробезопасности и иметь удостоверение установленного образца, выданное лицензированной организацией. - Работы на объекте проводятся под контролем (в сопровождении) представителя службы главного инженера заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
|  | Требования к исполнителю выполняемых работам (оказываемых услугам) | - Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее исполнения обязательств. - Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ. - Исполнитель принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба - Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. |
|  | Опыт работы | - Работы должны выполняться специализированной организацией, имеющей опыт выполнения аналогичных работ, располагающей техническими средствами и инструментами, необходимыми для выполнения качественной работы. |
|  | Требования к квалификации персонала | Квалификация сотрудников подрядной организации должна соответствовать комплексу выполняемых ремонтных работ |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами, РФ, ЛНД заказчика; - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории Заказчика. |
|  | Требования по охране окружающей среды для объектов строительства | - В соответствии с действующими нормативными документами. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций | - Не требуется |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | - Соблюдение сотрудниками правил пожарной безопасности на объектах предприятия, которое относится к опасному производственному объекту (ОПО). - Обязательное прохождение всеми сотрудниками вводного и противопожарного инструктажа у начальника объекта. - Обязательное наличие документов о прохождении всеми сотрудниками проверки знаний по пожарно-техническому минимуму. - В соответствии с требованиями ФЗ-123 от 22.07.2008 г. и других нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
|  | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - В соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 529. - В соответствии с требованиями ФЗ-116 от 21.07.1997г. - В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика. - Исполнитель обязан обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внутриобъектового и пропускного режима при оказании услуг на территории. |
|  | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | - Не требуется. |
|  | Материалы, представляемые Заказчиком | Документация: - Разработанная Заказчиком ведомость объёмов работ. (Приложение № 4) |
|  | Требования к сметной документации | - Расчет составить в коммерческих расценках на текущий период. - Необходимо согласовать с Заказчиком все локальные сметы на дополнительные работы. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и выполняемых работ (оказываемых услуг) требованиям технического задания | 1.Удостоверения пожарно-технического минимума (сотрудникам, выполняющим мероприятия) установленного образца. 2. Копия приказа собственной организации исполнителя о проведении обучения пожарно-техническому минимуму (если обучение проводилось в собственной организации) 3. Удостоверения по охране труда (сотрудникам, выполняющим мероприятия) установленного образца. 4. Копия приказа собственной организации исполнителя о проведении обучения охране труда (если обучение проводилось в собственной организации) 5. Удостоверения по электробезопасности (сотрудникам, выполняющим соответствующие работы) установленного образца. |

Приложение №1: Глоссарий сокращений.

Приложение №2: План помещений в служебном здании.

Приложение №3: Дефектный акт.

Приложение №4: Ведомость объемов работ.

Приложение №1

к Техническому заданию от «___» ____________ 2021 г.

«на выполнение работ по ремонту внутренних помещений на объектах компании»

Глоссарий сокращений

- Г.- Город;

- ГОСТ - государственный стандарт;

- ГСМ - горюче смазочные материалы

- Д - Дом;

- АЗС- автозаправочная станция

- АО - акционерное общество

- ПАО - публичное акционерное общество

- ОПО - опасный производственный объект;

- РФ - Российская Федерация;

- ФЗ - федеральный закон;

- МТР - материально-технические ресурсы;

- ЛНД - локально-нормативные документы;

- ФОТ- фонд оплаты труда;

- ФЕР - федеральные единичные расценки;

- ЭММ - эксплуатация машин и механизмов;

- ПНР- пуско-наладочные работы;

- НК – нефтяная компания.

Приложение №2

к Техническому заданию от «___» ____________ 2021 г.

План помещений в служебном здании склада ГСМ-2 (инв. № 000000011)

Приложение №3

к Техническому заданию от «___» ____________ 2021 г.

| Дефектный акт на ремонт внутренних помещений служебного нежилого здания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (инв.№000000011) по адресу: г.Москва, Заводское шоссе д. 16, склад ГСМ-2. |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование дефекта | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Раздел 1. ПОМЕЩЕНИЕ № 1 (9,2 кв.м.) Кабинет авиатехников |  |  |  |  |  |
| 1 | Физический износ столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Износ дверных и оконных коробок в каменных стенах. | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Неудовлетворительное состояние подоконных досок бетонных и мозаичных | м2 | 0,36 |  |  |
| 4 | Неудовлетворительное состояние обоев | м2 | 37,2 |  |  |
| 5 | Износ покрытий полов из керамических плиток | м2 покрытия | 9,2 |  |  |
| 6 | Износ плинтусов цементных и из керамической плитки | м плинтуса | 12,4 |  |  |
| 7 | Износ выключателей и розеток | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Износ дверей | шт. | 1 |  |  |
| Раздел 2. ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (10,8 кв.м.) Начальник склада ГСМ |  |  |  |  |  |
| 9 | Физический износ столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Износ дверных и оконных коробок в каменных стенах. | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Неудовлетворительное состояние обоев | м2 | 39,6 |  |  |
| 12 | Износ покрытий полов из ламината | м2 покрытия | 10,8 |  |  |
| 13 | Износ плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м плинтуса | 13,2 |  |  |
| 14 | Износ выключателей розеток | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Износ дверей | шт. | 1 |  |  |
| Раздел 3. ПОМЕЩЕНИЕ № 3 Раздевалка |  |  |  |  |  |
| 16 | Износ дверных и оконных коробок в каменных стенах. | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Износ оконных и дверных коробок с конопаткой | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Износ блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 проемов | 1,6 |  |  |
| 19 | Износ дверей | шт. | 1 |  |  |
| Раздел 4. ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (8,4 кв.м.) Начальник лаборатории |  |  |  |  |  |
| 20 | Физический износ столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Износ дверных и оконных коробок в каменных стенах. | шт. | 1 |  |  |
| 22 | Неудовлетворительное состояние подоконных досок бетонных и мозаичных | м2 | 0,24 |  |  |
| 23 | Неудовлетворительное состояние обоев | м2 | 35,4 |  |  |
| 24 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | м2 покрытия | 0,084 |  |  |
| 25 | Физический износ плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м плинтуса | 11,88 |  |  |
| 26 | Износ покрытий из досок ламинированных | м2 покрытия | 10,85 |  |  |
| 27 | Износ плинтусов деревянных | м плинтуса | 11,88 |  |  |
| 28 | Износ потолков реечных алюминиевых | м2 | 8,69 |  |  |
| Раздел 5. ПОМЕЩЕНИЕ № 6 (12,9 кв.м.) Раздевалка |  |  |  |  |  |
| 29 | Физический износ столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов | шт. | 1 |  |  |
| 30 | Износ дверных коробок в каменных стенах | шт. | 1 |  |  |
| 31 | Неудовлетворительное состояние обоев | м2 | 47,4 |  |  |
| 32 | Износ покрытий полов из линолеума и релина | м2 покрытия | 8,69 |  |  |
| 33 | Износ покрытий полов из керамических плиток | м2 покрытия | 12,9 |  |  |
| 34 | Физический износ плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м плинтуса | 15,8 |  |  |
| 35 | Износ дверей | шт. | 1 |  |  |
| 36 | Износ оконных и дверных коробок с конопаткой | шт. | 1 |  |  |
| 37 | Износ блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 проемов | 1,6 |  |  |
| 38 | Износ плинтусов из плиток керамических | м плинтуса | 15,8 |  |  |
| 39 | Износ потолков реечных алюминиевых | м2 | 8,69 |  |  |
| 40 | Износ потолков | м2 | 12,88 |  |  |
| Раздел 6. ПОМЕЩЕНИЕ № 7 Лаборатория ГСМ 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | Износ дверных коробок в каменных стенах | шт. | 1 |  |  |
| 42 | Износ оконных и дверных коробок с конопаткой | шт. | 1 |  |  |
| 43 | Износ блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 проемов | 1,6 |  |  |
| 44 | Износ дверей | шт. | 1 |  |  |
| Раздел 7. ПОМЕЩЕНИЕ № 8 (5,2 и 10,2 кв.м.) |  |  |  |  |  |
| 45 | Физический износ столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов. | шт. | 1 |  |  |
| 46 | Износ дверных коробок в каменных стенах | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Износ оконных коробок в каменных стенах | шт. | 2 |  |  |
| 48 | Неудовлетворительное состояние обоев | м2 | 39,12 |  |  |
| 49 | Износ покрытий полов из керамических плиток | м2 покрытия | 15,4 |  |  |
| 50 | Износ плинтусов цементных и из керамической плитки | м плинтуса | 22,12 |  |  |
| 51 | Износ выключателей и розеток | шт. | 2 |  |  |
| 52 | Износ оконных и дверных коробок с конопаткой | шт. | 1 |  |  |
| 53 | Износ блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 проемов | 1 |  |  |
| 54 | Износ дверей | шт. | 1 |  |  |
| 55 | Износ плинтусов из плиток керамических | м плинтуса | 12,4 |  |  |
| 56 | Износ плинтусов деревянных | м плинтуса | 22,5 |  |  |
| Раздел 8. ПОМЕЩЕНИЕ № 9 (8,9 кв.м.) Техник ООВП |  |  |  |  |  |
| 57 | Физический износ столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов. | шт. | 1 |  |  |
| 58 | Износ дверных коробок в каменных стенах | шт. | 1 |  |  |
| 59 | Износ оконных коробок в каменных стенах | шт. | 1 |  |  |
| 60 | Износ подоконных досок бетонных и мозаичных | м2 | 0,36 |  |  |
| 61 | Неудовлетворительное состояние обоев | м2 | 37,2 |  |  |
| 62 | Износ покрытий полов из керамических плиток | м2 покрытия | 8,9 |  |  |
| 63 | Износ плинтусов цементных и из керамической плитки | м плинтуса | 12,4 |  |  |
| 64 | Износ выключателей и розеток | шт. | 2 |  |  |
| 65 | Износ дверей | шт. | 1 |  |  |
| 66 | Износ плинтусов деревянных | м плинтуса | 13,2 |  |  |
| 67 | Износ плинтусов из плиток керамических | м плинтуса | 12,4 |  |  |
| 68 | Износ потолков реечных алюминиевых | м2 | 8,9 |  |  |
| 69 | Износ светильников в подвесных потолках (количество ламп в светильнике до 4) | шт. | 2 |  |  |
| Раздел 9. ПОМЕЩЕНИЕ № 10 (6.6 и 7,5 кв.м.) Лаборатория № 3 |  |  |  |  |  |
| 70 | Физический износ столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов. | шт. | 1 |  |  |
| 71 | Износ дверных коробок в каменных стенах | шт. | 1 |  |  |
| 72 | Износ оконных коробок в каменных стенах | шт. | 1 |  |  |
| 73 | Неудовлетворительное состояние обоев | м2 | 35,4 |  |  |
| 74 | Износ покрытий полов из линолеума и релина | м2 покрытия | 8,69 |  |  |
| 75 | Износ плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м плинтуса | 11,88 |  |  |
| 76 | Износ оконных и дверных коробок с конопаткой | шт. | 1 |  |  |
| 77 | Износ плинтусов деревянных | м плинтуса | 13,2 |  |  |
| 78 | Износ покрытий из ламинированных досок | м2 покрытия | 10,85 |  |  |
| 79 | Износ потолков реечных алюминиевых | м2 | 8,69 |  |  |
| Раздел 10. ПОМЕЩЕНИЕ № 11 (58,2 кв.м.) Коридор |  |  |  |  |  |
| 80 | Физический износ столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов. | шт. | 1 |  |  |
| 81 | Износ дверных коробок в каменных стенах | шт. | 1 |  |  |
| 82 | Износ оконных коробок в каменных стенах | шт. | 1 |  |  |
| 83 | Неудовлетворительное состояние обоев | м2 | 256,38 |  |  |
| 84 | Износ покрытий полов из керамических плиток | м2 покрытия | 58,2 |  |  |
| 85 | Износ плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м плинтуса | 29 |  |  |
| 86 | Износ оконных и дверных коробок с конопаткой | шт. | 2 |  |  |
| 87 | Износ блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 проемов | 3,2 |  |  |
| 88 | Износ дверей | шт. | 2 |  |  |
| 89 | Износ плинтусов деревянных | м плинтуса | 43,2 |  |  |
| 90 | Износ потолков реечных алюминиевых | м2 | 58,41 |  |  |
| 91 | Износ светильников в подвесных потолках(588х588), количество ламп в светильнике до 4 | шт. | 11 |  |  |
| Раздел 11. ПОМЕЩЕНИЕ № 14 (18,0 кв.м.) Комната приёма пищи |  |  |  |  |  |
| 92 | Физический износ столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов. | шт. | 1 |  |  |
| 93 | Износ дверных коробок в каменных стенах | шт. | 1 |  |  |
| 94 | Износ оконных коробок в каменных стенах | шт. | 1 |  |  |
| 95 | Износ подоконных досок бетонных и мозаичных | м2 | 0,36 |  |  |
| 96 | Неудовлетворительное состояние обоев | м2 | 53,34 |  |  |
| 97 | Износ покрытий полов из линолеума и релина | м2 покрытия | 1,8 |  |  |
| 98 | Износ плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м плинтуса | 20 |  |  |
| 99 | Износ оконных и дверных коробок с конопаткой | шт. | 1 |  |  |
| 100 | Износ дверей | шт. | 1 |  |  |
| 101 | Износ плинтусов деревянных | м плинтуса | 13,2 |  |  |
| 102 | Износ плинтусов из керамических плиток | м плинтуса | 17,78 |  |  |
| Раздел 12. ПОМЕЩЕНИЕ № 15 Мужской туалет |  |  |  |  |  |
| 103 | Износ дверных коробок в каменных стенах | шт. | 1 |  |  |
| 104 | Износ потолков реечных алюминиевых | м2 | 11,1 |  |  |
| 105 | Износ дверей | шт. | 2 |  |  |
| Раздел 13. ПОМЕЩЕНИЕ № 16 (10,4 кв.м.) Отдел кадров |  |  |  |  |  |
| 106 | Физический износ столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов. | шт. | 1 |  |  |
| 107 | Неудовлетворительное состояние обоев | м2 | 37,2 |  |  |
| 108 | Износ покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | м2 покрытия | 10,4 |  |  |
| 109 | Износ плинтусов цементных и из керамической плитки | м плинтуса | 12,4 |  |  |
| 110 | Износ выключателей и розеток | шт. | 2 |  |  |
| 111 | Износ оконных и дверных коробок с конопаткой | шт. | 1 |  |  |
| 112 | Износ дверей | шт. | 1 |  |  |
| 113 | Износ плинтусов деревянных | м плинтуса | 13,2 |  |  |
| 114 | Износ покрытий из досок ламинированных | м2 покрытия | 10,4 |  |  |
| 115 | Износ плинтусов из плиток керамических | м плинтуса | 13,4 |  |  |
| 116 | Износ потолков реечных алюминиевых | м2 | 10,4 |  |  |
| 117 | Износ светильников в подвесных потолках (количество ламп в светильнике до 4) | шт. | 2 |  |  |
| Раздел 14. ПОМЕЩЕНИЕ № 17 (3,5 кв.м.) Входная группа |  |  |  |  |  |
| 118 | Физический износ столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов. | шт. | 1 |  |  |
| 119 | Неудовлетворительное состояние обоев | м2 | 22,56 |  |  |
| 120 | Износ покрытий полов из керамических плиток | м2 покрытия | 3,4 |  |  |
| 121 | Износ плинтусов цементных и из керамической плитки | м плинтуса | 7,52 |  |  |
| 122 | Износ плинтусов из керамических плиток | м плинтуса | 7,52 |  |  |
| 123 | Износ кабеля-канала (короба) "Электропласт": 40x40 мм | м | 11,7504 |  |  |

Приложение №4

к Техническому заданию от «___» ____________ 2021 г.

Ведомость объемов работ на ремонт внутренних помещений служебного нежилого здания (инв.№000000011) по адресу: г. Москва, Заводское шоссе д. 16, склад ГСМ-2

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. ПОМЕЩЕНИЕ № 1 (9,2 кв.м.) Кабинет авиотехников |  |  |  |  |
| Заголовок ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.Демонтаж конструкций и элементов ремонта, мешающих проведению ремонтных работ | 100 шт. изделий | 0,01 | 1 / 100 |
| 2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 3 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 4 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,0036 | (1,2*0,3) / 100 |
| 5 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,372 | 37.2 / 100 |
| 6 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,092 | 9.2 / 100 |
| 7 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0,124 | 12.4 / 100 |
| 8 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,02 | 2 / 100 |
| 9 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Демонтаж | 100 м | 0,184 | 18,4 / 100 |
| 10 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 1,48244 |  |
| Заголовок ОТДЕЛОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 11 | Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | 100 коробок | 1 |  |
| 12 | Установка комплектов дверных полотен внутренних межкомнатных Двери Капелли 80х200 или аналог с характеристиками данной марки | 100 полотен | 0,01 | 1 / 100 |
| 13 | Оклейка стен моющимися обоями: стеклообоями | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,372 | 37,2 / 100 |
| 14 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 0,372 | 37,2 / 100 |
| 15 | Устройство плинтусов: деревянных Монтаж отбойной доски | 100 м плинтуса | 0,132 | 13,2 / 100 |
| 16 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "SL Renovation" или аналог | 100 м2 стяжки | 0,092 | 9,2 / 100 |
| 17 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов | 100 м2 покрытия | 0,092 | 9,2 / 100 |
| 18 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,124 | 12,4 / 100 |
| 19 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,092 | 9,24 / 100 |
| 20 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,184 | 18,4 / 100 |
| 21 | Светильник в подвесных потолках(588х588), устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 | 2 / 100 |
| Раздел 2. ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (10,8 кв.м.) Начальник склада ГСМ |  |  |  |  |
| Заголовок ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 22 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.Демонтаж конструкций и элементов ремонта, мешающих проведению ремонтных работ | 100 шт. изделий | 0,01 | 1 / 100 |
| 23 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 24 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 25 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0 |  |
| 26 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,396 | 39,6 / 100 |
| 27 | Разборка покрытий полов из ламината | 100 м2 покрытия | 0,108 | 10,8 / 100 |
| 28 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,132 | 13,2 / 100 |
| 29 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,02 | 2 / 100 |
| 30 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Демонтаж | 100 м | 0,184 | 18,4 / 100 |
| 31 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,52058 |  |
| Заголовок ОТДЕЛОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 32 | Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | 100 коробок | 1 |  |
| 33 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 | 1,6 / 100 |
| 34 | Установка комплектов дверных полотен внутренних межкомнатных Двери Капелли 80х200 или аналог с характеристиками данной марки | 100 полотен | 0,01 | 1 / 100 |
| 35 | Оклейка стен моющимися обоями: стеклообоями | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,396 | 39,6 / 100 |
| 36 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 0,396 | 39,6 / 100 |
| 37 | Устройство плинтусов: деревянных Монтаж отбойной доски | 100 м плинтуса | 0,124 | 12,4 / 100 |
| 38 | Устройство стяжек: толщиной 20 мм (Самовыравнивающей смеси для полов Ветонит "SL Renovation" или аналог | 100 м2 стяжки | 0,108 | 10,80 / 100 |
| 39 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,108 | 10,8 / 100 |
| 40 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,132 | 13,2 / 100 |
| 41 | Устройство плинтусов: деревянных Монтаж отбойной доски | 100 м плинтуса | 0,132 | 13,2 / 100 |
| 42 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0944 | 9,44 / 100 |
| Раздел 3. ПОМЕЩЕНИЕ № 3 Раздевалка |  |  |  |  |
| ЗаголовокПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 43 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| Заголовок ОТДЕЛОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 44 | Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | 100 коробок | 1 |  |
| 45 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 | 1,6 / 100 |
| 46 | Установка комплектов дверных полотен внутренних межкомнатных Двери Капелли 80х200 или аналог с характеристиками данной марки | 100 полотен | 0,01 | 1 / 100 |
| Раздел 4. ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (8,4 кв.м.) Начальник лаборатории |  |  |  |  |
| Заголовок ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 47 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.Демонтаж конструкций и элементов ремонта, мешающих проведению ремонтных работ | 100 шт. изделий | 0,01 | 1 / 100 |
| 48 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 49 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 50 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,0024 | (1,2*0,2) / 100 |
| 51 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,354 | 35,4 / 100 |
| 52 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,084 | 8,4 / 100 |
| 53 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1188 | 11,88 / 100 |
| 54 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,276131 |  |
| Заголовок ОТДЕЛОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 55 | Установка комплектов дверных полотен внутренних межкомнатных Двери Капелли 80х200 или аналог с характеристиками данной марки | 100 полотен | 0,01 | 1 / 100 |
| 56 | Оклейка стен моющимися обоями: стеклообоями | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,3564 | 35,64 / 100 |
| 57 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 0,3564 | 35,64 / 100 |
| 58 | Устройство плинтусов: деревянных Монтаж отбойной доски | 100 м плинтуса | 0,132 | 13,2 / 100 |
| 59 | Устройство стяжек: толщиной 20 мм Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "SL Renovation" или аналог | 100 м2 стяжки | 0,1085 | 10,85 / 100 |
| 60 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,1085 | 10,85 / 100 |
| 61 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,1188 | 11,88 / 100 |
| 62 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0869 | 8,69 / 100 |
| Раздел 5. ПОМЕЩЕНИЕ № 6 (12,9 кв.м.) Раздевалка |  |  |  |  |
| 63 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.Демонтаж конструкций и элементов ремонта, мешающих проведению ремонтных работ | 100 шт. изделий | 0,01 | 1 / 100 |
| 64 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 65 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,474 | 47,4 / 100 |
| 66 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,0869 | 8,69 / 100 |
| 67 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,129 | 12,9 / 100 |
| 68 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,158 | 15,8 / 100 |
| 69 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Демонтаж | 100 м | 0,184 | 18,4 / 100 |
| 70 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 1,127083 |  |
| Заголовок ОТДЕЛОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 71 | Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 72 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 | 1,6 / 100 |
| 73 | Установка комплектов дверных полотен внутренних межкомнатных Двери Капелли 80х200 или аналог с характеристиками данной марки | 100 полотен | 0,01 | 1 / 100 |
| 74 | Оклейка стен моющимися обоями: стеклообоями | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,474 | 47,4 / 100 |
| 75 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 0,53088 | 53,088 / 100 |
| 76 | Устройство стяжек: толщиной 20 мм Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "SL Renovation" или аналог | 100 м2 стяжки | 0,1288 | 12,88 / 100 |
| 77 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов | 100 м2 покрытия | 0,1288 | 12,88 / 100 |
| 78 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,158 | 15,8 / 100 |
| 79 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0869 | 8,69 / 100 |
| 80 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1288 | 12,88 / 100 |
| Раздел 6. ПОМЕЩЕНИЕ № 7 Лаборатория ГСМ 2 |  |  |  |  |
| 81 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 82 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,105 |  |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 83 | Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 84 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 | 1,6 / 100 |
| 85 | Установка комплектов дверных полотен внутренних межкомнатных Двери Капелли 80х200 или аналог с характеристиками данной марки | 100 полотен | 0,01 | 1 / 100 |
| Раздел 7. ПОМЕЩЕНИЕ № 8 (5,2 и 10,2 кв.м.) |  |  |  |  |
| Заголовок ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 86 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.Демонтаж конструкций и элементов ремонта, мешающих проведению ремонтных работ | 100 шт. изделий | 0,01 | 1 / 100 |
| 87 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | 2 / 100 |
| 88 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | 2 / 100 |
| 89 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,3912 | 39,12 / 100 |
| 90 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,154 | 15,4 / 100 |
| 91 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0,2212 | 22,12 / 100 |
| 92 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,02 | 2 / 100 |
| 93 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Демонтаж | 100 м | 0,184 | 18,4 / 100 |
| 94 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,52058 |  |
| Заголовок ОТДЕЛОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 95 | Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 96 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,01 | 1 / 100 |
| 97 | Установка комплектов дверных полотен внутренних межкомнатных Двери Капелли 80х200 или аналог с характеристиками данной марки | 100 полотен | 0,01 | 1 / 100 |
| 98 | Оклейка стен моющимися обоями: стеклообоями | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,372 | 37,2 / 100 |
| 99 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 0,372 | 37,2 / 100 |
| 100 | Устройство стяжек: толщиной 20 мм Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "SL Renovation" или аналог | 100 м2 стяжки | 0,0944 | 9,44 / 100 |
| 101 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов | 100 м2 покрытия | 0,0944 | 9,44 / 100 |
| 102 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,124 | 12,4 / 100 |
| 103 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1581 | 15,81 / 100 |
| 104 | Устройство плинтусов: деревянных Монтаж отбойной доски | 100 м плинтуса | 0,225 | 22,5 / 100 |
| 105 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Демонтаж | 100 м | 0,184 | 18,4 / 100 |
| Раздел 8. ПОМЕЩЕНИЕ № 9 (8,9 кв.м.) Техник ООВП |  |  |  |  |
| Заголовок ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 106 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.Демонтаж конструкций и элементов ремонта, мешающих проведению ремонтных работ | 100 шт. изделий | 0,01 | 1 / 100 |
| 107 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 108 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 109 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,0036 | (1,2*0,3) / 100 |
| 110 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,372 | 37.2 / 100 |
| 111 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,089 | 8,9 / 100 |
| 112 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0,124 | 12.4 / 100 |
| 113 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,02 | 2 / 100 |
| 114 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Демонтаж | 100 м | 0,184 | 18,4 / 100 |
| 115 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 1,48244 |  |
| Заголовок ОТДЕЛОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 116 | Установка комплектов дверных полотен внутренних межкомнатных Двери Капелли 80х200 или аналог с характеристиками данной марки | 100 полотен | 0,01 | 1 / 100 |
| 117 | Оклейка стен моющимися обоями: стеклообоями | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,372 | 37,2 / 100 |
| 118 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 0,372 | 37,2 / 100 |
| 119 | Устройство плинтусов: деревянных Монтаж отбойной доски | 100 м плинтуса | 0,132 | 13,2 / 100 |
| 120 | Устройство стяжек: толщиной 20 ммСамовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "SL Renovation" или аналог | 100 м2 стяжки | 0,089 | 8,9 / 100 |
| 121 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов | 100 м2 покрытия | 0,089 | 8,9 / 100 |
| 122 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,124 | 12,4 / 100 |
| 123 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,089 | 8,9 / 100 |
| 124 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,184 | 18,4 / 100 |
| 125 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 | 2 / 100 |
| Раздел 9. ПОМЕЩЕНИЕ № 10 (6.6 и 7,5 кв.м.) Лаборатория № 3 |  |  |  |  |
| Заголовок ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 126 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.Демонтаж конструкций и элементов ремонта, мешающих проведению ремонтных работ | 100 шт. изделий | 0,01 | 1 / 100 |
| 127 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 128 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 129 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0 |  |
| 130 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,354 | 35,4 / 100 |
| 131 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,0869 | 8,69 / 100 |
| 132 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1188 | 11,88 / 100 |
| 133 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,276131 |  |
| Заголовок ОТДЕЛОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 134 | Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 135 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,016 | 1,6 / 100 |
| 136 | Оклейка стен моющимися обоями: стеклообоями | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,3564 | 35,64 / 100 |
| 137 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 0,3564 | 35,64 / 100 |
| 138 | Устройство плинтусов: деревянных Монтаж отбойной доски | 100 м плинтуса | 0,132 | 13,2 / 100 |
| 139 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,1085 | 10,85 / 100 |
| 140 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,1188 | 11,88 / 100 |
| 141 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0869 | 8,69 / 100 |
| Раздел 10. ПОМЕЩЕНИЕ № 11 (58,2 кв.м.) Коридор |  |  |  |  |
| Заголовок ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 142 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.Демонтаж конструкций и элементов ремонта, мешающих проведению ремонтных работ | 100 шт. изделий | 0,01 | 1 / 100 |
| 143 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 144 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 145 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 2,5638 | 256,38 / 100 |
| 146 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,582 | 58,2 / 100 |
| 147 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,29 | 29 / 100 |
| 148 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Демонтаж | 100 м | 0,81 | 81 / 100 |
| 149 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,657047 |  |
| Заголовок ОТДЕЛОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 150 | Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | 100 коробок | 0,02 | 2 / 100 |
| 151 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,032 | (1,6*2) / 100 |
| 152 | Установка дверных полотен внутренних межкомнатных Двери двухствортчатые Капелли или аналог с характеристиками данной марки | 100 полотен | 0,02 | 2 / 100 |
| 153 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,17 | 17 / 100 |
| 154 | Оклейка стен моющимися обоями: стеклообоями | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 2,5638 | 256,38 / 100 |
| 155 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 0,3564 | 35,64 / 100 |
| 156 | Устройство плинтусов: деревянных Монтаж отбойной доски | 100 м плинтуса | 0,132 | 13,2 / 100 |
| 157 | Устройство стяжек: толщиной 20 мм Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "SL Renovation" или аналог | 100 м2 стяжки | 0,1085 | 10,85 / 100 |
| 158 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов | 100 м2 покрытия | 0,5841 | 58,41 / 100 |
| 159 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,3 | 30/ 100 |
| 160 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5841 | 58,41 / 100 |
| 161 | Светильник в подвесных потолках(588х588), устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,11 | 11 / 100 |
| Раздел 11. ПОМЕЩЕНИЕ № 14 (18,0 кв.м.) Комната приёма пищи |  |  |  |  |
| Заголовок ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 162 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.Демонтаж конструкций и элементов ремонта, мешающих проведению ремонтных работ | 100 шт. изделий | 0,01 | 1 / 100 |
| 163 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 164 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 165 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,0036 | (1,2*0,3) / 100 |
| 166 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,5334 | 53,34 / 100 |
| 167 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,018 | 18 / 100 |
| 168 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,2 | 20 / 100 |
| 169 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,276131 |  |
| Заголовок ОТДЕЛОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 170 | Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 171 | Установка комплектов дверных полотен внутренних межкомнатных Двери Капелли 80х200 или аналог с характеристиками данной марки | 100 полотен | 0,01 | 1 / 100 |
| 172 | Оклейка стен моющимися обоями: стеклообоями | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,3564 | 35,64 / 100 |
| 173 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 0,3564 | 35,64 / 100 |
| 174 | Устройство плинтусов: деревянных Монтаж отбойной доски | 100 м плинтуса | 0,132 | 13,2 / 100 |
| 175 | Устройство стяжек: толщиной 20 мм Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "SL Renovation" или аналог | 100 м2 стяжки | 0,18 | 18 / 100 |
| 176 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов | 100 м2 покрытия | 0,18 | 18 / 100 |
| 177 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,1778 | 17,78 / 100 |
| Раздел 12. ПОМЕЩЕНИЕ № 15 Мужской туалет |  |  |  |  |
| Заголовок ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 178 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1 / 100 |
| 179 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,111 | 11,1 / 100 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 180 | Установка комплектов дверных полотен внутренних межкомнатных Двери Капелли 80х200 или аналог с характеристиками данной марки | 100 полотен | 0,02 | 2 / 100 |
| Раздел 13. ПОМЕЩЕНИЕ № 16 (10,4 кв.м.) Отдел кадров |  |  |  |  |
| Заголовок ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 181 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.Демонтаж конструкций и элементов ремонта, мешающих проведению ремонтных работ | 100 шт. изделий | 0,01 | 1 / 100 |
| 182 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,372 | 37.2 / 100 |
| 183 | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 покрытия | 0,10,4 | 10.4 / 100 |
| 184 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0,124 | 12.4 / 100 |
| 185 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,02 | 2 / 100 |
| 186 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Демонтаж | 100 м | 0,184 | 18,4 / 100 |
| 187 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 1,48244 |  |
| Заголовок ОТДЕЛОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 188 | Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой | 100 коробок | 0,01 |  |
| 189 | Установка комплектов дверных полотен внутренних межкомнатных Двери Капелли 80х200 или аналог с характеристиками данной марки | 100 полотен | 0,01 | 1 / 100 |
| 190 | Оклейка стен моющимися обоями: стеклообоями | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,372 | 37,2 / 100 |
| 191 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 0,372 | 37,2 / 100 |
| 192 | Устройство плинтусов: деревянных Монтаж отбойной доски | 100 м плинтуса | 0,132 | 13,2 / 100 |
| 193 | Устройство стяжек толщиной 20 мм Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "SL Renovation" или аналог | 100 м2 стяжки | 0,104 | 10,4 / 100 |
| 194 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,104 | 10,4 / 100 |
| 195 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,134 | 13,4 / 100 |
| 196 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,104 | 10,4 / 100 |
| 197 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,194 | 19,4 / 100 |
| 198 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 | 2 / 100 |
| Раздел 14. ПОМЕЩЕНИЕ № 17 (3,5 кв.м.) Входная группа |  |  |  |  |
| Заголовок ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 199 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.Демонтаж конструкций и элементов ремонта, мешающих проведению ремонтных работ | 100 шт. изделий | 0,01 | 1 / 100 |
| 200 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,2256 | 22,56 / 100 |
| 201 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,034 | 3,4 / 100 |
| 202 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0,0752 | 7,52 / 100 |
| 203 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Демонтаж | 100 м | 0,1152 | 11,52 / 100 |
| 204 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,229808 |  |
| Заголовок ОТДЕЛОЧНЫЕ И МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 205 | Оклейка стен моющимися обоями: стеклообоями | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,2256 | 22,56 / 100 |
| 206 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 0,2256 | 22,56 / 100 |
| 207 | Устройство стяжек толщиной 20 мм Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "SL Renovation" или аналог | 100 м2 стяжки | 0,0346 | 3,46 / 100 |
| 208 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических одноцветных с красителем для полов | 100 м2 покрытия | 0,0346 | 3,46 / 100 |
| 209 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,0752 | 7,52 / 100 |
| 210 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0346 | 3,46 / 100 |
| 211 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Демонтаж | 100 м | 0,1152 | 11,52 / 100 |
| 212 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x40 мм | 100 м | 0,117504 | (11,52*1,02) / 100 |