Блок 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки:

«Поставка индикаторов качества топлива

для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

| 1. | Заказчик | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Предмет договора | Поставка индикаторов качества топлива |
| 3. | Перечень, технические характеристики и количество требуемого товара | Количество 63000 штук - Размеры индикатора: длина - 50±1мм ширина - 25±1мм - Рабочая температура от -50 до +50 градусов по Цельсию; - Чувствительность к эмульсионной воде в пределах массовой доли от 0,001 до 0,003% в пробе авиационного топлива объемом 50±2см3; - Чувствительность к механическим примесям в пределах массовой доли от 0,001 до 0,003% в пробе авиационного топлива объемом 50±2см3; - Упаковка должна исключать касание листов индикатора различной пропитки; - В листах индикатора не допускаются разрывы, проколы, механические включения или цветные пятна размером более 1мм - Индикаторы должны быть упакованы с возможностью визуального контроля и исключением контакта с атмосферным воздухом; - Хранение и транспортировка в сухой таре с исключением попадания прямых солнечных лучей |
| 4. | Дополнительная информация | 1.Качество товара должно быть подтверждено сертификатом качества завода-изготовителя (при поставке). 2.На каждую партию должен быть предоставлен акт о проверке качества, утвержденный ФГУП ГосНИИ ГА (Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации). 3.Товар, предлагаемый к поставке, должен полностью соответствовать параметрам и характеристикам технического задания. 4.Поставляемый товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении, не поступившим с консервации), произведенным не более чем за 3 месяца до даты поставки. 5.Гарантийный срок хранения и использования должен быть 24 месяца с даты изготовления. Участник должен предоставить подтверждающие документы от производителя. 6.Поставляемые товары должны быть оригинальными. Замена на аналогичный товар «эквивалент» другого производителя допускается с условием документального подтверждения от Министерства Транспорта Российской Федерации о разрешении применения в комплекте с приспособлением дозирующим ПОЗ-Т ТУ 26.51.53-001-0139812792-2018 или ПЯКВ.6964.000ТУ в гражданской авиации для проведения аэродромного контроля качества авиационного топлива. 7.ЗАО «Топливо-заправочный сервис» имеет право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного опциона. Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-70%) или увеличить (+30%) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения стоимости единицы продукции, при этом цена договора будет скорректирована в аналогичной пропорции. |
| 5. | Условия и форма оплаты | 1.Цена на товар фиксируется на период действия договора и изменению не подлежит 2.Лот является не делимым, согласно техническому заданию. |
| 6. | Срок поставки | Поставка товара осуществляется согласно спецификации к договору. Срок поставки продукции не более 30 календарных дней с даты подписания договора. |
| 7. | Срок действия договора | Срок действия договора 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания договора. |
| 8. | Адрес поставки | г. Москва, Заводское шоссе, д.2 Склад ГСМ (Горюче-смазочных материалов) №1 |
| 9. | Перечень документов, подтверждающих соответствие контрагента и оказываемых услуг (товаров) требованиям технического задания | - Оригинал Акта о проверке качества, утвержденный ФГУП ГосНИИ ГА на каждую партию. - Копия технических условий (ТУ) на продукцию, заверенная печатью (предоставляется на этапе подачи заявки) |

Приложение № 1 – Термины, определения и сокращения.

Приложение №1

Термины, определения и сокращения к

Техническому заданию: «Поставка индикаторов качества топлива

Для нужд ЗАО «Топливо-заправочный сервис».

ФГУП ГосНИИ ГА – Федеральное государственное унитарное предприятие Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации.

ТУ – Технические условия.

ГСМ – Горюче-смазочные материалы.

ЗАО - закрытое акционерное общество

2020 г – 2020 год.

г. Москва – Город Москва.

д.2 – дом №2.

Ед. изм. – единица измерения.

Кол-во – количество.

Шт. – штука

мм – миллиметры

см3 – сантиметры кубические